A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities

Este artigo é marco fundacional da resiliência quantitativa aplicada a infraestruturas críticas e comunidades. Ele consolida, pela primeira vez de forma sistemática, definição, métricas e estrutura analítica de resiliência.

Principais contributos técnicos:

- Definição quantitativa de resiliência

  - Resiliência medida como perda integrada de desempenho ao longo do tempo:

R=t0t1[100-Q(t)] dt

  - Integra explicitamente:

    - probabilidade de falha,

    - consequências,

    - tempo de recuperação.

- Os “4R’s” da resiliência

  - Robustness – capacidade de resistir ao impacto;

  - Redundancy – elementos substituíveis;

  - Resourcefulness – capacidade de mobilizar recursos;

  - Rapidity – velocidade de recuperação.

  - Diferencia claramente fins (robustness, rapidity) e meios (redundancy, resourcefulness).

- Dimensões TOSE

  - Integra resiliência em quatro dimensões:

    - Técnica,

    - Organizacional,

    - Social,

    - Econômica.

  - Abordagem sistêmica adequada a infraestruturas interdependentes, incluindo energia elétrica.

- Aplicação explícita a sistemas elétricos

  - O sistema de energia elétrica é tratado como infraestrutura crítica essencial.

  - Define métricas como:

    - disponibilidade pós-evento (%),

    - tempo para restabelecimento (ex.: 95% em 24 h),

    - redundância de componentes críticos (transformadores, equipamentos).

- Framework operacional e decisório

  - Uso de diagramas de sistemas (feedforward/feedback).

  - Integra:

    - cenários de risco,

    - modelagem de falhas,

    - avaliação de desempenho,

    - suporte à decisão e investimentos em mitigação.