Fluxo de Potência Ótimo com Restrições de Segurança Aplicado à Operação em Tempo Real Utilizando Processamento

O trabalho trata exclusivamente de segurança operativa em sistemas elétricos de potência, com foco em regime permanente e operação em tempo real, propondo a viabilização do Fluxo de Potência Ótimo com Restrições de Segurança (FPORS) via processamento distribuído/paralelo.

Principais pontos técnicos:

- Conceito de segurança (não resiliência)

  - Baseado na tradição clássica: Dy Liacco, Monticelli, estados seguro, alerta, emergência e restaurativo.

  - Segurança = capacidade de o sistema suportar contingências pré-definidas (N-1) sem violação de limites.

- Ferramentas e métodos

  - FPORS formulado como problema de otimização não linear.

  - Restrições de segurança tratadas via Decomposição de Benders.

  - Solução paralelizada com MPI e integrada ao SAGE (SCADA/EMS do CEPEL).

  - Casos de teste: IEEE RTS e equivalente do SIN brasileiro (≈3000 barras).

- Horizonte temporal

  - Curto prazo / tempo real.

  - Não há modelagem explícita de:

    - degradação progressiva,

    - falhas induzidas por eventos climáticos,

    - recuperação temporal prolongada,

    - métricas desempenho × tempo.

- Tratamento de contingências

  - Contingências determinísticas e pré-selecionadas.

  - Não incorpora probabilidades de falha dependentes de clima nem incerteza estocástica.