Framework for analytical quantification of disaster resilience

Este artigo é uma das referências fundacionais mais importantes da literatura técnica sobre resiliência, sendo o primeiro a propor formalmente uma quantificação analítica da resiliência baseada no desempenho ao longo do tempo.

Principais contributos técnicos (centrais para a sua tese):

### 1. Definição matemática explícita de resiliência

- Resiliência definida como a área normalizada sob a curva de funcionalidade Q(t)ao longo de um período de controlo TLC:

R=1TLCt0Et0E+TLCQ(t) dt

- Esta formulação:

  - integra perda instantânea, recuperação e tempo;

  - diferencia claramente resiliência de confiabilidade e risco.

### 2. Introdução formal da curva funcionalidade × tempo

- Q(t)modela:

  - perda inicial de desempenho (robustez);

  - trajetória de recuperação (rapidez);

  - eventual retorno, superação ou degradação permanente do nível pré-evento.

- Introduz funções de recuperação:

  - linear,

  - exponencial,

  - trigonométrica,
diretamente ligadas à organização e recursos disponíveis.

### 3. Integração com fragilidade e perdas

- Uso explícito de:

  - funções de fragilidade;

  - perdas diretas e indiretas;

  - tempo de recuperação TRE.

- Relação clara entre:

  - intensidade do evento,

  - fragilidade,

  - perdas,

  - recuperação,

  - resiliência.

### 4. As “4 dimensões da resiliência”

Formalização clássica (MCEER):

- Robustness – perda imediata de funcionalidade;

- Rapidity – inclinação da recuperação;

- Redundancy – caminhos alternativos;

- Resourcefulness – capacidade organizacional.
Estas dimensões são ligadas diretamente à forma da curva Q(t).

### 5. Modelo analítico generalizável

- Embora os estudos de caso sejam:

  - hospitais,

  - redes hospitalares,

- o framework é explicitamente aplicável a infraestruturas críticas, incluindo:

  - redes elétricas,

  - linhas de transmissão,

  - sistemas de potência.

- O próprio artigo cita restauração de sistemas elétricos (Davidson & Cagnan).

### 6. Limitações (claras e úteis para a sua tese)

- Forte complexidade:

  - múltiplas funções,

  - muitos parâmetros,

  - difícil operacionalização para engenheiros de sistema.

- Dependência de dados detalhados de fragilidade e recuperação.
👉 Abre espaço direto para o seu contributo: um índice mais simples, prático e específico para linhas de transmissão.