Resilience of High Voltage Transmission System

Este artigo é um dos poucos trabalhos até 2011 que tratam explicitamente da “resiliência” aplicada a sistemas de transmissão em alta tensão. Contudo, a abordagem adotada é fortemente agregada, híbrida (engenharia + social + económica) e metodologicamente frágil do ponto de vista engenheiral rigoroso.

### 1. Definição e formulação do “Resilience Index”

Os autores definem a resiliência como a capacidade do sistema suportar uma mudança súbita dos indicadores e regressar a um estado estacionário, calculada como:

R=nwn∫(1-qn(t)) dt

ou, de forma simplificada, como a área triangular associada à amplitude da perturbação Δqie ao tempo de recuperação Δti(Eq. 2, pág. 3).

👉 Pontos positivos:

- Uso explícito de integração no tempo (desempenho × tempo);

- Reconhecimento do papel do tempo de recuperação;

- Tentativa de unificação entre fragilidade, impacto e recuperação.

👉 Limitações críticas:

- A formulação é heurística, sem base probabilística;

- Não há ligação explícita com:

  - taxas de falha,

  - processos estocásticos,

  - confiabilidade clássica,

  - modelos físicos de falha de linhas;

- A integral é aplicada a indicadores normalizados arbitrariamente.

### 2. Indicadores utilizados (problema central)

O índice de resiliência é construído a partir de indicadores heterogéneos, agregados por pesos subjetivos (Fig. 4 e Fig. 5):

- Económicos: custo da eletricidade, investimento;

- Ambientais: camada de gelo (δ/d);

- Sociais:

  - blackout (ΔV/V),

  - comportamento humano (ΔN/população).

👉 Problemas técnicos relevantes:

- Mistura variáveis físicas (gelo, potência) com variáveis sociais subjetivas;

- Pesos wnnão são justificados nem calibrados;

- Indicadores sociais não são mensuráveis nem reproduzíveis em estudos de transmissão;

- O índice não é específico para linhas de transmissão, mas para um “sistema HV” genérico.

### 3. Estudos de caso e “opções”

Os autores apresentam 4 opções artificiais (Tabela 1, pág. 5), alterando isoladamente:

- custo,

- gelo,

- consumo,

- comportamento humano.

Cada opção gera um ranking de resiliência (Fig. 6–9).

👉 Limitações:

- Não há evento climático real;

- Não há dados históricos;

- Não há validação com eventos reais (blackouts, tempestades, gelo severo);

- Resultados são dependentes da escolha arbitrária dos pesos.

## Relevância para a sua tese (resiliência de linhas de transmissão)

Relevância: MÉDIA, com uso crítico

Este artigo é importante não pela sua robustez, mas porque:

- É um dos primeiros a tentar definir um “Resilience Index” para sistemas HV;

- Mostra explicitamente as armadilhas de abordagens:

  - agregadas,

  - multiindicadores,

  - misturando dimensões sociais e técnicas;

- Serve como contraponto direto ao seu trabalho, que:

  - foca linhas de transmissão (não “sistema HV” genérico);

  - utiliza variáveis físicas e operacionais;

  - pretende um índice simples, reprodutível e engenheiral;

  - evita indicadores sociais subjetivos.

👉 Este artigo é ideal para ser citado criticamente, mostrando:

“as primeiras tentativas de quantificação da resiliência em sistemas de transmissão, embora conceptualmente relevantes, carecem de rigor físico, base probabilística e aplicabilidade operacional”.