A three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems

Este artigo é um marco metodológico na literatura de resiliência de infraestruturas e um dos trabalhos mais diretamente alinhados com a sua tese, tanto em conceito quanto em aplicação prática a redes de transmissão de energia elétrica.

### 1. Conceito de resiliência em três estágios (contribuição central)

Os autores estruturam a resposta do sistema a eventos disruptivos em três estágios bem definidos, associados a capacidades físicas claras:

- Capacidade resistente (Stage 1)

  - Frequência do perigo (hazard frequency);

  - Nível de dano inicial.

- Capacidade absortiva (Stage 2)

  - Propagação do dano;

  - Impacto máximo (cascading failures).

- Capacidade restaurativa (Stage 3)

  - Tempo de recuperação;

  - Sequência de recuperação;

  - Recursos de restauro.

Essa decomposição é engenheiralmente sólida e extremamente compatível com:

- linhas de transmissão;

- eventos climáticos extremos;

- falhas físicas e operacionais;

- recuperação pós-evento.

### 2. Métrica quantitativa: Expected Annual Resilience (AR)

O artigo propõe uma métrica formal, probabilística e temporal:

AR=E0TP(t) dt0TTP(t) dt

onde:

- P(t): desempenho real do sistema;

- TP(t): desempenho alvo;

- integração explícita no tempo;

- inclusão da frequência dos eventos (processos de Poisson);

- integração de múltiplos perigos (hazards simples e combinados).

👉 Esta formulação:

- é uma evolução direta do resilience triangle;

- conecta desempenho, impacto e recuperação;

- é uma das primeiras a integrar formalmente frequência de eventos + impacto + tempo.

### 3. Aplicação direta a redes de transmissão

O estudo de caso usa explicitamente uma rede de transmissão real:

- Harris County (Texas, EUA);

- 417 nós, 551 linhas, 2144,5 km;

- Hazards modelados:

  - falhas aleatórias (alta frequência);

  - furacões (baixa frequência, alto impacto);

- Uso de:

  - fragilidades físicas (Winkler);

  - tempos de reparo (HAZUS-MH);

  - propagação em rede;

  - recuperação com recursos limitados.

👉 Poucos artigos até hoje fazem isso com este nível de detalhe em transmissão elétrica.

### 4. Resultados-chave (relevantes para a sua tese)

- Eventos frequentes dominam a resiliência anual, mesmo com impacto menor;

- Sequência de recuperação é o fator mais crítico sob recursos limitados;

- Hardening, redundância e resposta rápida são eficazes, mas dependem do regime de recursos;

- Ganhos percentuais pequenos (≈0,03%) podem representar milhões de dólares/ano, quando associados a métricas tipo ASAI.

Esses resultados são totalmente coerentes com a linha que você vem defendendo.

### 5. Limitações (úteis para posicionar o seu contributo)

- Uso de modelo topológico simplificado (betweenness), não elétrico completo;

- Índice ainda complexo para uso operacional direto;

- Foco em expected value, não em cenários críticos específicos;

- Não propõe um índice simples e dedicado exclusivamente a linhas de transmissão.

👉 Essas limitações abrem espaço direto para o seu índice, mais simples, focado e engenheiral.

## Relevância para a sua tese

Relevância: MUITO ALTA / FUNDAMENTAL

Este artigo é:

- base metodológica direta;

- referência obrigatória no estado da arte;

- principal ponte entre:

  - confiabilidade clássica,

  - eventos climáticos,

  - desempenho × tempo,

  - transmissão elétrica.