Robust transmission system expansion considering planning uncertainties

Este artigo apresenta uma formulação robusta de Planeamento da Expansão da Transmissão (TEP), incorporando incertezas de longo prazo associadas a:

- custos de investimento das linhas;

- previsão da demanda elétrica.

A abordagem baseia-se em Robust Optimization (RO) com programação linear inteira mista (MILP), oferecendo uma alternativa computacionalmente tratável às abordagens puramente estocásticas (Monte Carlo, SP), mantendo controlo explícito do nível de conservadorismo da solução.

Embora o foco seja planeamento, o artigo é tecnicamente sólido e relevante para a sua tese em termos de tratamento de incertezas estruturais na transmissão.

## 1. Contribuições técnicas centrais

### 1.1 Introdução do Robust TEP (RTEP)

O artigo propõe:

- um modelo TEP determinístico linearizado (DC power flow);

- sua contraparte robusta, capaz de lidar com incertezas sem assumir distribuições probabilísticas.

As incertezas são modeladas por intervalos limitados:

- custo de investimento: ICij∈[ICij0-ICij,ICij0+ICij];

- demanda: PDi∈[PDi0-PDi,PDi0+PDi].

### 1.2 Conceito de nível de conservadorismo (Γ)

Elemento metodológico muito relevante:

- Introduz-se o parâmetro Γ (Gamma), que controla:

  - quantos parâmetros incertos podem assumir simultaneamente o pior valor;

  - o compromisso entre custo e robustez.

- Γ = 0 → solução determinística;

- Γ máximo → solução totalmente robusta (pior caso).

👉 Este conceito é transferível para a sua tese, sobretudo na discussão:

- robustez × custo;

- resiliência × sobreinvestimento.

### 1.3 Resultados quantitativos claros

Resultados mostram que:

- soluções robustas exigem mais circuitos e maior capacidade instalada;

- o impacto das incertezas cresce com o tamanho do sistema (IEEE-118 muito mais sensível que IEEE-30);

- há um trade-off explícito entre custo adicional e segurança de atendimento.

Exemplo (IEEE-118):

- custo determinístico: 383 M$;

- custo robusto: 482 M$;

- aumento ≈ 26%, associado à imunização contra incertezas.

### 1.4 Validação probabilística (ponte com estocástica)

Apesar de usar RO, os autores:

- validam os resultados com Monte Carlo Simulation (MCS);

- demonstram que o RO fornece limites superiores conservadores para violação de restrições;

- mostram coerência entre RO e análises probabilísticas.

👉 Isto fortalece a credibilidade metodológica do modelo.

## 2. Limitações face à sua tese

Apesar da qualidade técnica, há limites claros:

- ❌ Foco em planeamento de expansão, não em operação sob eventos extremos;

- ❌ Não modela:

  - falhas físicas de linhas;

  - eventos climáticos extremos;

  - tempos de reparo e recuperação;

  - desempenho pós-falha;

- ❌ Resiliência não é tratada explicitamente (apenas robustez estrutural);

- ❌ Não há curvas desempenho × tempo.

➡️ O artigo trata robustez ex-ante, não resiliência dinâmica ex-post.