Analysis of Reliability and Resilience for Smart Grids

Este artigo propõe uma separação formal entre confiabilidade (reliability) e resiliência (resilience) aplicada a smart grids ciberfísicas, utilizando modelagem Markoviana para confiabilidade e métrica temporal de recuperação para resiliência. A aplicação é demonstrada no sistema IEEE 9-bus, com análise de cascading failures e estratégias de restauração.

## 1. Contribuições técnicas centrais

### 1.1 Separação clara: confiabilidade × resiliência

O artigo faz uma distinção conceitual correta e alinhada com a literatura clássica:

- Confiabilidade:

  - Métrica binária (funcional / falhado);

  - Avaliada até o instante do evento disruptivo te;

  - Incapaz de representar operação degradada ou recuperação.

- Resiliência:

  - Métrica pós-falha;

  - Quantifica a capacidade de recuperação até um estado funcional aceitável;

  - Explicitamente dependente do tempo e do nível de funcionalidade.

Essa distinção está em linha com Bruneau et al. (2003) e Henry & Ramirez-Marquez (2012).

### 1.2 Formulação explícita da métrica de resiliência

A resiliência é definida como:

Λ(t)=F(t)-F(td)F(t0)-F(td),0≤Λ(t)≤1

onde:

- F(t)é uma métrica funcional do sistema (ex.: violações de fluxo ou tensão);

- tdrepresenta o ponto de falha catastrófica;

- t0é o estado totalmente funcional.

👉 Esta formulação é simples, normalizada e diretamente comparável a outros índices baseados em desempenho × tempo.

### 1.3 Uso de métricas elétricas reais

Para avaliar a resiliência, os autores utilizam:

- Violações de fluxo em linhas;

- Violações de tensão em barramentos;

Essas métricas são fisicamente significativas, diferentemente de proxies sociais ou qualitativos, o que reforça a relevância engenheiral do trabalho.

### 1.4 Comparação de estratégias de recuperação

O artigo mostra como a métrica de resiliência pode ser usada para:

- comparar sequências distintas de restauração de linhas;

- identificar estratégias que restauram funcionalidade mais rapidamente, mesmo que o estado final seja o mesmo.

Esse ponto é altamente relevante para estudos de recuperação pós-evento extremo.

## 2. Limitações relevantes (para posicionar a sua tese)

Apesar da boa base conceitual, há limitações claras:

- ❌ Aplicação restrita a smart grids e dispositivos FACTS (SSSC);

- ❌ Sistema teste pequeno (IEEE 9-bus);

- ❌ Não modela explicitamente:

  - eventos climáticos extremos;

  - taxas de falha dependentes do clima;

  - tempos de reparo estocásticos;

- ❌ Resiliência avaliada apenas ex post, sem ligação com frequência de eventos;

- ❌ Não define um índice específico para linhas de transmissão reais em larga escala.

Ou seja, o artigo é conceitual e demonstrativo, não operacional em sistemas reais de transmissão.