Multi-dimensional hurricane resilience assessment of electric power systems

Este artigo é uma das referências mais completas e influentes da literatura sobre avaliação quantitativa da resiliência de sistemas elétricos frente a eventos climáticos extremos, em particular furacões. Apresenta um modelo probabilístico integrado, calibrado com dados reais de falhas e restabelecimento (Hurricane Ike – 2008), capaz de quantificar resiliência técnica, organizacional, social e económica.

Do ponto de vista do seu Projeto de Tese, trata-se de um trabalho de referência obrigatória, tanto metodologicamente quanto conceitualmente.

## 1. Contribuições técnicas centrais (ALTÍSSIMA relevância)

### 1.1 Definição engenheiral clara de resiliência

Os autores definem resiliência como a capacidade conjunta de:

- resistir (prevent & withstand),

- absorver danos,

- recuperar rapidamente,

explicitando que resiliência vai além da confiabilidade clássica (SAIDI/SAIFI), incorporando hazards, danos físicos e recuperação.

Essa definição é totalmente compatível com o enquadramento da sua tese.

### 1.2 Métrica quantitativa baseada em desempenho × tempo

A resiliência é formalizada como:

R(T)=0TPR(t) dt0TPT(t) dt

onde:

- PR(t)é o desempenho real do sistema após eventos disruptivos;

- PT(t)é o desempenho alvo;

- a métrica captura queda de desempenho + duração da recuperação.

👉 Esta formulação é uma das bases clássicas para índices de resiliência em engenharia.

### 1.3 Modelagem probabilística completa (end-to-end)

O modelo integra quatro submodelos, todos relevantes para transmissão:

- Modelo de perigos (hazard)

  - Furacões como processo de Poisson;

  - Intensidade espacial via HAZUS.

- Modelos de fragilidade de componentes

  - Subestações;

  - Estruturas de linhas de transmissão;

  - Condutores;

  - Uso explícito de curvas de fragilidade dependentes do vento.

- Modelo elétrico de desempenho

  - Fluxo de potência DC;

  - Restrições físicas reais (capacidade de linhas, balanço carga–geração).

- Modelo de restabelecimento

  - Prioridade de reparo (transmissão, instalações críticas, distribuição);

  - Mobilização de recursos;

  - Sequência de restauração parametrizada.

👉 Esta estrutura é exemplar para trabalhos de resiliência de sistemas elétricos.

### 1.4 Foco explícito em transmissão

Resultados importantes:

- Apenas ≈8% das subestações de transmissão foram danificadas no Ike;

- Distribuição sofreu danos muito maiores;

- A transmissão mostra alta robustez, mas ainda assim influencia:

  - tempo total de recuperação,

  - impactos sistémicos,

  - perdas económicas agregadas.

Essa distinção é crucial para o seu argumento de que:

a transmissão falha menos, mas quando falha, o impacto sistémico é elevado.

### 1.5 Dimensões de resiliência e interpretação crítica

Os autores mostram que:

- Resiliência técnica (transmissão) ≈ 99,96%;

- Resiliência social (clientes) ≈ 99,76%;

- Pequenas variações percentuais implicam dezenas de milhões de dólares/ano em perdas;

- Introduzem escala logarítmica de resiliência, inspirada no índice de confiabilidade.

👉 Excelente base para discussão crítica na sua tese.

## 2. Limitações (que abrem espaço para a sua contribuição)

Apesar de ser um artigo de topo, há limitações relevantes:

- ❌ Modelo complexo e intensivo em dados, difícil de aplicar rotineiramente;

- ❌ Resiliência avaliada a nível sistémico, não por trecho individual de linha;

- ❌ Forte dependência de fragilidades empíricas regionais;

- ❌ Não propõe um índice simples e operacional para uso prático por operadores.

➡️ Estas limitações reforçam diretamente a originalidade do seu trabalho, que busca:

- um índice mais simples;

- aplicável a linhas de transmissão específicas;

- com menor dependência de bases de dados extensas.