On possibilistic and probabilistic uncertainty assessment of power flow problem-A review and a new approach

Este artigo é uma referência metodológica sólida sobre modelagem de incertezas em sistemas elétricos, propondo um arcabouço híbrido probabilístico–possibilístico para análise de fluxo de potência incerto (UPF). O trabalho trata explicitamente a coexistência de incertezas aleatórias (aleatórias/estocásticas) e incertezas epistêmicas (imprecisas), usando teoria da evidência (Dempster–Shafer), Unscented Transformation (UT) e α-cuts fuzzy.

Embora não trate diretamente de resiliência, fornece fundação matemática e conceitual extremamente relevante para a sua tese, sobretudo na representação de incertezas climáticas, operacionais e de dados incompletos.

## Contribuições técnicas centrais

### 1. Distinção formal entre incerteza aleatória e epistêmica

O artigo diferencia claramente:

- Probabilística → quando há histórico suficiente (ex.: carga, vento, radiação solar);

- Possibilística → quando há dados escassos ou imprecisos (ex.: DG privada, EVs, decisões humanas).

👉 Esta distinção é diretamente transferível para a sua tese, por exemplo:

- clima extremo raro (epistêmico);

- falhas históricas conhecidas (probabilístico).

### 2. Metodologia híbrida UT + fuzzy + evidência

A principal inovação metodológica é:

- Laço externo: amostragem probabilística (UT, mais eficiente que Monte Carlo);

- Laço interno: análise fuzzy via α-cuts;

- Integração final via belief (Bel) e plausibility (Pl).

Esse mecanismo permite obter intervalos de desempenho em vez de valores pontuais, algo muito alinhado com a avaliação de resiliência sob incerteza profunda.

### 3. Eficiência computacional comprovada

Os resultados (Seção 7; Tabelas 11–12) mostram que:

- o método UT–evidência reduz drasticamente o tempo de simulação face ao Monte Carlo;

- mantém boa precisão estatística mesmo em sistemas grandes (574 nós).

👉 Este ponto é relevante para justificar métodos simplificados e computacionalmente viáveis, um dos objetivos do seu índice de resiliência.

### 4. Potencial de integração com métricas de resiliência

Embora o output seja:

- perdas,

- fluxos,

- tensões,

o framework é genérico e pode ser estendido para:

- desempenho pós-evento,

- estados degradados,

- intervalos de recuperação.

Ou seja, o artigo não mede resiliência, mas oferece ferramentas matemáticas para modelar a incerteza associada a ela.