Influence of extreme weather and climate change on the resilience of power systems Impacts and possible mitigation strategies

## 1. Objetivo e contribuição central

Este artigo realiza uma revisão técnica aprofundada sobre como eventos climáticos extremos e as mudanças climáticas afetam a resiliência dos sistemas elétricos, com foco explícito em linhas de transmissão, subestações e redes de grande escala. É um dos trabalhos fundacionais da literatura moderna de resiliência elétrica.

O trabalho:

- conecta clima → falhas de componentes → desempenho do sistema;

- discute resiliência além da confiabilidade clássica;

- propõe um framework genérico de modelação quantitativa da resiliência.

## 2. Conteúdo técnico diretamente alinhado à sua tese

### 2.1 Impactos climáticos nas linhas de transmissão

Os autores descrevem mecanicamente como:

- vento extremo → colapso de torres e falhas múltiplas,

- temperaturas elevadas → limitação térmica, sag e derating,

- gelo/neve → sobrecarga mecânica e flashovers,

- raios → falhas transitórias e permanentes,

afetando taxas de falha, modos de falha e tempos de restabelecimento (Seção 2).

### 2.2 Modelação probabilística do clima (Seção 3)

O artigo é particularmente forte ao discutir modelos quantitativos, incluindo:

- Modelos de Markov de 2 e 3 estados climáticos;

- Taxas de falha dependentes do clima (failure rate multipliers);

- Modelação por regiões climáticas (fundamental para transmissão);

- Curvas de fragilidade relacionando vento/raios → probabilidade de falha;

- Simulação Monte Carlo sequencial para capturar eventos extremos espaço-temporais;

- Consideração explícita de falhas comuns (common cause failures).

👉 Este conteúdo é diretamente reutilizável na sua modelação de impacto climático nas linhas.

### 2.3 Resiliência ≠ confiabilidade

Os autores adotam explicitamente a visão de que:

- confiabilidade trata eventos frequentes e de baixo impacto;

- resiliência trata eventos raros, severos e com recuperação prolongada.

Definem resiliência como a capacidade de:

- resistir,

- responder,

- recuperar,

- adaptar.

Essa estrutura dialoga diretamente com o seu objetivo de criar um índice de resiliência mais simples e operacional.

### 2.4 Framework de avaliação de resiliência (Seção 5)

O artigo propõe um framework tripartido:

- Modelo climático

- Modelo de componentes (linhas, torres, subestações)

- Modelo do sistema (rede elétrica)

→ Produzindo índices de resiliência dependentes do clima, incluindo EENS, LOLP e métricas temporais de recuperação.

⚠️ Importante: o framework é genérico, não define um índice único — exatamente a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 3. Pontos fortes para a sua tese

- Artigo IEEE/Elsevier de referência, amplamente citado.

- Total alinhamento com:

  - linhas de transmissão,

  - eventos climáticos extremos,

  - falhas múltiplas,

  - recuperação do sistema,

  - necessidade de novos índices de resiliência.

- Justifica cientificamente:

  - o uso de Monte Carlo,

  - curvas de fragilidade,

  - taxas de falha dependentes do clima.

## 4. Limitações (oportunidades para a sua contribuição)

- Não propõe um índice de resiliência fechado e simples.

- Métricas ainda fortemente ligadas à confiabilidade tradicional.

- Framework robusto, porém complexo para aplicação direta por operadores.

👉 Essas limitações reforçam a originalidade do seu trabalho.