Comparative analysis of evaluation approaches for the climatic factors influence on power grid facilities reliability

## 1. Natureza e objetivo

O artigo apresenta uma análise comparativa sistemática dos métodos de avaliação da influência de fatores climáticos na confiabilidade de infraestruturas do sistema elétrico, com ênfase explícita em linhas aéreas de transmissão.
O objetivo central é:

- identificar quais fatores climáticos são mais relevantes;

- comparar abordagens metodológicas internacionais;

- avaliar a adequação das normas técnicas atuais face às mudanças climáticas observadas e projetadas.

Trata-se de um trabalho de revisão técnica estruturada, com forte base em dados reais de falhas e normativos internacionais.

## 2. Contribuições técnicas centrais (muito alinhadas à sua tese)

### 2.1 Evidência quantitativa do papel dominante do clima

Com base em dados de NERC (EUA), ENTSO-E (Europa), Rosseti (Rússia) e China Southern Power Grid, o artigo demonstra que:

- 40 % a 63 % das interrupções em grandes sistemas elétricos são causadas por fatores naturais e climáticos (Fig. 2, pág. 3);

- vento, gelo, temperatura extrema e descargas atmosféricas são os principais agentes de falha.

👉 Este resultado fornece justificação empírica forte para o foco do seu doutoramento.

### 2.2 Comparação crítica de normas técnicas (Tabela II)

O artigo compara normas como:

- IEC 60826,

- CAN/CSA-C22.3,

- ASCE Manual No. 74,

- NESC,

- AS/NZ 1170,

- JEC-127,

- PUE (Rússia).

Conclusão central:

Nenhuma das normas considera explicitamente mudanças climáticas futuras nos cálculos de cargas de vento e gelo.

Este ponto é extremamente relevante para:

- justificar a inadequação dos critérios atuais de projeto;

- sustentar a necessidade de novas métricas e índices.

### 2.3 Síntese comparativa de metodologias (Tabela III)

O artigo organiza e compara métodos probabilísticos modernos, incluindo:

- segmentação de linhas por km;

- modelos de fragilidade dependentes do vento;

- integração vento + chuva/gelo via distribuições conjuntas;

- uso de Monte Carlo e modelos estruturais;

- avaliação por probabilidade de falha de segmentos e torres.

👉 Esta tabela funciona como um mapa da literatura técnica, incluindo trabalhos que você já selecionou (ex.: Rezaei et al., 2016).

### 2.4 Limitações dos métodos existentes (lacunas claras)

Os autores identificam falhas recorrentes:

- uso excessivo de dados climáticos anuais médios (baixa representatividade);

- ausência de direção lateral do vento em muitos modelos;

- foco em confiabilidade, não em resiliência temporal;

- incapacidade de identificar prioridades de reforço por componente.

➡️ Estas lacunas coincidem diretamente com o problema científico da sua tese.

## 3. Limitações do artigo

- O foco permanece em confiabilidade, não em resiliência completa (impacto + recuperação);

- Não propõe índice de resiliência;

- Não modela explicitamente curvas desempenho × tempo.

⚠️ Contudo, estas limitações são assumidas pelos próprios autores e reforçam a motivação para trabalhos como o seu.

## 4. Valor específico para o seu doutoramento

Este artigo é particularmente útil para:

- Estado da arte técnico sobre clima × linhas de transmissão;

- justificar a necessidade de atualização normativa;

- mostrar que:

há muitos modelos parciais, mas falta uma métrica simples, integrada e operacional;

- apoiar a transição:
confiabilidade estrutural → resiliência de linhas.