Fragility Curves for Assessing the Resilience of Electricity Networks Constructed from an Extensive Fault Database

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma abordagem quantitativa para avaliação da resiliência de redes elétricas, baseada em:

- curvas de fragilidade empíricas para linhas aéreas de energia elétrica;

- eventos climáticos extremos (tempestades de vento);

- uso de bases de dados reais de falhas (mais de 12.000 ocorrências);

- integração com modelos climáticos reanalisados (ERA-Interim / RACMO22).

➡ O foco é diretamente compatível com linhas elétricas, eventos extremos e resiliência.

## 2) Contribuições principais (altíssimo valor científico)

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade aplicadas a redes elétricas

- Curvas de fragilidade relacionam:

  - intensidade do perigo (velocidade do vento)

  - probabilidade / taxa de falha de linhas aéreas (falhas por km).

- Fundamentação clássica em engenharia de riscos e CAT models.

👉 Este ponto é central para o seu doutoramento.

### 2.2 Metodologia empírica robusta (grande diferencial)

- Base de dados NaFIRS (UK):

  - 12.000 falhas reais;

  - período auditado (2003–2010);

- Associação com:

  - reanálise climática ERA-Interim,

  - downscaling para 12 km (RACMO22);

- Três níveis de resolução espacial:

  - baixa resolução (DNO inteiro),

  - média resolução (áreas),

  - alta resolução (subestações primárias).

➡ Demonstra claramente que maior resolução espacial → curvas mais precisas
(R² melhora de 0,927 → 0,989).

### 2.3 Ligação direta clima → falha → resiliência

- Define limiar de tempestade: vento > 17 m/s.

- Mostra que:

  - abaixo de ~20 m/s → poucas falhas;

  - acima de 30 m/s → crescimento exponencial das falhas.

- Evidencia que eventos extremos dominam o risco, não a média climática.

➡ Base perfeita para:

- cenários climáticos futuros,

- ligação SSP/RCP → taxa de falha.

### 2.4 Conexão explícita com resiliência

Os autores afirmam claramente que:

“Resilience is a combination of asset fragility and time to repair”

O artigo foca-se na fragilidade, reconhecendo que:

- o tempo de reparo é operacional,

- a fragilidade é intrínseca à infraestrutura.

➡ Exatamente o tipo de separação conceitual que fortalece a sua tese.

## 3) Metodologia (engenharia aplicada)

- Abordagem CAT modeling:

  - hazard model (vento),

  - vulnerability model (fragilidade),

  - exposure (km de linha),

  - sem depender de julgamento de especialistas.

- Curvas ajustadas por power-law:

Falhas/km=a⋅vb

- Abordagem replicável e transferível para outras regiões, mediante calibração.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema da tese: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos.

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas elétricas | ✅ Sim (aéreas) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Sim (vento) |
| Curvas de fragilidade | ✅ Central |
| Base empírica real | ✅ Forte |
| Quantificação da resiliência | ✅ Indireta, sólida |
| Aplicável a transmissão | ⚠️ Distribuição, mas extensível |

➡ Aderência técnica altíssima.

## 5) Limitações (que jogam a favor da sua tese)

- Aplicado a distribuição, não transmissão → lacuna clara.

- Considera apenas vento → espaço para:

  - múltiplos perigos (chuva, gelo, raios),

  - cenários climáticos combinados.

- Não integra ainda:

  - recuperação,

  - índice final de resiliência.

➡ Ou seja: base perfeita para evolução científica.