Power Systems Resilience Assessment-Hardening and Smart Operational Enhancement Strategies

## 1) Foco do artigo

O artigo apresenta um framework completo, formal e quantitativo para avaliação da resiliência de sistemas elétricos, com ênfase explícita em:

- redes de transmissão;

- eventos climáticos extremos (especialmente tempestades severas de vento);

- separação clara entre resiliência da infraestrutura e resiliência operacional;

- avaliação comparativa de estratégias de hardening e estratégias operacionais inteligentes.

➡ É um artigo-síntese, que consolida e operacionaliza conceitos apresentados separadamente em outros trabalhos do mesmo grupo.

## 2) Contribuições principais (valor científico máximo)

### 2.1 Consolidação definitiva do Resilience Trapezoid

O artigo estabelece o resilience trapezoid como modelo superior ao tradicional resilience triangle, ao:

- capturar a progressão temporal do evento (Phase I – disturbance progress);

- representar explicitamente o estado degradado pós-evento (Phase II);

- separar claramente recuperação operacional e recuperação física (Phase III).

📌 Tabela II e Figuras 1–2 mostram, de forma inequívoca, as limitações do triângulo clássico e a superioridade do trapezoide.

➡ Este modelo é hoje referência obrigatória em resiliência elétrica.

### 2.2 Sistema de métricas Φ–Λ–E–Π (núcleo metodológico)

O artigo formaliza o sistema de métricas ΦΛEΠ, que quantifica cada fase do trapezoide:

| Métrica | Interpretação física |
| --- | --- |
| Φ | Velocidade de degradação da resiliência |
| Λ | Profundidade máxima da degradação |
| E | Duração do estado degradado |
| Π | Velocidade de recuperação |

Além disso, define a área do trapezoide como métrica agregada de resiliência.

➡ Esta estrutura é uma das mais completas já publicadas e totalmente alinhada com a sua tese.

### 2.3 Uso explícito de curvas de fragilidade para linhas e torres

- Aplica curvas de fragilidade dependentes do vento para:

  - linhas aéreas de transmissão;

  - torres de transmissão;

- Integra essas curvas a um Sequential Monte Carlo Simulation com passo horário;

- Considera:

  - falhas simples;

  - falhas de causa comum;

  - aumento do MTTR com a severidade do evento.

📌 Fig. 4 apresenta claramente as curvas de fragilidade (caso base e caso robusto).

➡ Conexão direta clima → falha → indisponibilidade, essencial para o seu trabalho.

### 2.4 Avaliação quantitativa de hardening vs. estratégias operacionais

O artigo compara, de forma objetiva:

- Hardening (robustez estrutural):

  - desloca as curvas de fragilidade;

  - reduz Φ e Λ;

- Smart/operational strategies:

  - reduzem MTTR;

  - impactam fortemente E e Π.

📌 Tabela V e Figuras 7–8 mostram, numericamente, como cada estratégia altera o formato do trapezoide.

➡ Demonstra, com dados, que hardening é mais eficaz sob eventos extremos severos, mas estratégias operacionais são cruciais para recuperação.

### 2.5 Introdução do índice RAW – Resilience Achievement Worth

O artigo propõe o RAW como ferramenta de priorização:

RAWn=R-R(Rn=1)R×100

- Quantifica a importância marginal de cada corredor de transmissão;

- Depende da intensidade do evento climático;

- Permite planejamento de investimentos baseado em risco.

📌 Fig. 9 e Fig. 10 mostram claramente a priorização de linhas críticas.

➡ Extremamente relevante para justificar índices aplicáveis à decisão regulatória e de planejamento.

### 2.6 Integração com medidas avançadas (defensive islanding)

- Introduz o Severity Risk Index (SRI) para suportar decisões de ilhamento defensivo;

- Mostra que:

  - o ilhamento pode ajudar durante a progressão do evento;

  - mas não melhora a resiliência física pós-evento.

➡ Reforça a distinção clara entre mitigação operacional e resiliência estrutural.

## 3) Metodologia

- Modelagem probabilística espaço-temporal;

- Fragilidade climática + SMCS;

- Indicadores físicos e operacionais;

- Caso de estudo realista: rede GB de 29 barras;

- Abordagem reprodutível, extensível e cientificamente madura.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Fragilidade física | ✅ Forte |
| Clima → falha | ✅ Quantificado |
| Métricas de resiliência | ✅ Completas |
| Planejamento e decisão | ✅ Aplicável |

➡ Aderência total.

## 5) Limitações (que abrem espaço para a sua contribuição)

- Framework complexo e computacionalmente pesado;

- Forte dependência de:

  - dados climáticos horários;

  - curvas de fragilidade bem calibradas;

- Métricas pouco práticas para uso rápido por TSOs menores;

- Não propõe um índice único, simples e diretamente comparável.

➡ Exatamente o espaço onde o seu trabalho se posiciona.