Availability-based engineering resilience metric and its corresponding evaluation methodology

Autores: Baoping Cai, Min Xie, Yonghong Liu, Yiliu Liu, Qiang Feng

Resumo do Abstract

O artigo propõe uma nova métrica de resiliência baseada na disponibilidade para sistemas de engenharia. A métrica considera a resiliência como uma propriedade intrínseca do sistema, influenciada pela estrutura do sistema e pelos recursos de manutenção. A metodologia utiliza redes Bayesianas dinâmicas para calcular a disponibilidade em estado estacionário e o tempo correspondente, oferecendo uma forma prática de avaliação para planejamento, operação e design de sistemas complexos.

1. Introdução

A resiliência em sistemas de engenharia ainda carece de definições e métricas unificadas. Este artigo assume a resiliência como uma propriedade interna do sistema, composta por atributos relacionados ao desempenho e ao tempo. A proposta visa avaliar resiliência sem considerar fatores externos imprevisíveis como desastres naturais.

2. Metodologia

A métrica de resiliência proposta combina disponibilidade A e tempo t por meio da fórmula: ρ = A / ln(t). A avaliação é realizada usando redes Bayesianas dinâmicas, permitindo estimativas de disponibilidade ao longo do tempo e avaliação de sensibilidade com relação a taxas de falha e de reparo.

3. Resultados

Foram modelados sistemas típicos como S3P3V3, S2P3V3 e S3P2V3. A sensibilidade da resiliência às taxas de falha e reparo foi avaliada. Quanto maior a redundância e menor a taxa de falha, maior a resiliência. Um sistema de nove barras de energia foi modelado e apresentou resiliência de 0,54%.

4. Discussão

A métrica permite comparação entre sistemas com a mesma função. A resiliência é sensível à estrutura, à redundância e às taxas de falha e reparo. Mudanças nesses fatores podem ser usadas para otimizar o projeto.

5. Conclusão Crítica

O estudo propõe uma abordagem prática e generalizável para quantificar a resiliência de sistemas de engenharia. A principal contribuição é integrar disponibilidade e tempo em uma métrica objetiva, implementável por redes Bayesianas.

Resumo dos Achados Principais

- Proposição da métrica ρ = A / ln(t).

- Aplicação prática com redes Bayesianas dinâmicas.

- Comparação entre sistemas estruturais (S3P3V3, etc.).

- Aplicação em sistema elétrico real (nove barras).

- Sensibilidade destacada em componentes críticos.

Descrição de Figuras, Tabelas e Gráficos

Figura 1: Propriedades da resiliência em sistemas de engenharia (desempenho vs tempo).

Figura 2: Curva de disponibilidade ao longo do tempo com e sem choques externos.

Figura 5: Variação da disponibilidade do sistema S3P3V3 sob diferentes cenários de choque.

Figura 6 e 7: Análises de sensibilidade da taxa de falha e de reparo.

Figura 8: Comparação de resiliência entre topologias S3P3V3, S2P3V3, S3P2V3.

Figura 9-10: Modelo de rede Bayesiana dinâmica para sistema de nove barras.

Tabela 1: Taxas de falha e reparo dos componentes do S3P3V3.

Tabela 2: Taxas do sistema de nove barras.