Availability-based engineering resilience metric and its corresponding evaluation methodology

## 1) Foco do artigo

O trabalho propõe um novo índice de resiliência baseado na disponibilidade, desenvolvido a partir da engenharia de confiabilidade, com as seguintes características centrais:

- resiliência entendida como capacidade intrínseca do sistema;

- separação explícita entre:

  - propriedades internas (estrutura, taxas de falha e reparo),

  - fatores externos (choques, ataques, desastres), que não entram diretamente no índice;

- uso de:

  - disponibilidade em regime permanente (steady-state availability);

  - tempo de estabilização (steady-state time);

- avaliação via Redes Bayesianas Dinâmicas (DBN).

➡ O foco é engenharia de sistemas em geral, com aplicação demonstrativa a um sistema elétrico de 9 barras.

## 2) Contribuições principais

### 2.1 Definição formal de um índice de resiliência

O índice proposto é definido como (Eq. 1 do artigo):

ρ=A1ln⁡(t1)i=1nAi2Ai3ln⁡(ti3-ti2)

onde:

- A1: disponibilidade em regime permanente antes do choque;

- Ai2, Ai3: disponibilidades pós-choque;

- t1, ti3-ti2: tempos de estabilização;

- n: número de choques simulados.

➡ Métrica matematicamente bem definida, contínua e comparável.

### 2.2 Resiliência como atributo intrínseco (ponto forte e controverso)

Os autores defendem que:

- eventos externos não fazem parte da resiliência;

- a resiliência é determinada exclusivamente por:

  - estrutura do sistema;

  - redundância;

  - taxas de falha e reparo;

  - recursos de manutenção.

Essa visão é ilustrada pela analogia com a constante elástica de uma mola (pág. 218–219).

➡ Contribuição conceitualmente clara, mas não consensual na literatura de resiliência elétrica.

### 2.3 Metodologia baseada em Redes Bayesianas Dinâmicas

O artigo apresenta uma metodologia completa:

- modelação estrutural do sistema (DBN);

- modelação de parâmetros (taxas de falha e reparo);

- cálculo da disponibilidade ao longo do tempo;

- extração de:

  - disponibilidade em regime permanente;

  - tempo de estabilização;

- cálculo do índice de resiliência;

- análise de sensibilidade.

➡ Metodologia robusta, coerente com engenharia de confiabilidade.

### 2.4 Aplicação a um sistema elétrico (nine-bus)

O sistema de 9 barras inclui:

- geradores;

- transformadores;

- linhas de transmissão;

- barramentos;

- cargas.

As linhas de transmissão têm taxas explícitas de falha e reparo (Tabela 2, pág. 220).

➡ Demonstra que o método é aplicável a sistemas elétricos reais, ainda que de forma simplificada.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Muito relevantes:

- Eventos extremos não são modelados explicitamente

  - clima, vento, gelo, chuva, temperatura não entram no modelo;

  - choques são abstrações probabilísticas.

- Resiliência ≈ disponibilidade

  - a métrica aproxima resiliência de uma extensão da confiabilidade/availability;

  - não captura explicitamente:

    - degradação progressiva,

    - dependência climática,

    - cascatas físicas em linhas de transmissão.

- Foco sistêmico

  - linhas de transmissão não são o elemento central;

  - aparecem como mais um componente do sistema.

- Ausência de relação clima → falha

  - não atende diretamente ao núcleo da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Presentes, mas não centrais |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ Sim |
| Tempo de recuperação | ✅ Sim |
| Fragilidade física de LT | ❌ Não |
| Clima explícito | ❌ Não |
| Relação clima → falha | ❌ Não |
| Base conceitual para índice | ✅ Forte |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, se usado corretamente:

- como referência metodológica para:

  - construção de índices simples;

  - uso de disponibilidade e tempo;

- para comparação crítica com o seu índice:

  - você pode mostrar que o seu método:

    - incorpora explicitamente eventos extremos,

    - supera a limitação “resiliência = atributo intrínseco”;

- como ponte entre confiabilidade clássica e resiliência moderna.

⚠️ Não deve ser usado como base única do seu índice de resiliência de LT.