2018 Chapter-Effects of Climate Change in Electric Power Infrastructures-Intech

## 1) Foco do artigo

Este capítulo apresenta uma visão abrangente e sistematizada dos impactos das mudanças climáticas sobre as infraestruturas elétricas, cobrindo:

- geração;

- transmissão e distribuição;

- subestações;

- demanda (cargas);

- planejamento de longo prazo.

O foco não é propor um índice de resiliência, mas mapear vulnerabilidades físicas e operacionais, com forte ênfase em ondas de calor, temperatura ambiente, precipitação, eventos extremos e capacidade térmica de linhas e equipamentos.

## 2) Contribuições relevantes para a sua tese

### 2.1 Relação explícita clima → desempenho das linhas de transmissão

O capítulo apresenta, de forma clara e fundamentada:

- redução da capacidade de corrente (ampacity) das linhas com aumento da temperatura ambiente;

- aumento das perdas elétricas;

- afrouxamento (sag) e risco de deformação permanente;

- aumento da probabilidade de falhas e desligamentos;

- associação direta entre ondas de calor, sobrecarga e falhas em cascata.

📌 Estes mecanismos são descritos tecnicamente nas Seções 2 e 3, com destaque para:

- Tabela 1 (p. 4): climate drivers × impactos no sistema elétrico;

- Figura 1 (p. 6): fault tree ligando ondas de calor a interrupções de serviço.

➡ Este encadeamento causal é extremamente alinhado com o conceito de resiliência das linhas de transmissão frente a eventos extremos.

### 2.2 Uso de cenários climáticos IPCC (RCP)

O artigo contextualiza explicitamente o uso de:

- RCP 4.5 e RCP 8.5;

- técnicas de downscaling climático;

- integração de dados climáticos de longo prazo ao planejamento elétrico.

➡ Isto dialoga diretamente com a parte climática da sua tese, servindo como base conceitual sólida.

### 2.3 Quantificação de impactos térmicos

São apresentados dados quantitativos importantes, como:

- aumento percentual da carga elétrica por °C;

- redução de capacidade térmica de linhas;

- critérios de risco baseados em load factor derated (Tabela 2, p. 11).

➡ Embora não sejam métricas de resiliência, fornecem parâmetros físicos reais que podem alimentar modelos de falha, fragilidade ou índices.

### 2.4 Ênfase em vulnerabilidade e adaptação

O capítulo apresenta:

- estratégias de adaptação específicas para linhas e subestações:

  - materiais mais resistentes ao calor,

  - enterramento,

  - redundância,

  - critérios térmicos revisados;

- discussão clara de n−1 e falhas múltiplas em condições climáticas extremas.

➡ Serve muito bem para:

- contextualização técnica;

- justificativa da escolha do tema da tese.

## 3) Limitações para a sua tese

⚠️ Importantes, mas esperadas para um capítulo de revisão:

- não propõe índice formal de resiliência;

- não modela probabilisticamente falhas de linhas;

- não apresenta simulações específicas de redes de transmissão HV;

- abordagem é sistêmica e descritiva, não metodológica.

➡ Ou seja: não resolve o problema central da tese, mas explica por que ele é crítico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Linhas de transmissão | ✅ Diretas |
| Relação clima → falha | ✅ |
| Quantificação física | ✅ |
| Índice de resiliência | ❌ Não |
| Metodologia de cálculo | ❌ Não |
| Valor para contextualização | ✅ Muito alto |

➡ Aderência global: alta (conceitual e física)

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é excelente para:

- contextualização inicial do problema;

- justificativa científica da relevância do tema;

- embasar a afirmação de que:

as linhas de transmissão são altamente sensíveis a eventos climáticos extremos;

- sustentar a necessidade de novos índices de resiliência, como o que você propõe.

Ele funciona como um artigo-pilar de fundamentação, não como metodologia.