2018 Resilience Assessment and Its Enhancement in Tackling Adverse Impact of Ice Disasters for Power Transmission Systems-MDPI

## 1) Foco do artigo

Propõe um framework quantitativo dinâmico para avaliar e melhorar a resiliência de sistemas de transmissão sob desastres de gelo, considerando explicitamente:

- impacto espaço–temporal do evento (trajetória, intensidade e duração);

- fragilidade física de linhas (curvas genéricas dependentes da espessura de gelo);

- modelo físico simplificado de acreção de gelo (freezing rain);

- processo de restauração dependente do clima (TTR multiplicado por fator de severidade);

- resposta do sistema com ilhamento, OPF DC e shedding mínimo;

- simulação de Monte Carlo sequencial (SMCS);

- índice de resiliência RICD (resilience trapezoid).

➡ O foco é resiliência de linhas de transmissão frente a gelo, com integração clima → falha → operação → recuperação.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Resilience trapezoid + RICD (com duração do evento)

O trabalho adota o trapezoide de resiliência (pré-evento, perturbação, degradação, restauração, pós-evento) e define o RICD, que:

- normaliza a área sob a curva desempenho×tempo;

- incorpora explicitamente a duração do evento (vantagem face ao “resilience triangle”);

- permite comparabilidade entre cenários.

➡ Conceitualmente alinhado ao estado da arte (Panteli, Mancarella) e consistente com o artigo de tufões do mesmo grupo.

### 2.2 Modelação física do gelo e fragilidade

- Modelo de acreção calcula a espessura de gelo a partir de precipitação, vento e tempo de congelamento;

- Curva de fragilidade por gelo com três regimes (≤M: sem falha; M–5M: exponencial; ≥5M: falha certa);

- Integra intensidade e duração do evento na probabilidade de falha.

➡ Falha física, não abstrata, diretamente aplicável a LT.

### 2.3 Impacto espaço–temporal via cell partition

- Particiona a área em células (p.ex., 500×500 m);

- Assume condições meteorológicas homogêneas por célula;

- Acompanha a passagem do evento e seus efeitos locais nas linhas.

➡ Forte para estudos regionais; aproximação coerente para análise sistémica.

### 2.4 Restauração dependente do clima e recursos

O TTR considera:

- deslocamento (distância/velocidade);

- reparo;

- espera por priorização quando recursos são escassos;

- fator multiplicativo crescente com a severidade do gelo.

➡ Conecta clima–logística–recuperação, elemento essencial de resiliência.

### 2.5 Estudos de caso e medidas de melhoria

No IEEE RTS-79, o artigo mostra que:

- endurecer o projeto (deslocar a fragilidade para a direita) aumenta o RICD;

- melhorar eficiência de reparo é altamente eficaz;

- aumentar equipas tem efeito com saturação (retornos decrescentes).

➡ Discussão quantitativa clara, útil para priorização de investimentos.

## 3) Limitações (para posicionamento crítico)

- Curvas de fragilidade genéricas (necessitam calibração empírica local);

- OPF DC (simplificação elétrica);

- Não modela explicitamente colapso de torres (ênfase maior em linhas);

- Índice RICD é relativamente complexo para uso operacional direto.

➡ Limitações aceitáveis e que reforçam o argumento da sua tese por índices mais simples.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento climático extremo | ✅ Gelo |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Fragilidade física | ✅ |
| Espaço–tempo do evento | ✅ |
| Recuperação (TTR) | ✅ |
| Índice de resiliência | ✅ |
| Aplicabilidade prática | ⚠️ Média |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Artigo muito útil para:

- revisão do estado da arte (gelo);

- contraponto vento × gelo (com o IEEE Access 2018);

- fundamentar a necessidade de considerar duração do evento;

- discutir complexidade vs. operacionalidade dos índices;

- servir como benchmark para o seu índice proposto.