2018 Resilience of Electrical Power Delivery System in Response to Natural Disasters-IEEE

## 1) Foco do artigo

O trabalho propõe avaliar a resiliência do Electrical Power Delivery System (EPDS) frente a desastres naturais, aplicando três blocos metodológicos ao IEEE 14-bus:

- Avaliar o hazard → cascading failure analysis;

- Medir o hazard → risk quantification & ranking;

- Gerir o hazard (pós-evento) → islanding detection and operation.

➡ O foco é resiliência sistémica genérica (transmissão + distribuição), com forte viés em topologia, risco operacional e proteção, não em fragilidade física climática das linhas.

## 2) Contribuições técnicas (com mérito, mas genéricas)

### 2.1 Cascading failure como proxy de eventos extremos

O artigo usa um modelo topológico simplificado onde:

- nós = subestações;

- ramos = linhas de transmissão;

- carga do nó definida por conectividade (Eq. 1);

- capacidade proporcional à carga inicial (Eq. 3);

- parâmetro-chave: system tolerance (α).

Resultados relevantes:

- Fig. 2 (pág. 5) mostra que, para o IEEE 14-bus,
α > 1,45 evita colapso em cascata.

➡ Tecnicamente correto, mas:

- evento climático não é modelado fisicamente;

- falha é induzida por ataque abstrato, não por vento, gelo ou temperatura.

### 2.2 Quantificação de risco (RCR) para ranking de linhas

A abordagem de Risk-Based Contingency Ranking (RCR) combina:

Risk(S)=iPr(Ei)⋅Sev(Ei,S)

com:

- Voltage Risk Index (Eq. 7);

- Line Overload Severity (Eq. 8).

Resultado (Tabela II, pág. 5):

- linhas 1–2, 2–3, 5–6 e 4–5 são as mais críticas;

- linha 1–2 é a mais crítica devido à maior taxa de falha.

➡ Útil como priorização operacional, mas:

- risco não é climático;

- não há ligação clima → falha estrutural.

### 2.3 Gestão pós-desastre via ilhamento

O artigo aplica:

- state estimation + residual vector method;

- identificação automática de ilhas após falhas (Tabelas III e IV);

- detecção de desconexões como 5–6, 4–9, 7–9.

➡ Metodologia sólida para operação e proteção,
❌ mas fora do escopo físico-estrutural da sua tese.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Determinantes:

- Evento extremo não é modelado fisicamente

  - não há vento, gelo, chuva, temperatura;

  - não há duração do evento climático.

- Resiliência ≈ robustez topológica

  - baseada em conectividade e redistribuição de carga;

  - não em falha mecânica real de linhas ou torres.

- Índice de resiliência inexistente

  - não há métrica temporal normalizada;

  - resiliência é inferida, não quantificada diretamente.

- Sistema pequeno e genérico

  - IEEE 14-bus;

  - resultados não escaláveis para LT reais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Genérico |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Cascatas e ilhamento | ⚠️ |
| Tempo de recuperação | ❌ |
| Índice de resiliência | ❌ |
| Operação pós-evento | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual (sistémica): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado apenas de forma complementar para:

- ilustrar o conceito assess–measure–manage;

- contextualizar cascatas e ilhamento como efeitos secundários;

- reforçar que:

abordagens topológicas e operacionais não capturam a fragilidade física climática das linhas;

- servir como contraponto aos artigos-chave de 2018 (tufão e gelo).

⚠️ Não recomendado para:

- revisão metodológica central;

- fundamentação do índice de resiliência;

- modelação climática ou estrutural.