Resiliency oriented integration of DSRs in transmission networks

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe um modelo de planeamento ótimo para integrar Distributed Series Reactors (DSRs) em redes de transmissão, com o objetivo de:

- aumentar a resiliência operacional frente a HILF events;

- reduzir load shedding e wind curtailment;

- melhorar a flexibilidade do escoamento de potência;

- lidar com incerteza severa da geração eólica via IGDT.

A resiliência é explicitamente medida por:

- custo e quantidade de load shedding;

- impacto no utilizador final;

- continuidade funcional do sistema.

➡ O conceito de resiliência aqui é funcional-operacional, não físico-estrutural.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Resiliência tratada como desempenho funcional

Os autores adotam explicitamente (Sec. 2.1) a definição de Panteli & Mancarella, mas operacionalizam a resiliência como:

quantidade e duração do load shedding sob contingências.

Isto é materializado por:

- OFd (Eq. 18–19): custo esperado de interrupções;

- cenários de desastre pré-definidos (Tabela 2);

- ponderação probabilística (πₛ, τₛ).

➡ Metodologia coerente, mas indireta para avaliar resiliência de linhas.

### 2.2 Uso de DSRs como alternativa ao hardening

O artigo tem grande mérito ao mostrar que:

- flexibilidade pode substituir parcialmente reforço físico;

- DSRs permitem controlled degradation da rede;

- o sistema torna-se dispatchable, não puramente passivo.

Resultados quantitativos importantes:

- até 25% de redução no load shedding em cenários severos (Fig. 9);

- 13% de redução em cenários apenas com falha de linhas (Fig. 6);

- ganhos crescentes com maior penetração eólica (Fig. 8).

➡ Excelente para planeamento estratégico da transmissão.

### 2.3 Modelação matemática robusta

Pontos fortes claros:

- formulação MILP bem estruturada;

- distinção entre operação normal e operação em desastre;

- integração de IGDT, adequada a incerteza profunda;

- implementação em IEEE-RTS 24-bus, com análise de sensibilidade.

➡ Metodologicamente maduro e bem validado.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Aqui está o ponto decisivo:

- Eventos extremos não são físicos

  - não há vento, gelo, temperatura ou chuva;

  - “desastre” = conjunto de outages assumidos.

- Linha não falha fisicamente

  - não existe modelo de:

    - colapso mecânico,

    - sobrecarga estrutural,

    - fragilidade climática.

- Tempo de recuperação é exógeno

  - τₛ é imposto;

  - não depende de severidade física nem de dano real.

- Resiliência ≠ propriedade da linha

  - é uma propriedade do sistema e da operação;

  - não mede resiliência intrínseca de uma LT.

➡ Logo, não suporta o núcleo metodológico da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Rede de transmissão | ✅ |
| HILF events | ⚠️ Abstrato |
| Fragilidade física da LT | ❌ |
| Clima → falha | ❌ |
| Tempo de recuperação físico | ❌ |
| Índice próprio de resiliência | ❌ |
| Flexibilidade operacional | ✅ |

➡ Aderência direta: média-baixa
➡ Aderência complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- mostrar que resiliência ≠ apenas hardening;

- justificar a distinção entre:

  - resiliência operacional (este artigo),

  - resiliência físico-estrutural (sua tese);

- reforçar a crítica de que:

modelos baseados apenas em load shedding não capturam o dano físico nem o processo real de recuperação das linhas;

- enriquecer a discussão crítica e estado da arte.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base do índice;

- na metodologia principal;

- para validação quantitativa da resiliência das LT.