2018 Robust optimization for improving resilience of integrated energy systems with electricity and natural gas infrastructures-MPCE

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe um modelo de planeamento ótimo para integrar Distributed Series Reactors (DSRs) em redes de transmissão, com o objetivo de:

- aumentar a resiliência operacional frente a HILF events;

- reduzir load shedding e wind curtailment;

- melhorar a flexibilidade do escoamento de potência;

- lidar com incerteza severa da geração eólica via IGDT.

A resiliência é explicitamente medida por:

- custo e quantidade de load shedding;

- impacto no utilizador final;

- continuidade funcional do sistema.

➡ O conceito de resiliência aqui é funcional-operacional, não físico-estrutural.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Resiliência tratada como desempenho funcional

Os autores adotam explicitamente (Sec. 2.1) a definição de Panteli & Mancarella, mas operacionalizam a resiliência como:

quantidade e duração do load shedding sob contingências.

Isto é materializado por:

- OFd (Eq. 18–19): custo esperado de interrupções;

- cenários de desastre pré-definidos (Tabela 2);

- ponderação probabilística (πₛ, τₛ).

➡ Metodologia coerente, mas indireta para avaliar resiliência de linhas.

### 2.2 Uso de DSRs como alternativa ao hardening

O artigo tem grande mérito ao mostrar que:

- flexibilidade pode substituir parcialmente reforço físico;

- DSRs permitem controlled degradation da rede;

- o sistema torna-se dispatchable, não puramente passivo.

Resultados quantitativos importantes:

- até 25% de redução no load shedding em cenários severos (Fig. 9);

- 13% de redução em cenários apenas com falha de linhas (Fig. 6);

- ganhos crescentes com maior penetração eólica (Fig. 8).

➡ Excelente para planeamento estratégico da transmissão.

### 2.3 Modelação matemática robusta

Pontos fortes claros:

- formulação MILP bem estruturada;

- distinção entre operação normal e operação em desastre;

- integração de IGDT, adequada a incerteza profunda;

- implementação em IEEE-RTS 24-bus, com análise de sensibilidade.

➡ Metodologicamente maduro e bem validado.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Aqui está o ponto decisivo:

- Eventos extremos não são físicos

  - não há vento, gelo, temperatura ou chuva;

  - “desastre” = conjunto de outages assumidos.

- Linha não falha fisicamente

  - não existe modelo de:

    - colapso mecânico,

    - sobrecarga estrutural,

    - fragilidade climática.

- Tempo de recuperação é exógeno

  - τₛ é imposto;

  - não depende de severidade física nem de dano real.

- Resiliência ≠ propriedade da linha

  - é uma propriedade do sistema e da operação;

  - não mede resiliência intrínseca de uma LT.

➡ Logo, não suporta o núcleo metodológico da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Rede de transmissão | ✅ |
| HILF events | ⚠️ Abstrato |
| Fragilidade física da LT | ❌ |
| Clima → falha | ❌ |
| Tempo de recuperação físico | ❌ |
| Índice próprio de resiliência | ❌ |
| Flexibilidade operacional | ✅ |

➡ Aderência direta: média-baixa
➡ Aderência complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- mostrar que resiliência ≠ apenas hardening;

- justificar a distinção entre:

  - resiliência operacional (este artigo),

  - resiliência físico-estrutural (sua tese);

- reforçar a crítica de que:

modelos baseados apenas em load shedding não capturam o dano físico nem o processo real de recuperação das linhas;

- enriquecer a discussão crítica e estado da arte.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base do índice;

- na metodologia principal;

- para validação quantitativa da resiliência das LT.

## 6) Decisão final

### ⚠️ DECISÃO: GUARDAR COMO REFERÊNCIA COMPLEMENTAR (NÃO NÚCLEO)

Justificativa:
É um artigo:

- tecnicamente forte;

- diretamente ligado à transmissão;

- amplamente citado;

mas:

- trata resiliência como flexibilidade operacional;

- não modela falha física climática;

- não mede resiliência intrínseca das linhas.

Deve ser usado na revisão crítica e discussão, não no núcleo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado (complementar)

- Foco: Resiliência operacional via flexibilidade (DSRs)

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Estratégias alternativas ao hardening

  - Discussão crítica

- Pontuação (Resiliência de LT): 6 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como tornar a rede mais resiliente operando melhor após falhas assumidas.
A sua tese mostra como o clima causa a falha física das linhas de transmissão e como isso afeta a resiliência ao longo do tempo.

👉 Se este foi o último artigo de 2018, confirme para eu encerrar 2018 e gerar a tabela consolidada completa do ano, exatamente no formato que definimos.

Fontes

2018 Robust optimization for improving resilience of integrated energy systems with electricity and natural gas infrastructures-MPCE.pdf

PDF

Perfeito. Este artigo é tecnicamente robusto, matematicamente sofisticado e muito bem estruturado, porém não trata a resiliência das linhas de transmissão como um problema físico-climático, e sim como um problema de operação ótima sob ataques e contingências abstratas, em sistemas energéticos integrados (eletricidade + gás). Assim, o seu valor para a sua tese é complementar e crítico, não central.

Segue a avaliação técnica criteriosa, no padrão objetivo, com decisão clara.

## Artigo (2018)

Título: Robust Optimization for Improving Resilience of Integrated Energy Systems with Electricity and Natural Gas Infrastructures
Autores: Hao Cong; Yang He; Xu Wang; Chuanwen Jiang
Fonte: Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 6, n.º 5, pp. 1066–1078
Editora: Springer / MPCE
Ano: 2018

2018 Robust optimization for im…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe um modelo de otimização robusta triestágio (defender–attacker–defender) para aumentar a resiliência operacional de sistemas energéticos integrados, com os seguintes objetivos principais:

- minimizar load curtailment elétrico e de gás;

- decidir reforço (hardening) ótimo de linhas;

- avaliar ataques intencionais como piores cenários;

- integrar energia elétrica, gás natural e armazenamento.

➡ A resiliência é definida e medida exclusivamente em termos de continuidade de serviço e perdas econômicas, não como propriedade física das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Formulação robusta triestágio (alto nível científico)

O artigo apresenta um modelo:

min⁡h  max⁡a  min⁡r  (fC(r)+fLC(r))

onde:

- h = plano de reforço (hardening),

- a = plano de ataque,

- r = resposta operacional do sistema.

Destaques técnicos:

- transformação do problema triestágio em MILP;

- uso de Benders Decomposition;

- linearização de não linearidades do fluxo de gás;

- aplicação em IEEE 30-bus + 7-node gas e IEEE 118-bus + 14-node gas.

➡ Metodologicamente muito sólido, típico de artigos de alto impacto em otimização.

### 2.2 Resiliência tratada como perda de carga (load curtailment)

A métrica central de resiliência é:

- MW de carga elétrica não atendida;

- kcf de gás natural não fornecido;

- custos econômicos associados.

Exemplo (Sec. 4.1):

- sem reforço: 115 MW de load shedding;

- com hardening ótimo: ≈57 MW (redução ≈50%).

➡ Isto representa resiliência operacional do sistema, não resiliência estrutural das linhas.

### 2.3 Integração com armazenamento de energia

O artigo mostra que:

- armazenamento elétrico e de gás reduz drasticamente load curtailment;

- em alguns cenários, redução de até 80% das perdas.

➡ Contribuição importante para planeamento energético integrado, mas fora do foco físico-climático da sua tese.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

⚠️ Aqui está o ponto central:

- Eventos extremos não são climáticos

  - “ataques” são abstrações;

  - não há vento, gelo, temperatura, chuva, incêndios.

- Linhas não falham fisicamente

  - não há:

    - sobrecarga mecânica,

    - colapso estrutural,

    - curvas de fragilidade,

    - tempo real de reparo dependente do dano.

- Tempo de recuperação é imposto

  - não emerge do dano físico;

  - não depende da severidade do evento.

- Resiliência ≠ propriedade da LT

  - é uma propriedade do sistema integrado e da operação;

  - não mede resiliência intrínseca das linhas de transmissão.

➡ Portanto, não sustenta o núcleo metodológico da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Rede de transmissão | ✅ |
| Integração setorial | ⚠️ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade física de LT | ❌ |
| Clima → falha | ❌ |
| Tempo físico de recuperação | ❌ |
| Índice próprio de resiliência | ❌ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual (sistêmica): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil como contraponto crítico, para:

- mostrar que resiliência ≠ apenas otimização operacional;

- separar claramente:

  - resiliência sistémica-operacional (este artigo),

  - resiliência físico-temporal das linhas (sua tese);

- reforçar a lacuna científica:

modelos robustos baseados em load shedding não capturam o dano físico real nem a dinâmica de recuperação das linhas de transmissão;

- enriquecer a discussão crítica do estado da arte.

⚠️ Não recomendado:

- para metodologia central;

- para definição do índice de resiliência;

- para validação do seu modelo.