2018 The Conceptual Framework of Resilience and its Measurement Approaches in Electrical Power Systems-IEEE

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- clarificar o conceito de resiliência em sistemas elétricos;

- distinguir formalmente resiliência, confiabilidade, risco e segurança;

- propor um framework conceitual estruturado;

- classificar metodologias de avaliação de resiliência (qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas);

- posicionar a resiliência como subcategoria da vulnerabilidade.

➡ Trata-se de um artigo estruturante do estado da arte conceitual, não de um estudo aplicado.

## 2) Contribuições centrais (muito relevantes)

### 2.1 Distinção formal entre resiliência, confiabilidade, risco e segurança

O artigo demonstra, de forma rigorosa, que:

- confiabilidade → eventos frequentes, baixo impacto;

- segurança → resposta a contingências simples (N-1);

- risco → probabilidade × consequência, ainda centrado em eventos esperados;

- resiliência → eventos HILP, múltiplas falhas, tempo de recuperação e adaptação.

A Tabela 1 (Reliability vs Resilience) é particularmente importante, pois mostra que:

métricas clássicas não capturam a dinâmica temporal nem os efeitos de eventos extremos.

➡ Este ponto sustenta diretamente a motivação da sua tese.

### 2.2 Resiliência como conceito dependente do tempo

O artigo formaliza a curva de resiliência desempenho × tempo, com as fases:

- antes do evento → robustez / resistência;

- durante o evento → resourcefulness / redundância;

- após o evento → recuperação rápida;

- longo prazo → adaptação.

A Figura 2 (conceptual resilience curve) e a ligação com os estados do sistema (normal, alerta, emergência, in extremis, restaurativo) são diretamente compatíveis com:

- índices baseados em perda de desempenho integrada no tempo;

- abordagem que você está a desenvolver para linhas de transmissão.

### 2.3 Classificação sistemática das abordagens de avaliação de resiliência

O artigo organiza o campo em:

A) Abordagens qualitativas

- frameworks conceituais;

- índices semi-quantitativos (questionários, scoring).

B) Abordagens quantitativas

- métricas gerais (ex.: triângulo da resiliência);

- métodos determinísticos vs probabilísticos;

- modelos estruturais:

  - otimização,

  - simulação,

  - fuzzy logic.

➡ Esta classificação permite posicionar claramente o seu método e justificar por que um novo índice quantitativo é necessário.

### 2.4 Ênfase explícita em eventos climáticos extremos

O artigo reconhece explicitamente que:

- eventos como vento, gelo, calor extremo, neve, inundações e descargas atmosféricas são gatilhos dominantes de falhas severas;

- métricas tradicionais subestimam HILP events;

- resiliência deve lidar com cascatas e tempos reais de recuperação.

➡ Conceitualmente totalmente alinhado com resiliência de linhas de transmissão.

## 3) Limitações (claras, mas aceitáveis)

⚠️ Importante posicionamento:

- não propõe índice novo aplicado a LT;

- não modela fragilidade mecânica de torres ou condutores;

- não calcula tempo de reparo dependente do dano físico;

- permanece no nível conceitual e classificatório.

➡ Estas limitações não são defeitos, mas sim o espaço exato que a sua tese preenche.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Conceituação de resiliência elétrica | ✅ Muito forte |
| HILP events | ✅ |
| Dimensão temporal da resiliência | ✅ |
| Curva de desempenho × tempo | ✅ |
| Classificação de métricas | ✅ |
| Linhas de transmissão (físico) | ❌ |
| Índice aplicado às LT | ❌ |

➡ Aderência conceitual: muito alta
➡ Aderência metodológica direta: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é essencial para:

- contextualização teórica;

- fundamentar a distinção entre confiabilidade e resiliência;

- justificar por que métricas existentes são insuficientes;

- enquadrar e classificar o seu índice de resiliência;

- sustentar a lacuna científica com respaldo IEEE.

⚠️ Não deve ser usado:

- como validação do índice;

- como base de modelação física;

- como referência empírica.