Toward a Consensus on the Definition and Taxonomy of Power System Resilience

## 1) Objetivo e escopo real do artigo

O artigo tem como objetivo central unificar o entendimento de resiliência em sistemas elétricos, abordando:

- definição formal de resiliência em sistemas de potência;

- taxonomia de eventos HILP (High-Impact Rare);

- distinção rigorosa entre:

  - confiabilidade,

  - segurança,

  - estabilidade,

  - risco,

  - vulnerabilidade,

  - robustez;

- estruturação das fases temporais da resiliência;

- proposta de um framework de avaliação em sete estágios;

- categorização de estratégias de melhoria da resiliência.

➡ Trata-se de um artigo estruturante do estado da arte, amplamente citável.

## 2) Contribuições técnicas centrais (altamente relevantes)

### 2.1 Taxonomia de eventos HILP (black swans e gray swans)

O artigo introduz uma classificação rigorosa de eventos raros de alto impacto:

- black swans (unknowable);

- gray swans (partially knowable);

- ligação com incerteza knightiana;

- distinção entre:

  - eventos naturais extremos,

  - falhas em cascata,

  - ataques físicos e cibernéticos,

  - space weather (GICs).

➡ Esta taxonomia é extremamente útil para enquadrar eventos climáticos extremos aplicados às linhas de transmissão.

### 2.2 Resiliência como processo temporal (curva desempenho × tempo)

O artigo formaliza claramente as três fases:

- Avoidance (preparação e robustez);

- Survival (degradação e contenção);

- Recovery (restauração e reconstrução).

E propõe:

- métricas baseadas em integrais temporais do desempenho;

- normalização das métricas no intervalo 01;

- ligação direta com o triângulo da resiliência.

➡ Este conceito é totalmente compatível com o tipo de índice que você está a desenvolver para linhas de transmissão.

### 2.3 Framework de avaliação de resiliência (7 estágios)

O artigo propõe um framework completo:

- definição da métrica;

- caracterização da ameaça;

- definição de cenários de dano;

- gestão proativa;

- modelação da degradação;

- recuperação;

- cálculo do nível de resiliência.

➡ Este framework não resolve o problema das LT, mas estrutura perfeitamente onde a sua metodologia se encaixa.

### 2.4 Ênfase explícita em fragilidade de componentes

Um ponto crucial para a sua tese:

- uso explícito de curvas de fragilidade para:

  - linhas aéreas,

  - torres,

  - subestações;

- associação entre intensidade do evento climático e probabilidade de falha;

- ligação com tempo de reparo dependente do dano (MTTR possibilístico).

➡ Mesmo sem aprofundar mecanicamente as LT, o artigo legitima cientificamente essa abordagem.

## 3) Limitações (bem delimitadas)

⚠️ Importante deixar claro:

- o artigo não propõe um índice novo específico para LT;

- não entra em detalhe estrutural/mecânico de torres e condutores;

- foca-se mais no nível sistémico do que no nível físico detalhado.

➡ Estas limitações não são falhas, mas sim a lacuna exata que a sua tese pretende preencher.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Definição de resiliência elétrica | ✅ Muito forte |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Abordagem HILP | ✅ |
| Dimensão temporal | ✅ |
| Uso de fragilidade | ✅ (conceitual) |
| Linhas de transmissão como objeto | ⚠️ Indireto |
| Índice específico de LT | ❌ |

➡ Aderência conceitual: altíssima
➡ Aderência metodológica direta: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- fundamentar teoricamente o conceito de resiliência;

- justificar o foco em eventos extremos;

- distinguir claramente resiliência de confiabilidade;

- enquadrar o seu índice dentro do estado da arte;

- sustentar a lacuna científica com respaldo IEEE Access.

Deve ser citado em:

- contextualização;

- revisão do estado da arte;

- fundamentação metodológica;

- discussão crítica.