Visualization of Network Vulnerability During Extreme Weather Events for Situation Awareness Enhancement

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método probabilístico baseado em curvas de fragilidade para:

- quantificar a vulnerabilidade espaço-temporal de redes elétricas sob eventos climáticos extremos (vento);

- gerar mapas de calor (heat maps) que representem:

  - probabilidade de falha de linhas e torres,

  - evolução temporal do risco durante o evento;

- aumentar a situation awareness de operadores em tempo quase real;

- apoiar ações preventivas e corretivas durante tempestades severas.

A metodologia é aplicada a uma representação reduzida da rede de transmissão da Grã-Bretanha (29 buses), considerando um evento real (Storm Angus, 2016).

➡ O foco é vulnerabilidade e consciência situacional, não medição direta de resiliência por índice.

## 2) Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade climática

O artigo utiliza curvas de fragilidade analíticas para:

- linhas de transmissão;

- torres de transmissão;

relacionando:

Pf=f(w)

onde wé a intensidade do vento (m/s).

Destaques importantes:

- distinção entre linhas e torres (Fig. 7);

- comparação entre caso base e caso robusto (fragilidade deslocada 20%);

- reconhecimento explícito de que:

linhas são estruturalmente mais vulneráveis que torres a ventos extremos.

➡ Este ponto é diretamente alinhado com a sua tese.

### 2.2 Modelação espaço–temporal do evento extremo

O método acompanha:

- a trajetória espacial do evento climático;

- sua evolução temporal (24 h, intervalos de 4 h);

- a variação regional da intensidade do vento (Fig. 5 e 6);

- a evolução da distribuição de probabilidades de falha (Fig. 8).

➡ Isto responde diretamente à necessidade de não tratar eventos extremos como estáticos.

### 2.3 Threshold probabilístico operacional (Pthr)

Um conceito importante introduzido é o limiar de vulnerabilidade Pthr:

- componentes com Pf>Pthrsão marcados como vulneráveis;

- Pthrpode ser:

  - definido pelo operador,

  - derivado da distribuição probabilística.

➡ Conceito muito útil para discutir critérios operacionais vs métricas de resiliência.

### 2.4 Visualização como ferramenta de resiliência operacional

Os heat maps (Fig. 9, 10 e 11) permitem:

- identificar corredores críticos;

- antecipar zonas de maior risco;

- apoiar decisões como:

  - redispatch preventivo,

  - islanding controlado,

  - priorização de investimentos.

➡ Resiliência aqui é tratada como capacidade de decisão informada, não como índice físico-temporal.

## 3) Limitações (claras e importantes para a sua tese)

⚠️ Determinantes:

- Resiliência ≠ índice quantitativo

  - não há cálculo de área sob curva desempenho × tempo;

  - não há métrica normalizada de resiliência.

- Foco em vulnerabilidade, não em recuperação

  - tempo de reparo (TTR) não é modelado;

  - não há fase explícita de restauração.

- Uso operacional de curto prazo

  - ferramenta de apoio à decisão,

  - não método de avaliação comparativa de resiliência.

- Resiliência não é atribuída à linha como ativo

  - mas ao estado probabilístico do sistema.

➡ Logo, não pode ser artigo-núcleo da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Modelação espaço-temporal | ✅ |
| Rede de transmissão | ✅ |
| Índice de resiliência | ❌ |
| Recuperação / TTR | ❌ |
| Avaliação comparativa de resiliência | ❌ |

➡ Aderência conceitual: alta
➡ Aderência metodológica direta: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- fundamentar o uso de curvas de fragilidade climática;

- justificar a importância da dimensão espaço-temporal;

- reforçar a separação conceitual entre:

  - vulnerabilidade,

  - resiliência;

- apoiar a discussão de que:

visualização e situation awareness não substituem métricas quantitativas de resiliência;

- servir como base de comparação com o seu índice.