Assessing the Resilience of the Texas Power Grid Network

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico IEEE, curto (conference paper), com forte caráter metodológico-exploratório, cujo objetivo é propor uma nova métrica de resiliência para redes elétricas de transmissão baseada em Topological Data Analysis (TDA), em particular homologia persistente.

O trabalho é:

- quantitativo e matematicamente fundamentado;

- focado em redes de transmissão modeladas como grafos;

- claramente inserido na literatura de resiliência de engenharia;

- ainda em estágio piloto/experimental, conforme declarado pelos próprios autores.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Definição de resiliência adotada

Os autores não utilizam explicitamente a definição clássica de resiliência baseada em curvas desempenho × tempo.
A resiliência é definida implicitamente como:

capacidade da rede de preservar suas propriedades topológicas originais sob ataques progressivos.

Ou seja, resiliência = robustez topológica multiescala.

### 2.2 Modelagem do sistema elétrico

O sistema de transmissão é modelado como um grafo não direcionado ponderado:

- Nós: subestações, barramentos, elementos de conexão;

- Arestas: linhas de transmissão;

- Pesos das arestas (analisados separadamente):

  - reatância série;

  - susceptância shunt;

  - limite de potência aparente (MVA).

A rede utilizada é sintética, baseada no modelo público do ERCOT (Texas) de Birchfield et al. (2017), representativa de um sistema real de grande porte.

### 2.3 Metodologia proposta (núcleo do artigo)

O principal contributo técnico é o uso de homologia persistente para avaliar alterações estruturais da rede sob ataques:

- Construção de filtrações de Vietoris–Rips a partir do grafo ponderado;

- Cálculo dos números de Betti:

  - β₀ → número de componentes conectados;

  - β₁ → número de “buracos” topológicos (loops);

- Simulação de:

  - ataques a nós;

  - ataques a arestas, removidos de forma ordenada por peso;

- Quantificação da resiliência via:

  - variação normalizada de β₀ e β₁;

  - distância de Wasserstein entre diagramas persistentes.

As Figuras 1–4 mostram claramente a degradação topológica sob diferentes cenários de ataque.

### 2.4 Resultados principais

Resultados tecnicamente relevantes:

- Ataques a nós são significativamente mais danosos que ataques a arestas;

- A rede é mais frágil quando ponderada por MVA, indicando a criticidade das LT de alta capacidade;

- Redes ponderadas por susceptância apresentam maior preservação topológica;

- A métrica baseada em β₀ e β₁ distingue claramente níveis relativos de resiliência estrutural.

Conclusão central dos autores:

A homologia persistente pode funcionar como indicador de resiliência estrutural de redes de transmissão.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade metodológica, existem limitações claras face ao seu foco em resiliência de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos:

❌ Não aborda:

- eventos climáticos explicitamente (vento, gelo, temperatura, raios);

- probabilidades de falha física de LT;

- tempos de reparo;

- recuperação temporal (bounce back / bounce forward);

- desempenho elétrico (ENS, load shed, indisponibilidade);

- integração com modelos de fluxo AC dinâmico.

❌ A resiliência é tratada exclusivamente como propriedade topológica, não físico-operacional.

❌ A métrica não é diretamente interpretável por operadores ou planejadores sem forte background matemático.

❌ Sistema baseado em rede sintética, não validado com dados históricos de falhas reais.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é alto e bem definido.

### ✔️ Contribuições aproveitáveis

- Demonstra formalmente que:

resiliência ≠ apenas confiabilidade ou segurança N-1;

- Introduz uma classe alternativa de métricas, útil para:

  - comparação crítica com seu índice simplificado;

  - reforçar que métricas muito complexas têm baixa aplicabilidade prática;

- Evidencia a importância estrutural das linhas de alta capacidade (MVA);

- Pode ser usado como referência metodológica contrastante.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não deve ser base direta do seu índice;

- ❌ Não deve ser usado como modelo operacional;

- ❌ Não substitui modelagem física de LT;

- ❌ Não resolve o problema da recuperação pós-evento.