Development of Climate Change Adaptation Solutions Within the Framework of the CSA Group Canadian Electrical Code Parts I, II and III

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um relatório técnico-normativo institucional, desenvolvido pela CSA Group com apoio do National Research Council of Canada (NRC) e Infrastructure Canada, no contexto do Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change.

Características principais:

- Documento técnico de alto nível, não acadêmico tradicional;

- Baseado em:

  - revisão bibliográfica,

  - entrevistas com especialistas,

  - workshops nacionais com utilities e reguladores;

- Fortemente orientado a:

  - códigos e normas elétricas;

  - infraestruturas críticas;

  - adaptação climática aplicada;

- Abrange explicitamente:

  - sistemas de transmissão e distribuição (CE Code Part III).

⚠️ Não propõe métricas matemáticas de resiliência, mas orientações normativas e técnicas estruturais.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Enquadramento climático e setorial

O relatório parte do reconhecimento explícito de que:

- eventos climáticos extremos já estão impactando a infraestrutura elétrica canadense;

- a frequência, intensidade e combinação desses eventos tende a aumentar;

- os impactos recaem diretamente sobre:

  - linhas aéreas,

  - torres,

  - isoladores,

  - fundações,

  - acessos para manutenção,

  - tempos de recuperação.

São destacados como principais riscos climáticos (Cap. 3–5):

- vento, gelo e neve (maior risco nacional);

- eventos extremos combinados (vento + gelo + chuva);

- inundações;

- incêndios florestais;

- degelo de permafrost e movimentos de solo.

✔️ Este enquadramento é diretamente alinhado ao seu tema de doutoramento.

### 2.2 Infraestruturas de transmissão (Part III)

O documento dedica atenção explícita às infraestruturas cobertas pelo Canadian Electrical Code – Part III, aplicável a:

- linhas de transmissão;

- estruturas de suporte;

- subestações;

- equipamentos de potência.

São identificados impactos recorrentes em transmissão, incluindo:

- acréscimo de cargas de gelo e vento além dos mapas históricos;

- galopamento de condutores;

- colapso de torres e postes;

- falhas por fadiga estrutural acelerada;

- dificuldades de acesso e manutenção pós-evento;

- falhas em cascata e apagões regionais.

### 2.3 Ações técnicas propostas (núcleo do relatório)

O relatório não cria um índice de resiliência, mas propõe ações técnicas estruturadas, agrupadas em categorias, com alto valor prático:

#### (a) Atualização de mapas e critérios de carregamento

- Revisão de mapas de vento, gelo e neve;

- Uso de projeções climáticas futuras, não apenas dados históricos;

- Atualização contínua dos critérios de projeto.

📌 Relevância direta para dimensionamento estrutural de LT.

#### (b) Revisão de normas de projeto e ensaio

- Atualização de ensaios de equipamentos para:

  - temperaturas extremas,

  - corrosão,

  - exposição prolongada à água,

  - cargas combinadas;

- Impacto direto em:

  - isoladores,

  - torres,

  - braços,

  - fundações.

#### (c) Operação, manutenção e gestão de vegetação

- Ênfase explícita em que resiliência não é apenas projeto;

- Necessidade de:

  - monitoramento contínuo;

  - manutenção adaptativa;

  - gestão de vegetação mais agressiva;

- Reconhecimento de que ativos legados são críticos para a resiliência.

#### (d) Eventos combinados e incerteza

O relatório reconhece explicitamente uma lacuna central:

projeções climáticas para eventos combinados
(ex.: chuva intensa seguida de congelamento + vento forte)
ainda são limitadas.

Essa constatação é central para o seu doutoramento, pois reforça a necessidade de novos modelos e índices de resiliência.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar do elevado valor técnico, existem limitações claras:

❌ Não apresenta:

- métricas quantitativas de resiliência;

- índice único ou comparável;

- curvas desempenho × tempo;

- modelagem probabilística de falhas;

- formalismo matemático;

- simulação de recuperação do sistema.

❌ O foco é normativo e prescritivo, não analítico-científico.

❌ Não diferencia detalhadamente:

- linhas de transmissão vs. distribuição em termos de modelagem;

- níveis de tensão na formulação das recomendações.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste documento para a sua tese é muito alto, embora indireto do ponto de vista matemático.

### ✔️ Contribuições essenciais

Este relatório é extremamente valioso para:

- contextualização técnica e regulatória;

- fundamentar a motivação do problema;

- justificar por que:

  - normas baseadas em clima histórico são insuficientes;

  - a resiliência precisa ser tratada explicitamente;

- demonstrar que:

o setor elétrico já reconhece o problema,
mas não dispõe de métricas operacionais consolidadas.

Ele reforça fortemente a lacuna científica que o seu índice pretende preencher.

## ❌ 5. O que este documento NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir literatura científica IEEE/Elsevier;

- ❌ Não ser usado como base matemática;

- ❌ Não fundamentar diretamente o índice;

- ❌ Não ser tratado como artigo científico.