Metrics for Use in Quantifying Power System Resilience with Water-Energy Nexus Considerations Mathematical Formulation and Case Study

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico técnico-metodológico, publicado em conferência IEEE, com foco explícito em:

- quantificação da resiliência operacional de sistemas elétricos;

- infraestruturas interdependentes (energia elétrica e água);

- definição formal de métricas normalizadas de desempenho;

- uso de simulações dinâmicas de longo prazo (time-domain).

O artigo enquadra-se claramente em:

- engenharia de sistemas de potência;

- resiliência operacional;

- modelação de interdependências críticas.

⚠️ Não é um artigo de resiliência física de ativos.
⚠️ O foco é operacional e sistêmico, não estrutural.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

A resiliência é definida como:

a capacidade do sistema retornar a um estado satisfatório após períodos de operação insatisfatória, avaliada ao longo do tempo.

Formalmente, os autores adotam a abordagem clássica da literatura (Panteli, Nan & Sansavini), associando resiliência a:

- robustez (queda máxima);

- resposta (velocidade de degradação);

- recuperação (velocidade e nível final);

- adaptação (peso das interdependências).

A resiliência é tratada explicitamente como função temporal, não como valor estático.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O artigo propõe uma metodologia em três níveis:

- Definição de funções índice Rx∈[0,1], que relacionam o estado operacional atual com um estado ideal;

- Cálculo das medidas de desempenho de resiliência ResRx,t, baseadas em:

  - número de recuperações após estados insatisfatórios;

  - normalização temporal;

- Agregação ponderada das métricas para obter a resiliência total do sistema.

A metodologia é aplicada a posteriori, com base em dados de simulações temporais.

### 2.3 Métricas de resiliência definidas

O artigo define cinco métricas operacionais explícitas, todas normalizadas:

#### (a) Resiliência de tensão em barras — ResRV

- baseada em limites operacionais (Vmin, Vmax);

- penaliza desvios fora da banda nominal.

#### (b) Resiliência térmica de linhas de transmissão — ResRTL

- baseada em limites térmicos (Rate A);

- usa média móvel de fluxo de potência;

- não considera clima diretamente, apenas violação operacional.

#### (c) Resiliência do suprimento de água de resfriamento — ResRCW

- ligada ao nível de tanques de água em usinas térmicas;

- modela a dependência geração ↔ água;

- índice com atraso proposital (histerese).

#### (d) Resiliência do atendimento à carga total — ResRDS

- incorpora:

  - perda de carga (LOL);

  - ajustes voluntários de consumo (pesquisa com consumidores);

- distingue cargas residenciais, comerciais e industriais.

#### (e) Resiliência do atendimento às cargas de bombeamento — ResRPL

- métrica binária (atendido / não atendido);

- representa dependência água ← energia.

A resiliência total é calculada como:

ResPS(t)=w1ResRV+w2ResRTL+w3ResRCW+w4ResRDS+w5ResRPL∑wi

onde os pesos são definidos pelo decisor.

### 2.4 Estudo de caso

- Sistema base: IEEE 14 barras modificado;

- Inclusão explícita de:

  - cargas de bombeamento de WDS;

  - restrições de água (cenário de seca);

- Simulação dinâmica de longo prazo.

Resultados mostram:

- degradação progressiva da resiliência devido à restrição hídrica;

- recuperação parcial quando a disponibilidade de água aumenta;

- forte sensibilidade da resiliência total aos pesos atribuídos às interdependências.

As Figuras 3 e 4 mostram claramente:

- curvas individuais de cada métrica;

- a composição da resiliência total ao longo do tempo.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista da sua tese sobre Resiliência de Linhas de Transmissão sob Eventos Climáticos Extremos, as limitações são claras e estruturais:

❌ Não modela:

- mecanismos físicos de falha de linhas (vento, gelo, temperatura);

- colapso estrutural de torres;

- curvas de fragilidade climática;

- tempos reais de reparo de LT;

- falhas em cascata induzidas por clima;

- indisponibilidade estrutural de ativos.

❌ A métrica de linha ResRTL:

- é puramente operacional;

- baseada em fluxo médio;

- não distingue causa física da violação.

❌ O evento extremo tratado é:

- seca hídrica (longo prazo),

- não eventos atmosféricos severos (vento, gelo, tempestades).

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é moderado e indireto.

### ✔️ Contribuições aproveitáveis

- Referência sólida para:

  - estrutura formal de métricas de resiliência no tempo;

  - normalização de índices em 01;

  - agregação ponderada de múltiplas métricas;

- Útil para:

  - comparação metodológica;

  - justificar escolhas mais simples no seu índice;

  - mostrar limites de métricas puramente operacionais;

- Apoia a narrativa de que:

resiliência sistêmica ≠ resiliência física de ativos.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamentar o índice de resiliência de LT;

- ❌ Não ser usado como modelo de falha climática;

- ❌ Não servir de base para fragilidade de linhas;

- ❌ Não ser confundido com resiliência estrutural.