Resiliência de Redes de Kuramoto-uma Aplicação a Sistemas Elétricos de Potência

## 1. Natureza do documento

Trata-se de uma dissertação acadêmica de mestrado, de elevado rigor matemático e conceitual, inserida no domínio de:

- sistemas dinâmicos não lineares;

- redes complexas e dinâmicas;

- modelagem de sistemas elétricos de potência via osciladores de Kuramoto;

- resiliência entendida como estabilidade não local (bacia de atração).

O trabalho é fundamentalmente teórico-metodológico, com aplicações computacionais a sistemas de potência, incluindo um modelo em larga escala do SEP brasileiro.

⚠️ Não é um trabalho de engenharia de transmissão física.
⚠️ A resiliência é definida no sentido dinâmico-matemático, não climático.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

A resiliência é definida como a probabilidade de o sistema retornar ao regime síncrono estável após uma perturbação, formalizada pelo conceito de:

Estabilidade da Bacia (Basin Stability – BS)

Matematicamente, a resiliência é medida como:

BS=P{x(t,x0)→xeq}

onde:

- x0são condições iniciais perturbadas;

- xeqé o ponto de equilíbrio síncrono;

- a probabilidade é estimada por Monte Carlo no espaço de estados.

Trata-se de uma medida probabilística não local, complementar à estabilidade linear de Lyapunov.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O trabalho estrutura-se em duas frentes metodológicas principais:

#### (a) Comparação de modelos de SEP reduzidos a Kuramoto

- EN (Effective Network)

- SP (Structure-Preserving)

- SM (Synchronous Motor)

Cada modelo resulta em dinâmicas distintas e valores diferentes de resiliência, mostrando que:

a métrica depende fortemente da modelagem adotada.

#### (b) Estudo da resiliência via estabilidade da bacia

São desenvolvidas e aplicadas extensões da BS:

- Single-Node Basin Stability (SNBS);

- Multiple-Node Basin Stability (MNBS);

- Constrained Basin Stability (CBS);

- Interval Basin Stability (IBS).

A metodologia avalia:

- heterogeneidade da rede;

- distribuição de potência;

- tempo de seccionamento (tripping time);

- decisão ótima de isolar ou não um gerador perturbado.

### 2.3 Resultados principais

Resultados relevantes demonstram que:

- a resiliência não cresce monotonicamente com redução do tempo de seccionamento;

- em redes heterogêneas, não isolar um gerador pode aumentar a resiliência global;

- diferentes representações (EN, SP, SM) não são equivalentes;

- a classificação de nós críticos varia conforme a métrica de BS adotada.

As Figuras 5.2, 5.6 e 5.8 (págs. ~62–72) mostram:

- mapas de resiliência por nó no SEP brasileiro;

- relações entre heterogeneidade, tempo de seccionamento e BS.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista do seu trabalho sobre Resiliência de Linhas de Transmissão sob Eventos Climáticos Extremos, as limitações são estruturais:

❌ Não modela:

- clima (vento, gelo, temperatura, incêndios);

- mecanismos físicos de falha de LT;

- colapso estrutural de torres;

- indisponibilidade física de linhas;

- tempos reais de reparo e reconstrução.

❌ A resiliência:

- é dinâmica e abstrata;

- associada ao sincronismo;

- não distingue causas físicas da perturbação.

❌ O índice:

- depende fortemente do espaço de estados escolhido;

- não é diretamente observável em operação real;

- é computacionalmente custoso para uso prático.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste documento para a sua tese é alto, porém conceitual.

### ✔️ Contribuições aproveitáveis

Este trabalho é extremamente útil para:

- revisão avançada de métricas de resiliência baseadas em dinâmica;

- mostrar uma classe distinta de métricas (probabilidade de retorno ao equilíbrio);

- reforçar que:

resiliência pode ser definida de múltiplas formas, dependendo do fenômeno analisado;

- comparação crítica com métricas:

  - operacionais (ENS, LOL);

  - físicas (fragilidade);

  - dinâmicas (sincronismo).

Ele é ideal para fundamentar uma subseção do tipo:

“Métricas de resiliência baseadas em estabilidade dinâmica”.

## ❌ 5. O que este trabalho NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamentar o índice principal;

- ❌ Não ser usado como métrica de resiliência de linhas;

- ❌ Não ser confundido com resiliência climática;

- ❌ Não ser extrapolado para planejamento físico.