The Impact-increment State Enumeration Method Based Component Level Resilience Indices of Transmission System

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo técnico-científico com proposta metodológica original, publicado pela Elsevier, com foco explícito em:

- resiliência de sistemas de transmissão;

- índices de resiliência ao nível do componente (linha);

- eventos externos severos (ex.: tempestades);

- priorização ótima de reparo de linhas.

Este artigo não é apenas revisão: ele propõe formalmente métricas matemáticas novas, aplicadas diretamente a linhas de transmissão, o que o coloca muito próximo do núcleo do seu trabalho.

## 2. Conteúdo técnico principal

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores definem resiliência como:

a capacidade do sistema recuperar rapidamente após falhas causadas por desastres externos,

associando explicitamente resiliência à:

- rapidez de recuperação;

- impacto em termos de load shedding;

- ordem de reparo dos componentes.

A resiliência é tratada como propriedade quantificável, não apenas qualitativa.

### 2.2 Índice de resiliência em nível de sistema

O artigo adota o índice clássico de Bruneau, aplicado a sistemas elétricos:

RES=t0t1Q1(t) dtt0t1Q0(t) dt

onde:

- Q0(t): nível de suprimento normal;

- Q1(t): nível de suprimento após o desastre.

➡️ Este índice mede degradação × tempo, alinhado com a literatura de resiliência temporal.

### 2.3 Método IISE — Impact-Increment State Enumeration

O grande diferencial do trabalho é o uso do IISE, que:

- evita enumeração exaustiva de estados;

- transfere impactos de contingências de ordem elevada para ordens inferiores;

- mantém consistência probabilística;

- reduz drasticamente o custo computacional.

O índice sistêmico é calculado como:

R=k=0Ns∈Ωki∈sUiΔIs

onde:

- Ui: probabilidade de falha da linha i;

- ΔIs: incremento de impacto (load shedding) do cenário s.

### 2.4 Índice de resiliência ao nível da linha (núcleo do artigo)

Aqui está o ponto crítico e valioso para a sua tese.

O índice de resiliência do componente m (linha m) é definido como:

RΩ,m=RΩ∣Um=1-RΩ∣Um=0

Isto representa:

quanto a falha da linha m contribui para a perda de resiliência do sistema, considerando todos os cenários possíveis.

Características importantes:

- mede contribuição marginal da linha;

- permite ranking de linhas críticas;

- fornece base objetiva para priorização de reparo;

- conecta probabilidade de falha + impacto sistêmico.

### 2.5 Estudo de caso

- Sistema: IEEE 30 barras;

- Evento: tempestade afetando múltiplas áreas;

- Métrica usada: load shedding total (MW);

- Resultado: a ordem de reparo baseada no índice de componente maximiza a resiliência global.

As Tabelas 2 e 3 (pág. 4102) mostram claramente que:

- reparar primeiro a área com maior índice de componente resulta no maior RES.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de fortíssimo, o artigo tem limitações claras:

❌ A resiliência do componente:

- é derivada do impacto sistêmico, não intrínseca à linha;

- depende do modelo elétrico e despacho;

- não modela mecanismos físicos de falha (vento, gelo, temperatura).

❌ As probabilidades Ui:

- são assumidas como dados;

- não são derivadas de modelos climáticos ou estruturais.

❌ O índice:

- mede impacto após falha, não robustez física pré-evento.

## 4. Valor real para a sua tese

O valor deste artigo é muito elevado.

### ✔️ Contribuições diretas

Este trabalho:

- confirma que é possível definir métricas de resiliência ao nível da linha;

- fornece uma estrutura matemática clara e defensável;

- legitima a ideia de ranking de linhas por resiliência;

- serve como precursor direto do tipo de índice que você pretende desenvolver.

Ele é ideal para:

- revisão do estado da arte em métricas de resiliência;

- comparação direta com o seu índice;

- demonstração de continuidade científica.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO faz (e onde entra a sua contribuição)

- ❌ Não relaciona clima → esforço → falha;

- ❌ Não fornece índice intrínseco e físico da linha;

- ❌ Não separa resiliência estrutural de resiliência operacional.

➡️ É exatamente aqui que o seu trabalho avança:
você propõe um índice mais simples, fisicamente fundamentado e diretamente ligado à linha, sem depender de simulações massivas.