2020 Data-Based Resilience Enhancement Strategies for Electric-Gas Systems Against Sequential Extreme Weather Events-IEEE

## Artigo (2020)

Título: Data-Based Resilience Enhancement Strategies for Electric-Gas Systems Against Sequential Extreme Weather Events
Autores: Rong-Peng Liu; Shunbo Lei; Chaoyi Peng; Wei Sun; Yunhe Hou
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, n.º 6, pp. 5383–5401
Ano: 2020
DOI: 10.1109/TSG.2020.3007479

2020 Data-Based Resilience Enha…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como foco principal:

- resiliência de sistemas integrados eletricidade–gás (IEGS);

- eventos climáticos extremos sequenciais (furacões, tornados);

- estratégias de endurecimento (hardening) e redespacho operacional;

- formulação de um modelo robusto (RO) multiestágio baseado em dados históricos e previsão.

O conceito de resiliência adotado é:

capacidade de mitigar a magnitude e a duração de eventos extremos de baixa frequência e alto impacto, em nível sistêmico.

➡ O foco é resiliência sistêmica operacional e de planejamento, não resiliência física intrínseca das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, porém sistêmicas)

### 2.1 Modelagem de eventos climáticos sequenciais (SEWE)

Contribuição importante do artigo:

- introdução formal de Sequential Extreme Weather Events (SEWE);

- modelagem do avanço espacial-temporal do evento por meio da propriedade de Markov;

- representação realista de furacões atingindo regiões adjacentes ao longo do tempo (Fig. 1, pág. 4).

➡ Este é um avanço conceitual relevante no tratamento dinâmico dos eventos extremos.

### 2.2 Estratégias de resiliência consideradas

As estratégias analisadas incluem:

- hardening preventivo:

  - linhas de transmissão aéreas;

  - poços de gás;

- redespacho durante o evento;

- shedding de carga como último recurso.

A modelagem inclui explicitamente:

- falhas em linhas de transmissão durante o evento;

- interação com o sistema de gás;

- custos operacionais e penalizações.

➡ As linhas de transmissão aparecem como componentes vulneráveis, porém sem modelagem física do dano.

### 2.3 Formulação matemática

O núcleo metodológico é um modelo robusto tri-nível (DAD – Defense–Attack–Defense):

- Nível superior: decisão de hardening (orçamento limitado);

- Nível intermediário: ataques climáticos sequenciais (incerteza);

- Nível inferior: operação ótima (redespacho).

Aspectos técnicos relevantes:

- uso de DC power flow (Eq. 15);

- falha binária de linhas (ligado/desligado);

- ausência de modelos eletromecânicos ou estruturais;

- solução via nested column-and-constraint generation (C&CG).

➡ Metodologia sofisticada e bem validada, porém operacional/topológica.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (decisivas)

⚠️ Limitações estruturais claras em relação à sua proposta de doutoramento:

- Falha climática não é física

  - vento, gelo e temperatura não geram esforços mecânicos;

  - não há modelagem de colapso estrutural;

  - falha é exógena e binária.

- Ausência total de fragilidade

  - nenhuma curva de fragilidade;

  - nenhuma probabilidade condicionada à intensidade climática.

- Resiliência não é intrínseca à LT

  - linhas são tratadas como chaves/topologia;

  - não como estruturas físicas (torres, condutores, fundações).

- Recuperação física não é modelada

  - não há tempo de reparo dependente do dano;

  - não existe curva desempenho × tempo contínua.

➡ O artigo não mede resiliência das linhas, mede capacidade do sistema de contornar falhas.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Componentes binários |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Intensidade climática | ⚠️ Indireta |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Abordagem temporal | ⚠️ Discreta |
| Resiliência sistêmica | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa–média
➡ Aderência conceitual (contextual): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil, mas não central, para:

- contextualizar eventos climáticos sequenciais;

- justificar a importância da dimensão temporal;

- mostrar limitações de abordagens binárias de falha;

- reforçar a lacuna entre resiliência sistêmica e resiliência física das LT.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base metodológica do índice;

- como referência de fragilidade;

- como modelo físico de LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (COM USO CONTEXTUAL)

Justificativa técnica:

- artigo IEEE de alto nível;

- trata explicitamente eventos extremos sequenciais;

- ajuda a delimitar o escopo e a originalidade da sua tese;

- evidencia a ausência de métricas físicas de LT.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2020)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica e planejamento robusto frente a eventos climáticos sequenciais

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização / lacuna metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este trabalho mostra como sistemas elétricos podem ser protegidos apesar da falha de linhas.
A sua tese mostra como e por que as linhas falham fisicamente, e como medir essa resiliência ao longo do tempo.

👉 São complementares, mas não concorrentes.