2020 Impact of transmission tower-line interaction to the bulk power system during hurricane-ELSEVIER

### Avaliação técnica resumida — Artigo 2020

Arquivo: 2020 Impact of Transmission Tower–Line Interaction to the Bulk Power System during Hurricane – ELSEVIER.pdf

2020 Impact of transmission tow…

## 1) Identificação do artigo

Título: Impact of transmission tower–line interaction to the bulk power system during hurricane
Autores: Jiayue Xue; Farshad Mohammadi; Xin Li; Mostafa Sahraei-Ardakani; Ge Ou; Zhaoxia Pu
Fonte: Reliability Engineering & System Safety, vol. 203
Ano: 2020
Art. no.: 107079
DOI: 10.1016/j.ress.2020.107079

## 2) Foco real do artigo

Este artigo trata diretamente do núcleo físico-estrutural da resiliência das linhas de transmissão, analisando:

- interação torre–condutor (tower–line coupling) sob furacões;

- tradução explícita de dados meteorológicos → carregamentos estruturais → falha física → impacto sistêmico;

- validação com dados reais do furacão Harvey (Texas).

➡️ O foco é resiliência física e sistêmica, com base em leis físicas, e não apenas estatística ou abstração elétrica.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1 Modelação estrutural detalhada torre–linha

- Desenvolvimento de um modelo FE explícito (ANSYS LS-DYNA) de um sistema 3 torres–2 vãos (Fig. 2, pág. 3);

- Consideração explícita de:

  - não linearidades geométricas;

  - acoplamento dinâmico torre–condutor;

  - múltiplos ângulos de ataque do vento (0°–90°).

➡️ Supera modelos tradicionais que tratam torre e linha de forma isolada.

### 3.2 Modelo de fragilidade ao vento fisicamente fundamentado

- Construção de curvas de fragilidade baseadas em:

  - deslocamento de topo da torre;

  - limite de drift ≈ 1% como estado limite (Fig. 4, pág. 4);

- Probabilidade de falha definida como função da velocidade média do vento a 10 m (15–70 m/s).

📍 A comparação direta (Fig. 7, pág. 5) mostra que:

modelos sem acoplamento subestimam severamente a falha das LTs.

### 3.3 Eficiência computacional

Duas contribuições metodológicas relevantes:

- Conversão de vento 600 s → 5 s (Durst, 1960), com erro médio < 4% (Tabela 1, pág. 6);

- Otimização do tamanho amostral (20 simulações Monte Carlo), mantendo precisão adequada (Fig. 6).

➡️ Essencial para viabilizar análises em redes de grande porte.

### 3.4 Integração sistema físico–elétrico

- Acoplamento do modelo estrutural a um simulador de desempenho do sistema elétrico (Fig. 8, pág. 7);

- Aplicação ao Texas 2000-bus synthetic grid durante o Harvey;

- Estimativa temporal da falha de 174 linhas (~1,6%), consistente com dados NERC reais.

📍 Sem interação torre–linha → apenas 2 linhas falham (subestimação grave).

## 4) Limitações face à sua tese

⚠️ Limitações reais (não desqualificantes):

- Evento único

  - foco exclusivo em furacões / vento extremo;

  - não inclui gelo, incêndio ou temperatura elevada.

- Tipo único de torre e vão

  - uma geometria representativa;

  - sem variabilidade construtiva regional.

- Resiliência medida como consequência sistêmica

  - não define um índice intrínseco simples por linha.

➡️ Estas limitações reforçam a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física de LT | ✅ |
| Interação torre–condutor | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (furacão/vento) |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Reparação/recuperação implícita | ⚠️ |
| Validação com evento real | ✅ |
| Escala sistêmica | ✅ |

➡️ Aderência direta: muito alta
➡️ Aderência estrutural: altíssima

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- fundamentar a necessidade de modelação física explícita;

- justificar o uso de curvas de fragilidade realistas;

- demonstrar que simplificações topológicas distorcem a resiliência;

- servir como benchmark complexo que legitima a sua proposta de:

  - índice mais simples;

  - computacionalmente viável;

  - diretamente aplicável a LTs individuais.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE)

Justificativa técnica:
Este é um dos trabalhos mais completos de 2020 sobre:

- resiliência física das linhas de transmissão;

- interação estrutural torre–linha;

- validação climática real.

Ele representa o estado da arte avançado contra o qual a sua tese dialoga diretamente.

## 8) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de linhas de transmissão sob furacões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; resiliência dos sistemas elétricos; fundamentação metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

### Síntese final

Este artigo mostra como a linha falha fisicamente sob vento extremo.
A sua tese mostra como medir essa resiliência de forma simples e generalizável.

➡️ Referência nuclear e incontornável.