2020 Optimal Restoration Strategy to Enhance the Resilience of Transmission System under Windstorms-IEEE

## Arquivo

2020 Optimal Restoration Strategy to Enhance the Resilience of Transmission System under Windstorms – IEEE.pdf

2020 Optimal Restoration Strate…

Autores: Xue Gao; Zhi Chen
Instituição: Washington State University (EUA)
Fonte: IEEE
Ano: 2020

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor uma estratégia ótima de restauração do sistema de transmissão após windstorms;

- integrar estimação probabilística de falhas de linhas com planeamento de reparação;

- formular um problema de otimização (scheduling) que minimiza custo de interrupções;

- acoplar restauração de linhas com unit commitment e despacho econômico durante a recuperação.

➡ O foco é resiliência na fase de recuperação (restoration), não na resistência física intrínseca das linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Modelação probabilística de falha de linhas por vento

O artigo incorpora explicitamente windstorms no modelo:

- probabilidade de falha da linha pfcomo função de:

  - velocidade do vento (limiares wcritical, wcollapse);

  - carregamento da linha (taxa r);

  - efeitos ambientais agregados (vegetação, solo, topografia) via coeficiente β;

- inclusão de efeito cumulativo temporal do vento (parâmetro γ).

Equações (1)–(7) (pág. 2–3) estabelecem a cadeia:
vento → taxa de falha → estado da linha.

➡ Contribuição relevante para modelação estocástica de falhas climáticas em LT.

### 2.2 Representação espaço-temporal das falhas

Diferencial do artigo:

- discretização da rede em grids espaciais (Fig. 3);

- avaliação do estado da linha por segmentos Ul,t,g;

- evolução temporal da falha e da reparação (Eq. 11–12).

➡ Boa aproximação espácio-temporal, útil para estudos de recuperação.

### 2.3 Estratégia ótima de restauração

Contribuição central:

- formulação de um problema de otimização mista que decide:

  - sequência de reparação das linhas;

  - despacho de geração durante a restauração;

- objetivo: minimizar custo total = custo de geração + custo de interrupções;

- restrições de capacidade, fluxo DC, balanço carga–geração e número de equipas.

Resultados do estudo de caso (6 barras):

- redução drástica do custo total (de ~$402k para ~$46k);

- forte impacto da coordenação reparação + despacho.

➡ Excelente exemplo de resiliência operacional pós-evento.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Limitações estruturais claras:

- Resiliência ≠ propriedade física da linha

  - a linha falha segundo uma probabilidade abstrata;

  - não há modelação mecânica de torres ou condutores.

- Fragilidade estrutural simplificada

  - não há curvas de fragilidade físicas;

  - vento atua apenas como variável de taxa de falha.

- Resiliência medida por custo e tempo

  - não há curva desempenho × tempo explícita;

  - não há índice formal de resiliência de LT.

- Ênfase dominante na restauração

  - foco após o dano;

  - pouco contributo para avaliação ex-ante da robustez da LT.

➡ Estas limitações impedem o uso como base metodológica do seu índice.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos (vento) | ✅ |
| Falha física de LT | ⚠️ Probabilística |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Índice quantitativo de resiliência | ❌ |
| Planeamento/restauração | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual (recuperação): alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil para:

- contextualizar resiliência na fase de recuperação;

- demonstrar como windstorms são incorporados em modelos operacionais;

- reforçar a separação conceitual entre:

  - resiliência física da LT (sua tese);

  - resiliência operacional do sistema (este artigo).

Pode ser citado:

- na revisão da literatura;

- na discussão crítica sobre abordagens existentes;

- como contraponto ao seu índice físico-temporal.

⚠️ Não deve sustentar:

- o cálculo do seu índice;

- a modelação física das LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (USO SECUNDÁRIO / CONTEXTUAL)

Justificativa técnica:
O artigo:

- é sólido e bem estruturado;

- trata explicitamente eventos climáticos;

- contribui fortemente para resiliência pós-evento.

Contudo:

- não modela a física da linha;

- não mede resiliência intrínseca da LT.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Estratégia ótima de restauração de sistemas de transmissão sob windstorms

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos (fase de recuperação)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,8 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo responde bem à pergunta:
“Como restaurar o sistema de transmissão após um windstorm?”

A sua tese responde a uma pergunta diferente e mais profunda:
“Como as linhas de transmissão resistem, degradam e recuperam fisicamente quando expostas a eventos climáticos extremos — e como medir isso de forma simples?”