2020 Probabilistic Resilience Measurement for Rural Electric Distribution System Affected by Hurricane Events-ASCE

## Arquivo

2020 Probabilistic Resilience Measurement for Rural Electric Distribution System Affected by Hurricane Events – ASCE.pdf

2020 Probabilistic Resilience M…

Autores: Prativa Sharma; ZhiQiang Chen
Instituição: University of Missouri–Kansas City (EUA)
Fonte: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering
Ano: 2020
Natureza: Artigo metodológico analítico com base físico-probabilística

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- desenvolver um framework probabilístico e analítico para medir a resiliência de sistemas elétricos rurais radiais;

- modelar explicitamente o impacto de furacões sobre:

  - postes de madeira;

  - condutores aéreos;

- integrar vulnerabilidade física, recuperação temporal e recursos socioeconómicos;

- propor uma nova métrica quantitativa: TMSR – Total Mean System Resilience.

➡ O foco é resiliência física e temporal de sistemas lineares, com forte base mecânica.

## 2) Contribuições técnicas altamente relevantes

### 2.1 Modelação físico-mecânica explícita de componentes

Contribuição central do artigo:

- modelação mecânica reduzida de:

  - condutores (cabo sagado sob vento – Eq. 2–3);

  - postes de madeira (momento fletor na base – Eq. 4–5);

- consideração explícita de:

  - velocidade e direção do vento (Weibull);

  - envelhecimento do material (decadência da seção resistente);

- validação por comparação com modelos FEM multivão (Fig. 3, pág. 5).

➡ Este é um dos raros artigos que liga clima → esforço mecânico → falha física.

### 2.2 Fragilidade probabilística baseada em primeiros princípios

O artigo calcula diretamente:

- probabilidades condicionais de falha:

  - Pc (condutor);

  - Pw (poste);

- usando:

  - estados-limite físicos;

  - Latin Hypercube Sampling;

- resultados claros:

  - aumento exponencial da falha com categoria do furacão;

  - efeito dominante do envelhecimento (ex.: 60 anos → Pw ≈ 41%).

➡ Forte aderência à lógica da sua tese.

### 2.3 Modelação explícita da recuperação e do tempo

O artigo introduz:

- modelo analítico de tempo de reparo dependente de:

  - distância à subestação (Di);

  - resourcefulness κ (0–1);

- funções exponenciais de restauração (Eq. 9);

- cálculo fechado de:

  - tempo médio total de restauração;

  - variância e coeficiente de variação.

Figuras 8(a) e 8(b) mostram claramente:

- degradação do desempenho;

- recuperação progressiva no tempo.

➡ Resiliência tratada como processo dinâmico tempo × desempenho.

### 2.4 Proposição de um índice formal de resiliência (TMSR)

Ponto absolutamente central:

- definição rigorosa de TMSR (Eq. 17):

  - área normalizada sob a curva de recuperação;

  - valor escalar, comparável entre cenários;

- integração de:

  - fragilidade física;

  - cascata topológica;

  - recuperação temporal;

  - fatores socioeconómicos.

➡ Este artigo está conceitualmente muito próximo da sua proposta.

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ Limitações reais, mas secundárias:

- Escopo em distribuição rural

  - tensão média/baixa;

  - topologia radial sem redundância.

- Postes de madeira

  - não aborda torres metálicas de transmissão.

- Eventos focados em furacões

  - não cobre gelo, incêndios ou calor extremo.

➡ Limitações de escala e tipologia, não conceituais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Modelação física do ativo | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Métrica formal de resiliência | ✅ |
| Envelhecimento do ativo | ✅ |
| Linhas de transmissão (HV) | ⚠️ Distribuição |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- fundamentar:

  - a necessidade de índices simples e analíticos;

  - a integração física + probabilística + temporal;

- servir como referência direta comparativa ao seu índice;

- apoiar:

  - metodologia;

  - discussão crítica;

  - validação conceitual.

Mesmo sendo de distribuição, é um dos artigos mais alinhados conceitualmente com o seu trabalho.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE / REFERÊNCIA FORTE)

Justificativa técnica:
O artigo:

- modela fisicamente a falha;

- incorpora recuperação temporal;

- propõe um índice formal de resiliência;

- mantém tratabilidade analítica.

É uma referência de alto nível, rara na literatura.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Medição probabilística da resiliência física e temporal de sistemas lineares sob furacões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Metodologia adotada; Lacuna encontrada; Fundamentação do índice

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:
“Como medir, de forma probabilística e física, a resiliência de um sistema elétrico linear sujeito a furacões?”

A sua tese responde à generalização natural:
“Como estender esta lógica física-analítica para linhas de transmissão de alta tensão, com um índice ainda mais simples e aplicável?”