2020 Resilience Assessment of Interdependent Energy Systems Under Hurricanes-IEEE

## Arquivo

2020 Resilience Assessment of Interdependent Energy Systems Under Hurricanes – IEEE.pdf

2020 Resilience Assessment of I…

Autores: Huajun Zhang; Peng Wang; Shuhan Yao; Xiaochuan Liu; Tianyang Zhao
Instituições: Nanyang Technological University (NTU); Energy Research Institute@NTU
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 35, n.º 5
Ano: 2020
Natureza: Artigo científico de alto nível, metodológico-aplicado

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor um método abrangente de avaliação da resiliência de sistemas energéticos interdependentes (energia elétrica + gás natural) sob furacões;

- modelar explicitamente os impactos espaço-temporais do furacão sobre:

  - torres de transmissão;

  - condutores de linhas aéreas;

- integrar:

  - modelos físicos e estatísticos de falha;

  - simulação de Monte Carlo;

  - fluxo energético integrado (power + gas);

- quantificar a resiliência por métricas operacionais e infraestruturais, incluindo custo de dano e energia não suprida.

➡ O foco é resiliência física-operacional da transmissão, ampliada pela interdependência com o sistema de gás.

## 2) Contribuições técnicas altamente relevantes

### 2.1 Modelação físico-probabilística de falha de linhas de transmissão

Contribuição central do artigo:

- uso de curvas de fragilidade lognormais para torres de transmissão, dependentes de:

  - velocidade do vento;

  - chuva (convertida em equivalent wind speed);

  - ângulo de ataque do vento (Eq. 1–2, Sec. II-A);

- modelação segmentada de condutores, com:

  - taxa de falha dependente de vento e precipitação;

  - processo de Markov discreto no tempo (Eq. 3–4, Sec. II-B).

➡ Liga explicitamente clima → esforço → probabilidade de falha, ponto central da sua tese.

### 2.2 Consideração espaço-temporal explícita do evento extremo

O método:

- discretiza o horizonte de análise em intervalos horários;

- atualiza a posição do centro do furacão e os campos de vento/chuva;

- calcula probabilidades de falha variáveis no tempo e no espaço.

Exemplo claro:

- Figura 5 (p. 8) mostra a evolução temporal da probabilidade de falha de cada linha;

- identificação inequívoca de linhas críticas (11–14, 16–19, 20–23).

➡ Abordagem totalmente alinhada com o conceito moderno de resiliência.

### 2.3 Integração com recuperação e desempenho sistémico

Após a falha física, o artigo:

- simula estados do sistema via Monte Carlo sequencial;

- resolve um problema de otimização para minimizar:

  - power load shedding;

  - gas load shedding (Eq. 25);

- calcula métricas como:

  - TENSe (Total Energy Not Supplied – eletricidade);

  - TENSg (gás);

  - TCOST (custo total de interrupções + danos).

➡ Resiliência tratada como processo dinâmico (desempenho × tempo).

### 2.4 Tratamento explícito da interdependência

Contribuição adicional (mas não central para LT):

- demonstra quantitativamente que a interdependência:

  - amplifica os impactos do furacão;

  - pode gerar efeitos de realimentação (power → gas → power);

- comparação clara entre cenários independentes e interdependentes (Tabela V).

➡ Valor adicional para discussão crítica, sem desviar do foco físico.

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ Limitações reais, mas não eliminatórias:

- Resiliência medida via métricas sistémicas

  - TENSe, TENSg, TCOST;

  - não há índice único normalizado de resiliência de LT.

- Fragilidade estrutural baseada em modelos existentes

  - não há modelação mecânica detalhada de torres HV específicas;

  - abordagem probabilística (adequada, mas não estrutural-fina).

- Complexidade computacional elevada

  - Monte Carlo + MILP;

  - baixa aplicabilidade direta em estudos rápidos.

➡ Limitações que justificam diretamente a sua proposta de índice simplificado.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão face a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (furacões) | ✅ |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ (probabilística) |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Métricas tempo × desempenho | ✅ |
| Interdependência | ⚠️ Complementar |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- revisão da literatura de referência internacional;

- fundamentar:

  - uso de curvas de fragilidade;

  - abordagem espaço-temporal;

- servir como benchmark metodológico;

- justificar a lacuna:

  - ausência de índices simples, normalizados e aplicáveis.

É um dos artigos mais próximos da lógica da sua tese, embora mais complexo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE / REFERÊNCIA CENTRAL)

Justificativa técnica:
O artigo:

- modela falha física real de linhas;

- integra clima, dano e desempenho;

- utiliza métricas temporais coerentes com resiliência moderna;

- é publicado num dos principais periódicos IEEE.

Deve constar no núcleo duro da tese.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação físico-operacional da resiliência de sistemas energéticos interdependentes sob furacões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,3 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:
“Como modelar, de forma espaço-temporal e probabilística, a falha e o desempenho de linhas de transmissão sob furacões?”

A sua tese avança ao responder:
“Como extrair desta complexidade um índice de resiliência de linhas de transmissão mais simples, comparável e operacional?”