2020 Resiliency analysis of electric distribution networks A new approach based on modularity concept-ELSEVIER

## Artigo (2020)

Título: Resiliency analysis of electric distribution networks: A new approach based on modularity concept
Autores: Saeed Mousavizadeh; Tohid Ghanizadeh Bolandi; Mahmoud-Reza Haghifam; Mojtaba Moghimi; Junwei Lu
Fonte: International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier)
Ano: 2020
Arquivo: 2020 Resiliency analysis of electric distribution networks – A new approach based on modularity concept – ELSEVIER.pdf

2020 Resiliency analysis of ele…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo original para avaliar a resiliência de redes de distribuição, baseado no conceito de modularidade, explorando:

- capacidade da rede se fragmentar em microgrids (MGs) auto-supridas;

- uso intensivo de teoria de grafos (paths, adjacência, MST);

- incorporação de:

  - restrições elétricas (fluxo de potência, tensão, ângulo),

  - capacidade de geração distribuída,

  - chaves e reconfiguração,

  - incertezas de carga e geração;

- avaliação de resiliência sistémica, sobrevivência de seções e vulnerabilidade local.

➡ Foco central: resiliência operacional-topológica de redes de distribuição, via modularização.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Introdução de um índice de resiliência baseado em modularidade (SysRes)

Contribuição forte e original:

- definição de SysRes como a máxima eficiência combinada de microgrids independentes (Eqs. 18–19);

- eficiência de MGs definida pela combinação:

  - independência (baixa dependência estrutural),

  - rentabilidade (carga suprida).

O índice captura:

- capacidade de absorção;

- capacidade de recuperação operacional;

- tolerância a múltiplas contingências.

➡ Metodologia robusta e bem formalizada, com valor científico real.

### 2.2 Framework algorítmico completo (path-based + DP)

O artigo apresenta:

- algoritmo path-based para identificar MGs formáveis (Seção 3.1, Fig. 4);

- uso explícito de:

  - BFS,

  - matriz de adjacência,

  - árvores geradoras mínimas (MST);

- otimização via programação dinâmica e decomposição para grandes redes.

➡ Metodologia computacionalmente sólida, rara em artigos de resiliência.

### 2.3 Integração explícita de incertezas e fragilidade

Embora não seja o foco principal, o artigo inclui:

- uso de curvas de fragilidade para linhas, nós e interligações (Seção 3.4);

- cálculo de:

  - disponibilidade por seção,

  - sobrevivência de MGs,

  - sobrevivência de seções (Eqs. 24–27);

- análise sob tempestades e cenários probabilísticos.

➡ Este ponto aproxima o trabalho do domínio da sua tese, ainda que em distribuição.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da elevada qualidade, existem limitações claras:

- Nível de tensão e escala

  - foco exclusivo em redes de distribuição;

  - sua tese: linhas de transmissão (AT/MAT).

- Resiliência ≠ resiliência física de LT

  - falhas modeladas como probabilidades genéricas;

  - não há modelação mecânica de torres, vãos, condutores.

- Eventos climáticos tratados indiretamente

  - clima → probabilidade de falha;

  - não há modelação explícita vento/gelo/incêndio.

- Ênfase operacional

  - reconfiguração, DG, chaves;

  - recuperação física real (tempo de reparo de LT) não é central.

➡ Limitações de escopo, não de rigor científico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Redes elétricas | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Implícitos |
| Falha física estrutural | ❌ |
| Fragilidade probabilística | ⚠️ Genérica |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ |
| Curva desempenho × tempo | ⚠️ Implícita |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, se corretamente posicionado:

Fortemente recomendado para:

- revisão metodológica de índices de resiliência;

- discussão de abordagens alternativas ao worst-case;

- comparação entre resiliência operacional vs. física;

- inspiração algorítmica (decomposição, modularidade).

Não recomendado para:

- capítulo central de resiliência de LT;

- modelação climática direta;

- validação estrutural do índice proposto na tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- propõe um índice original e formalizado de resiliência;

- utiliza metodologia computacional avançada;

- trata explicitamente de sobrevivência pós-evento;

- permite comparação crítica direta com a sua abordagem.

É um artigo metodológico de alto valor, embora fora do domínio físico das LT.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de redes de distribuição baseada em modularidade e microgrids

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia (comparativa); Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como medir resiliência pela capacidade de modularização operacional.
A sua tese mostra como medir resiliência pela integridade física e recuperação temporal das linhas de transmissão.

➡ São metodologicamente relacionados, mas fisicamente distintos.