2021 A Hetero-Functional Graph Resilience Analysis of the Future American Electric Power System-IEEE

## Artigo (2021)

Título: A Hetero-Functional Graph Resilience Analysis of the Future American Electric Power System
Autores: Dakota J. Thompson; Wester C. H. Schoonenberg; Amro M. Farid
Fonte: IEEE Access, vol. 9
Ano: 2021
DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3077856

2021 A Hetero-Functional Graph …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- avaliar a resiliência estrutural do sistema elétrico norte-americano (AEPS) no contexto da descarbonização;

- comparar grafos formais (FG) com grafos hetero-funcionais (HFG);

- demonstrar que geração distribuída (DG), armazenamento e malhação da rede aumentam a resiliência estrutural;

- responder se medidas de mitigação climática também atuam como medidas de adaptação.

➡ O foco é resiliência sistémica estrutural/funcional, não a resiliência física individual de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Introdução da Hetero-Functional Graph Theory (HFGT)

- Extensão rigorosa da teoria de grafos clássica;

- Representa capacidades funcionais (gerar, transportar, armazenar, consumir) como nós;

- Permite capturar ganhos de resiliência sem alteração topológica física.

➡ Contribuição conceitual sólida e bem fundamentada.

### 2.2 Modelação em larga escala do AEPS

- Base de dados GIS real (Platts Map Data Pro);

- ~69 000 nós formais e ~105 000 linhas de transmissão;

- Construção de:

  - Grafo Formal (FG);

  - Grafo Hetero-Funcional (HFG) com ~370 000 nós funcionais.

➡ Escala e rigor computacional elevados.

### 2.3 Métrica de resiliência proposta: LER

- Introdução do Latent Engineering Resilience (LER);

- Mede o número de caminhos funcionais viáveis de serviço;

- Capta benefícios de DG e armazenamento invisíveis às métricas topológicas clássicas.

➡ Métrica inovadora no contexto de redes funcionais.

### 2.4 Resultados principais

- FG e HFG apresentam comportamento semelhante sob ataques aleatórios e direcionados;

- Apenas o HFG capta:

  - ganhos de resiliência com DG;

  - ganhos com armazenamento;

- Conclusão central:

Não existe trade-off estrutural entre sustentabilidade e resiliência.

## 3) Limitações críticas face ao seu doutoramento

⚠️ Pontos determinantes:

- Resiliência não é física

  - Linhas não falham mecanicamente;

  - Falhas são remoções abstratas de nós.

- Eventos extremos não são modelados

  - Ataques topológicos substituem vento, gelo, fogo, temperatura;

  - Clima aparece apenas como motivação.

- Ausência de dinâmica temporal

  - Não há curva desempenho × tempo;

  - Não há recuperação física nem tempos de reparo.

- Inaplicável a LT individuais

  - Métrica não pode ser aplicada a uma linha específica;

  - Não há ligação a fragilidade estrutural.

➡ Do ponto de vista da sua tese, o artigo é abstrato e sistémico.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão face a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Apenas como elementos topológicos |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Proxy abstrato (ataques) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência funcional sistémica | ✅ |
| Fundamentação conceitual | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual: média

## 5) Valor real para a tese

✅ Valor alto, porém indireto.

Útil para:

- diferenciar resiliência topológica, funcional e física;

- justificar por que métricas abstratas são insuficientes;

- sustentar a lacuna científica que a sua tese pretende preencher;

- apoiar criticamente a necessidade de um índice mais simples e físico.

⚠️ Não serve como:

- base metodológica;

- referência central;

- validação do índice proposto para LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (uso indireto e crítico)

Justificativa técnica:

- Artigo de alto nível científico;

- Extremamente relevante para contextualização e crítica metodológica;

- Não resolve — nem pretende resolver — o problema central da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência estrutural/funcional via grafos hetero-funcionais

- Nível de importância: Médio

- Encaixe na tese:

  - Revisão da literatura

  - Fundamentação conceitual

  - Justificativa da lacuna

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo explica por que métricas abstratas parecem boas — e por que falham quando se tenta descer ao nível físico das infraestruturas.
A sua tese entra exatamente onde este trabalho termina.