2021 Energy system resilience-A review-ELSEVIER

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Energy system resilience – A review – ELSEVIER.pdf

2021 Energy system resilience-A…

Título: Energy system resilience – A review
Autores: Justinas Jasiunas; Peter D. Lund; Jani Mikkola
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews (Elsevier)
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo é um review conceitual e metodológico de alto nível sobre resiliência de sistemas energéticos, com os seguintes objetivos explícitos:

- clarificar terminologia associada à resiliência energética;

- mapear um panorama amplo de ameaças aos sistemas energéticos;

- discutir métodos de avaliação, indicadores e modelos;

- aprofundar dois vetores críticos:

  - eventos climáticos extremos;

  - cibersegurança.

O escopo cobre:

- sistemas energéticos multissetoriais;

- com maior ênfase em sistemas elétricos, mas sem foco exclusivo;

- numa abordagem macro, sistémica e transversal.

➡ O foco é resiliência do sistema energético como um todo, não de componentes específicos (como linhas de transmissão).

### 2) Contribuições técnicas relevantes

#### 2.1 Consolidação conceitual de resiliência

O artigo tem elevada relevância conceitual ao:

- comparar múltiplas definições de resiliência (IEA, Roege, Arghandeh, entre outros);

- diferenciar explicitamente:

  - resiliência × confiabilidade × robustez × segurança energética;

- reforçar a ideia central de que:

  - resiliência trata eventos raros, extremos e de alto impacto;

  - avaliados no tempo, ao longo das fases da disrupção.

➡ Esta base conceitual é diretamente alinhada com o enquadramento teórico da sua tese.

#### 2.2 Curva de resiliência

Contribuição central do artigo:

- formalização da curva de resiliência (Fig. 2, p. 4), com fases:

  - preparação;

  - absorção;

  - degradação controlada;

  - recuperação;

  - adaptação.

O artigo distingue claramente:

- resiliência operacional (ex.: carga atendida);

- resiliência infraestrutural (ex.: percentagem de linhas operacionais).

➡ Este conceito é fundamental e pode ser diretamente usado como base teórica para o seu índice.

#### 2.3 Métodos de avaliação e indicadores

O artigo apresenta:

- indicadores baseados:

  - na área sob a curva de resiliência;

  - no tempo de recuperação;

  - na profundidade da degradação;

- discussão crítica sobre:

  - limitações de índices agregados;

  - trade-off entre simplicidade e retenção de informação;

- modelos utilizados:

  - topológicos;

  - probabilísticos;

  - Monte Carlo;

  - simulação baseada em fragilidade;

  - modelos híbridos.

➡ Excelente enquadramento metodológico para justificar escolhas e lacunas da sua tese.

### 3) Clima e eventos extremos (parte crítica para a sua tese)

O artigo dedica uma seção extensa a ameaças climáticas, com destaque para:

- eventos extremos como principal causa de interrupções energéticas;

- impactos diretos sobre:

  - transmissão e distribuição;

  - redução de capacidade térmica das linhas;

  - falhas mecânicas induzidas por vento, gelo, calor;

- uso explícito de:

  - curvas de fragilidade para componentes da rede;

  - modelação de falha e restauração.

Exemplo relevante:

- o artigo cita explicitamente que a severidade da degradação do sistema durante tempestades está diretamente relacionada à fragilidade estrutural das linhas (p. 4–5).

➡ Forte aderência conceitual à problemática da sua tese.

### 4) Limitações face ao foco específico da tese

⚠️ Limitações claras:

- Escala macro

  - análise ao nível de sistemas energéticos e infraestruturas críticas;

  - não desenvolve modelos específicos para linhas de transmissão aéreas.

- Ausência de índice dedicado

  - não propõe um índice quantitativo fechado;

  - não integra variáveis numéricas num único indicador operacional.

- Generalidade intencional

  - abordagem deliberadamente ampla;

  - evita aprofundamento excessivo em um único ativo (LT).

➡ Limitações aceitáveis e esperadas num artigo de revisão.

### 5) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Resiliência no tempo | ✅ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ (conceitual) |
| Linhas de transmissão | ⚠️ (nível sistémico) |
| Recuperação e adaptação | ✅ |
| Modelação física detalhada de LT | ❌ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual e teórica: alta

### 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente recomendado para:

- contextualização teórica da resiliência;

- justificação conceitual do seu índice;

- fundamentar:

  - uso da curva de resiliência;

  - foco em eventos extremos raros;

  - distinção entre confiabilidade e resiliência;

- apoiar a seção de revisão da literatura.

⚠️ Não substitui:

- artigos técnicos específicos sobre falha física de LT;

- modelos estruturais detalhados.

### 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- é uma das revisões mais completas e bem estruturadas sobre resiliência energética;

- fundamenta diretamente o enquadramento teórico da sua tese;

- sustenta conceitualmente a necessidade de novos índices;

- apoia fortemente a narrativa científica do trabalho.

### 8) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas energéticos e elétricos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - revisão da literatura;

  - resiliência dos sistemas elétricos;

  - lacuna metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo não modela diretamente linhas de transmissão, mas fornece a base conceitual mais sólida para justificar por que a sua tese é necessária e onde os trabalhos existentes falham ao não tratar a resiliência física e temporal das LT de forma integrada.

➡ Artigo estruturante, essencial para o capítulo teórico da tese.