Identification of Vulnerable Components In Integrated systems Under the Background of Resilience

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Identification of Vulnerable Components In Integrated Systems Under the Background of Resilience – POWERCON.pdf

2021 Identification of Vulnerab…

Título: Identification of Vulnerable Components in Integrated Systems Under the Background of Resilience
Autores: Gaohui Chen; Deqiang Lian; Bin Yu; Liguo Weng
Fonte: IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON 2021)
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- identificar componentes vulneráveis em sistemas integrados eletricidade–gás natural;

- considerando explicitamente o conceito de resiliência sob eventos extremos;

- com base na interdependência funcional entre sistemas elétricos e de gás;

- utilizando teoria de redes complexas, índices topológicos e operacionais.

O foco explícito é:

- vulnerabilidade de linhas de transmissão e fontes de gás;

- impacto cruzado gás → eletricidade;

- avaliação sistémica, não estrutural-mecânica.

➡ O foco é resiliência sistémica integrada, com ênfase em identificação de componentes críticos, não em falha física direta de LT.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Modelagem integrada eletricidade–gás (TSGF)

O artigo constrói um modelo integrado transitório composto por:

- rede elétrica (equilíbrio nodal, limites operacionais);

- rede de gás natural com Transient-State Gas Flow (TSGF);

- acoplamento via geradores a gás (conversão gás → potência).

A função objetivo minimiza:

- custos de operação elétrica;

- custos de fornecimento de gás;

- custos de shedding elétrico e de gás.

➡ Modelagem integrada consistente e atual, adequada para estudos de interdependência.

#### 2.2 Índices de vulnerabilidade propostos (contribuição principal)

O artigo define três fatores de vulnerabilidade, que compõem um índice abrangente:

- Fator de vulnerabilidade por acoplamento (V₁)

  - mede o impacto da falha de fontes de gás na redistribuição dos fluxos elétricos;

  - usa entropia da distribuição de fluxos de potência (Eq. 25–27).

- Fator de vulnerabilidade topológica (V₂)

  - baseado na capacidade de transmissão mínima entre pares gerador–carga;

  - inspirado no princípio do fluxo máximo e caminhos mínimos (Eq. 28–29).

- Fator de vulnerabilidade operacional (V₃)

  - avalia a pulsação de fluxo após a perda de uma linha;

  - novamente formulado via entropia de fluxo (Eq. 30–32).

O índice de vulnerabilidade composto é então dado por:

V(m)=α1V1(m)+α2V2(m)+V3(m)

➡ Contribuição metodológica clara para priorização de linhas vulneráveis.

### 3) Avaliação e validação dos índices

A validação é feita por:

- ataques deliberados (remoção das linhas mais vulneráveis);

- ataques aleatórios (remoção aleatória de linhas);

- comparação via:

  - eficiência de rede (Eq. 34–36);

  - eficiência de transmissão do sistema (Eq. 37).

Resultados principais (Tabelas II e III, p. 4–5):

- ataques deliberados causam:

  - queda da eficiência de rede para ≈ 7,6% após 10 ataques;

  - queda da eficiência de transmissão para ≈ 43%;

- ataques aleatórios mantêm o sistema acima de ≈ 83–90%.

➡ Validação convincente da capacidade do índice em identificar componentes críticos.

### 4) Estudo de caso

O estudo de caso utiliza:

- IEEE 30-bus system (rede elétrica);

- rede belga de gás de 20 nós;

- três geradores elétricos alimentados por gás.

Resultados adicionais:

- identificação de linhas mais vulneráveis (Tabela I);

- identificação de fontes de gás críticas (Tabela IV);

- demonstração clara de que a resiliência global depende fortemente desses componentes.

➡ Caso de estudo bem estruturado, embora baseado em sistemas teste.

### 5) Limitações face ao foco da sua tese

⚠️ Limitações relevantes:

- Ausência de modelagem física de falha

  - não há vento, gelo, temperatura ou incêndio;

  - falhas são abstratas (remoção de componentes).

- Resiliência ≠ fragilidade estrutural

  - não há curvas de fragilidade;

  - não há relação clima → dano físico → reparo.

- Escala sistémica

  - análise ao nível da rede;

  - não ao nível estrutural das LT individuais.

➡ Limitações claras para uma tese focada em resiliência física de linhas de transmissão.

### 6) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Identificação de linhas críticas | ✅ |
| Resiliência sistémica | ✅ |
| Interdependência energia–gás | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ (contexto, não modelados) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/sistémica: alta

### 7) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil como apoio metodológico complementar, especialmente para:

- justificar a identificação e priorização de linhas críticas;

- discutir resiliência sistémica vs. resiliência física;

- integrar, se desejado, um nível superior de análise ao seu índice (ex.: impacto sistémico da falha de uma LT).

⚠️ Não deve ser usado:

- como base de modelagem física;

- para calibração de fragilidade climática;

- como núcleo metodológico principal.

### 8) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (USO COMPLEMENTAR / NÃO CENTRAL)

Justificativa técnica:
O artigo:

- contribui para a identificação de componentes vulneráveis;

- é metodologicamente sólido no contexto sistémico;

- não trata falha física climática, mas complementa a visão de resiliência.

➡ Deve ser mantido como referência secundária, não como pilar central.

### 9) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado (complementar)

- Foco: Identificação de componentes vulneráveis em sistemas energia–gás

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - revisão da literatura;

  - resiliência dos sistemas elétricos (nível sistémico)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo não modela a resiliência física das linhas, mas oferece uma ferramenta sólida para identificar quais linhas mais impactam a resiliência global de sistemas interdependentes.

➡ Útil para complementar a narrativa sistémica da tese, sem substituir o núcleo estrutural-climático do seu trabalho.