Metrics and enhancement strategies for grid resilience and reliability during natural disaster

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de revisão técnica aprofundada, publicado na Applied Energy (Elsevier, Q1), com foco explícito na distinção conceitual entre resiliência e fiabilidade, na sistematização de métricas quantitativas e na catalogação de estratégias de reforço da rede elétrica face a desastres naturais.

➡️ Documento estruturante do estado da arte, com forte densidade conceitual, matemática e organizacional. Não propõe um novo índice único, mas organiza e critica criticamente os existentes.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese estruturada)

### 2.1 Diferenciação formal entre resiliência e fiabilidade

O artigo estabelece, de forma clara e normativa, que:

- Fiabilidade (reliability):

  - associada a eventos LIHF (Low Impact, High Frequency);

  - foco em continuidade do serviço e qualidade de fornecimento;

  - métricas clássicas: SAIDI, SAIFI, CAIDI, LOLP, LOLE, EENS.

- Resiliência (resilience):

  - associada a eventos HILP/HILF (High Impact, Low Probability/Frequency);

  - foco em absorção, adaptação e recuperação;

  - envolve explicitamente o tempo de recuperação e estados degradados.

A relação é sintetizada graficamente nas Fig. 4 e 5 (págs. 4–5), onde:

reliability ⊂ resilience ⊂ power quality.

➡️ Esta distinção é crítica e diretamente alinhada com o enquadramento conceitual da sua tese.

### 2.2 Classificação estruturada da resiliência

O artigo propõe uma classificação multidimensional da resiliência (Tabela 2, pág. 4), segundo:

- Performance: ativa / passiva;

- Fase temporal: antes, durante e após o evento;

- Implementação: planeamento vs. operação;

- Interdependência: económica, humana, cadeia de suprimentos;

- Tipo de evento: físico vs. cibernético.

➡️ Esta taxonomia é extremamente útil para posicionar o seu índice de resiliência das LTs como uma métrica física, infraestrutural e pós-evento.

### 2.3 Métricas de resiliência sistematizadas (contribuição central)

O artigo faz uma das mais completas revisões de métricas de resiliência existentes até 2021, incluindo:

#### (i) Métricas desempenho × tempo

- Resilience Triangle (Bruneau);

- Resilience Trapezoid (incluindo estado degradado pós-evento);

- Resilience Curve (Fig. 6, 8 e 9).

As equações (págs. 6–8) formalizam:

- degradação da funcionalidade Q(t);

- integral de perda de desempenho;

- tempos de deterioração e recuperação.

#### (ii) Métrica FLEP (ΦΛΕΠ)

Detalhada na Tabela 5 (pág. 9):

- Φ – rapidez da degradação;

- Λ – profundidade da degradação;

- Ε – duração do estado degradado;

- Π – rapidez da recuperação.

➡️ Apesar de elegante, os próprios autores reconhecem ambiguidade operacional e dificuldade prática de aplicação direta.

#### (iii) Métricas topológicas e MCDM

- uso de teoria dos grafos (centralidade, conectividade);

- métodos MCDM com ponderação subjetiva (Fig. 10).

➡️ Elevada complexidade e forte dependência de pesos arbitrários.

### 2.4 Fatores físicos e probabilísticos de falha

O artigo reconhece explicitamente que:

- a falha física de componentes (linhas, ramos) pode ser modelada por distribuições lognormais dependentes da severidade do desastre (Eq. 4, pág. 6);

- há ligação conceitual entre intensidade do evento climático e probabilidade de falha, mas sem desenvolvimento específico para linhas de transmissão.

### 2.5 Estratégias de reforço da resiliência e fiabilidade

Os autores sistematizam estratégias em dois grandes grupos:

- Hardening físico:

  - reforço estrutural;

  - redundância;

  - soterramento (distribuição);

- Estratégias operacionais:

  - automação;

  - self-healing;

  - ilhamento intencional;

  - gestão de cargas críticas.

➡️ A transmissão é tratada de forma genérica, sem aprofundamento estrutural em LTs.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

❌ Não propõe:

- um índice único, simples e aplicável;

- uma métrica específica para linhas de transmissão;

- ligação explícita e operacional clima → falha física da LT → impacto sistémico.

❌ Grande parte das métricas:

- é difícil de operacionalizar;

- depende de dados nem sempre disponíveis;

- envolve elevada carga computacional ou subjetividade (MCDM).

➡️ Essas limitações são explicitamente reconhecidas pelos autores.

## 4. Valor real para a tese

🟢 Valor ALTÍSSIMO (artigo estruturante)

Este trabalho é fundamental porque:

- consolida e organiza todas as principais métricas existentes;

- demonstra claramente que não há consenso nem padronização;

- evidencia a lacuna prática que a sua tese pretende preencher;

- fornece base conceitual, matemática e bibliográfica para comparação direta com o seu índice;

- legitima cientificamente a busca por uma métrica mais simples, física e específica para LTs.

## 5. Encaixe na tese

- ☑ Revisão da literatura (estado da arte em métricas de resiliência)

- ☑ Fundamentação conceitual (resiliência vs. fiabilidade)

- ☑ Identificação explícita da lacuna científica

- ☑ Justificativa da proposta de novo índice

- ⛔ Aplicação direta a LTs (não)