2021 Resilience assessment and improvement of distribution networks against extreme weather events-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Resilience assessment and improvement of distribution networks against extreme weather events – ELSEVIER.pdf
Título: Resilience assessment and improvement of distribution networks against extreme weather events
Autores: Amir Najafi Tari; Mohammad Sadegh Sepasian; Meghdad Tourandaz Kenari
Fonte: International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Elsevier
Ano: 2021
DOI: 10.1016/j.ijepes.2020.106414

2021 Resilience assessment and …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- avaliar e melhorar a resiliência de redes de distribuição frente a eventos climáticos extremos, principalmente tempestades e ventos severos;

- propor um framework quantitativo em três etapas:

  - modelagem probabilística do evento extremo (vento);

  - avaliação da vulnerabilidade de componentes (postes e condutores);

  - otimização de estratégias de hardening da rede;

- aplicar o método a uma rede real de distribuição, considerando:

  - ENS (Energy Not Supplied),

  - VoLL (Value of Lost Load),

  - tempos de reparo,

  - orçamento limitado.

➡ O foco é resiliência física e operacional de redes de distribuição, com forte base probabilística.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes)

### 2.1 Modelagem explícita da fragilidade física

Contribuição técnica sólida:

- uso de curvas de fragilidade para:

  - postes,

  - condutores;

- probabilidade de falha expressa como função exponencial da velocidade do vento;

- consideração explícita de:

  - envelhecimento dos postes (deslocamento da curva de fragilidade);

  - diferenças entre materiais (madeira, concreto);

- modelagem da linha como sistema em série (postes + condutores).

➡ Muito alinhado com a abordagem clássica de fragilidade estrutural.

### 2.2 Avaliação probabilística via Monte Carlo

Aspectos metodológicos relevantes:

- uso de Simulação de Monte Carlo (MCS) para:

  - gerar estados de falha;

  - estimar ENS;

  - avaliar tempos de reparo;

- integração de:

  - intensidade do evento,

  - vulnerabilidade dos componentes,

  - resposta do sistema.

➡ Metodologia robusta e bem aceita na literatura.

### 2.3 Índice de resiliência baseado em ENS e trapézio de resiliência

O artigo utiliza:

- ENS ponderado por VoLL como métrica central;

- trapézio de resiliência (desempenho × tempo), com extração de:

  - inclinação na degradação (Rd),

  - inclinação na recuperação (Rr),

  - área do trapézio (A).

➡ Métrica quantitativa e defensável, ainda que sistêmica.

### 2.4 Otimização do hardening da rede

Contribuições adicionais:

- formulação de um problema de otimização:

  - minimização de ENS + custo de hardening;

  - restrição orçamentária;

- uso de Algoritmo Genético (GA);

- estratégias analisadas:

  - gestão de vegetação,

  - substituição/upgrade de postes,

  - reparo/reforço estrutural.

➡ Forte contribuição prática para planejamento resiliente.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Limitações importantes:

- Escopo restrito à distribuição

  - redes radiais,

  - níveis de tensão baixos/médios;

  - comportamento estrutural distinto de LT.

- Linhas de transmissão não são tratadas

  - torres metálicas não modeladas;

  - esforços mecânicos simplificados;

  - ausência de efeitos como galloping, ice loading, wildfire.

- Resiliência avaliada de forma sistêmica

  - índice não é intrínseco ao ativo “linha”;

  - depende fortemente de ENS e VoLL.

➡ Limitações claras para extrapolação direta a linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ (apenas postes/condutores de DN) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (vento/tempestade) |
| Recuperação física | ✅ |
| Metodologia probabilística | ✅ |
| Índice focado em LT | ❌ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil, mas não central.

### Deve ser usado:

- na revisão da literatura metodológica;

- como:

  - exemplo consolidado de uso de fragilidade + MCS;

  - referência para estratégias de hardening;

- para reforçar a ideia de que:

  - redes aéreas são altamente vulneráveis a vento;

  - métodos atuais focam mais distribuição do que transmissão.

### Não deve ser usado:

- como base direta do seu índice de resiliência de LT;

- como modelo físico de torres/condutores de transmissão;

- como validação empírica principal.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- artigo Elsevier sólido e bem estruturado;

- metodologia madura e amplamente citada;

- contribui para o estado da arte metodológico;

- útil para fundamentar lacunas entre DN × LT.

➡ Deve entrar como suporte metodológico, não como núcleo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2021)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física e hardening de redes de distribuição sob eventos extremos

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Contextualização metodológica

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,8 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como avaliar e otimizar a resiliência física de redes aéreas de distribuição usando fragilidade, Monte Carlo e hardening.
A sua tese avança um nível acima, focando linhas de transmissão, eventos extremos mais severos e um índice próprio mais direto e aplicável.