2021 Resilience-Oriented Transmission Line Fragility Modeling and Real-Time Risk Assessment of Thunderstorms-IEEE

## Artigo (2021)

Título: Resilience-Oriented Transmission Line Fragility Modeling and Real-Time Risk Assessment of Thunderstorms
Autores: Jie Bao; Xin Wang; Yihui Zheng; Feng Zhang; Xuyong Huang; Peng Sun; Zuyi Li
Fonte: IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 36, no. 4
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Resilience-Oriented Transmission Line Fragility Modeling and Real-Time Risk Assessment of Thunderstorms-IEEE.pdf

2021 Resilience-Oriented Transm…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- modelar a fragilidade de linhas de transmissão frente a tempestades com descargas atmosféricas, usando dados reais;

- estabelecer uma função de fragilidade probabilística que relaciona a duração da tempestade à probabilidade de desligamento (trip-out);

- propor um modelo de avaliação de risco em tempo real, atualizado dinamicamente com:

  - localização da tempestade,

  - corrente de pico do raio,

  - número de strokes subsequentes.

O foco é explicitamente resiliência das linhas de transmissão, e não apenas confiabilidade sistêmica ou resposta operacional.

➡ Trata-se de um artigo núcleo, alinhado diretamente com o tema da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas (altamente relevantes)

### 2.1 Modelagem de fragilidade orientada à resiliência

Contribuição central do trabalho:

- definição explícita de uma função de fragilidade:

P(t)=11+100.005(400-t)

onde:

- t= duração da tempestade (minutos),

- P(t)= probabilidade de trip-out da linha.

Características relevantes:

- baseada em dados reais de desligamentos (2014–2016);

- ajustada por mínimos quadrados ponderados, atribuindo maior peso às durações com maior número de falhas;

- abordagem coerente com literatura moderna de fragilidade estrutural aplicada a sistemas elétricos.

➡ Esta formulação é diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.2 Uso explícito de dados reais em larga escala

O estudo utiliza:

- >17 milhões de descargas atmosféricas detectadas;

- centenas de desligamentos reais;

- 1031 linhas, 109.835 torres, 29 estações de detecção;

- precisão espacial ≈ 500 m, compatível com IEC 62858:2015.

➡ Isso dá robustez estatística, algo raro em estudos de resiliência.

### 2.3 Integração clima → fragilidade → risco dinâmico

O artigo constrói uma cadeia completa:

- evento climático (tempestade + raios);

- fragilidade da linha (probabilidade de falha);

- avaliação de risco em tempo real, com atualização a cada 5 minutos.

Diferenciais:

- uso de Affinity Propagation (AP) para clusterização de tempestades;

- uso de rede neural feed-forward para classificação rápida em tempo real;

- comparação com modelos AHP e modelos estáticos.

➡ Essa integração é perfeitamente compatível com um índice de resiliência temporal.

## 3) Limitações críticas (controláveis)

⚠️ Limitações identificadas:

- Foco exclusivo em descargas atmosféricas

  - não trata vento extremo, gelo, incêndios, temperatura.

- Fragilidade estatística, não mecânica

  - não modela esforço mecânico em torres/condutores;

  - não usa curvas força–falha estruturais.

- Aplicação regional específica

  - dados da China (necessária adaptação ao SIN brasileiro ou PT).

➡ Nenhuma dessas limitações invalida o artigo; todas são contornáveis na sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Direto |
| Evento climático extremo | ✅ Raios / tempestades |
| Fragilidade explícita | ✅ |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Abordagem temporal | ✅ |
| Dados reais | ✅ |
| Resiliência quantitativa | ✅ |

➡ Aderência direta: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- fundamentar o conceito de fragilidade de LT;

- justificar o uso de eventos climáticos específicos;

- embasar modelos probabilísticos dependentes do tempo;

- servir como referência IEEE de alto impacto.

Pode ser usado em:

- contextualização;

- revisão da literatura;

- justificativa metodológica;

- comparação de abordagens;

- base conceitual do seu índice de resiliência.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO CENTRAL DA TESE)

Justificativa técnica:

- aborda diretamente resiliência de linhas;

- utiliza fragilidade explícita;

- baseia-se em dados reais massivos;

- está alinhado com a literatura IEEE de ponta;

- fornece estrutura metodológica reaproveitável.

Este artigo não dilui o foco — ele define o estado da arte.

## 7) Classificação resumida (para a tabela parcial)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade e risco em tempo real de linhas de transmissão sob tempestades

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo é um dos pilares técnicos para uma tese sobre resiliência das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos.
Ele fornece exatamente o que muitos trabalhos apenas citam: fragilidade explícita, dados reais e avaliação temporal do risco.