2022 A Fast and Scalable Transmission Switching Algorithm for Boosting Resilience of Electric Grids Impacted by Extreme Weather Events-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

Referência
T. Hussain, S. Suryanarayanan, T. M. Hansen, S. M. Shafiul Alam,
“A Fast and Scalable Transmission Switching Algorithm for Boosting Resilience of Electric Grids Impacted by Extreme Weather Events”,
IEEE Access, vol. 10, pp. 57893–57901, 2022, doi:10.1109/ACCESS.2022.3179470.

2022 A Fast and Scalable Transm…

### 1. Natureza do documento

Artigo científico-técnico, publicado em periódico IEEE Access, com foco explícito em resiliência operacional de redes de transmissão sob eventos climáticos extremos (EWEs).

O trabalho insere-se diretamente na literatura de:

- Transmission Switching (TS),

- Operational resilience,

- Post-contingency load shedding reduction.

✔️ Documento totalmente alinhado ao tema central da sua tese.

### 2. Conteúdo técnico (síntese estruturada)

#### 2.1 Problema tratado

O artigo aborda um ponto crítico da resiliência operacional:

- Grandes eventos climáticos extremos causam contingências múltiplas (N-2);

- Mesmo após redispatch, ocorre load shedding significativo;

- Algoritmos clássicos de TS (ESM, MIP) são computacionalmente inviáveis para sistemas reais.

Os autores definem resiliência de forma clara e operacional:

capacidade de reduzir ou recuperar carga interrompida após um EWE, medida via load shed reduction (LSR).

#### 2.2 Contribuição metodológica central

É proposto o algoritmo LiSTS (Linear Sensitivity-based Transmission Switching), cujas características técnicas são:

- Uso de LODF (Line Outage Distribution Factors) para identificar ramos candidatos;

- Seleção de linhas cujo desligamento induz contrafluxo em ramos sobrecarregados;

- Compatibilidade direta com DCOPF e ACOPF, sem reformulação MIP;

- Complexidade computacional reduzida e alta escalabilidade.

O fluxograma do algoritmo (Fig. 2, pág. 3) deixa explícita a lógica:

- Identificação de ramos próximos ao limite;

- Aplicação da matriz de sensibilidade;

- Avaliação sequencial de poucos candidatos (ν = 5);

- Seleção do TS que minimiza load shedding.

#### 2.3 Validação e resultados

Os resultados são extensivos e robustos:

- Sistemas teste: IEEE 39, IEEE 118 e Polish 2383-bus;

- Desempenho:

  - ≥ 95 % da LSR do método exaustivo (ESM);

  - ordem de grandeza mais rápido que ESM;

- Paralelização (LiSTSp) demonstra excelente escalabilidade em HPC.

📌 A Tabela 2 (pág. 4) confirma a elevada eficácia da métrica de resiliência adotada.

#### 2.4 Estudo de caso real (Hurricane Harvey, 2017)

Este é um ponto particularmente relevante para o seu trabalho:

- Aplicação a um modelo sintético realista do ERCOT (~2000 buses);

- Integração de:

  - perdas reais de linhas de transmissão;

  - desligamento/derating de geração;

  - trajetória real do furacão (GIS);

- Resultados:

  - recuperação de 45 MW de carga;

  - tempo de cálculo reduzido de horas (ESM) para minutos (LiSTS);

  - potencial mitigação econômica estimada em US$ 281 milhões.

Este estudo consolida a viabilidade prática do método.

### 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de extremamente forte, o artigo apresenta limites claros:

- Resiliência definida apenas como LSR, sem curva completa desempenho × tempo;

- Abordagem operacional, não estrutural (não modela falha física de torres/condutores);

- Não integra explicitamente múltiplos estressores climáticos (vento + chuva + raios);

- Não propõe um índice de resiliência unificado, simples e transportável.

⚠️ Essas limitações reforçam a lacuna que a sua tese pretende preencher.

### 4. Valor real para a tese

Este artigo é altamente estratégico para o seu doutoramento:

- ✔️ Fundamenta a resiliência como métrica operacional mensurável;

- ✔️ Justifica o uso de indicadores quantitativos baseados em desempenho;

- ✔️ Serve como benchmark metodológico;

- ✔️ Sustenta a necessidade de um índice mais simples e geral (seu objetivo).

### 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

### 6. Encaixe na tese

- Revisão da literatura (estado da arte em TS e resiliência);

- Resiliência dos sistemas elétricos;

- Fundamentação metodológica;

- Justificativa da lacuna científica (complexidade vs. aplicabilidade).

### 7. Síntese final

Este é um artigo de referência na literatura recente sobre resiliência operacional de redes de transmissão sob eventos climáticos extremos. Ele demonstra que ganhos reais de resiliência são possíveis sem reforço físico, apenas via reconfiguração inteligente da rede — e, ao mesmo tempo, evidencia que os métodos atuais ainda são complexos, computacionalmente intensivos e pouco generalizáveis, abrindo espaço direto para a contribuição original da sua tese.

📌 Classificação resumida

- Decisão: Guardado

- Importância para a tese: Altíssima

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9,5 / 10

Quando desejar, envie o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você indicar explicitamente.