2022 Determining an Operation Sequence for Proactive Islanding of the Power Grid-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
S. Biswas, V. A. Centeno, Determining an Operation Sequence for Proactive Islanding of the Power Grid, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT), 2022. DOI: 10.1109/ISGT50606.2022.9817522.

2022 Determining an Operation S…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico, publicado em conferência IEEE de elevado prestígio na área de Smart Grids e sistemas de potência. O trabalho propõe métodos heurísticos rápidos para definir a sequência operacional de abertura de linhas de transmissão com o objetivo de realizar islanding proativo do sistema elétrico diante de eventos extremos, prevenindo falhas em cascata.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Problema abordado

- Durante eventos extremos (HILP), a fragmentação controlada da rede em ilhas auto-suficientes pode aumentar a resiliência.

- Embora o conceito de proactive islanding já exista, não havia na literatura um método sistemático para definir a sequência ótima de chaveamentos das linhas.

- O problema é combinatorial (n!), inviável para otimização exata em tempo quase real.

### 2.2 Metodologia proposta

Os autores propõem dois algoritmos heurísticos baseados em fatores de sensibilidade LODF:

#### a) Forward Approach (LODF-based)

- Parte da topologia intacta.

- A cada passo, seleciona-se a linha cuja abertura minimiza o carregamento agregado das 5 linhas mais carregadas após a contingência.

- Utiliza LODF para estimar redistribuição de fluxos, evitando cálculo AC completo em cada iteração.

#### b) Backward Approach (GLODF-based)

- Parte da topologia já ilhada (todas as linhas do cut-set abertas).

- Reconecta-se virtualmente uma linha por vez (ordem inversa), escolhendo aquela que menos agrava sobrecargas.

- Usa Generalized LODF (GLODF) para múltiplas contingências simultâneas.

Ambos os métodos:

- Mantêm tensões dentro dos limites ANSI (0,95–1,05 pu);

- Evitam sobrecargas em linhas;

- São computacionalmente eficientes e adequados a aplicações quase em tempo real.

### 2.3 Estudo de caso

- Aplicação no sistema IEEE 39 barras (10 máquinas).

- Separação do sistema em duas ilhas, com redispatch prévio de geração.

- Comparação entre:

  - sequência aleatória,

  - método forward,

  - método backward.

Resultados principais (Tabelas I e II, págs. 4–5):

- Sequência aleatória: múltiplas sobrecargas e violações de tensão.

- Métodos propostos: zero sobrecargas, menor número de violações de tensão.

- O método backward apresentou desempenho ligeiramente superior em termos de tensão.

## 3. Enquadramento face à sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão)

### Pontos de forte aderência

- Atua diretamente na rede de transmissão (bulk power system).

- Endereça eventos extremos HILP e falhas em cascata.

- Enquadra-se claramente no conceito de resiliência operacional.

- Utiliza:

  - sensibilidade estrutural da rede,

  - análise contingencial,

  - ações preventivas (antes do colapso),

  - critérios físicos claros (fluxo e tensão).

### Limitações face ao seu foco específico

- Não propõe índice quantitativo de resiliência (atua no domínio operacional).

- Não modela explicitamente:

  - dano físico a torres/condutores,

  - vento, gelo, incêndios, corrosão, etc.

- Assume redispatch e load shedding prévios ideais.

- Análise estática (steady-state), sem dinâmica transitória.

## 4. Valor real para a tese

- Muito elevado como referência metodológica e conceitual:

  - excelente para a revisão da literatura em resiliência da transmissão;

  - reforça a importância de ações proativas estruturais e operacionais;

  - pode ser usado como contraponto ao seu índice:

    - este artigo → “como agir”;

    - sua tese → “como medir”.

- Útil para:

  - justificar que resiliência não é apenas robustez física;

  - mostrar a lacuna entre decisão operacional e métrica unificadora.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Islanding proativo e definição de sequência operacional em redes de transmissão

- Nível de importância para a tese: Alto

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Contextualização

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 8,0 / 10

Pode enviar o próximo artigo de 2022 quando desejar.