2023 Adapting overhead lines to climate change-Are dynamic ratings the answer-ELSEVIER

Artigo (2023 – embora publicado originalmente em 2013)
Título: Adapting overhead lines to climate change: Are dynamic ratings the answer?
Autores: Lucy C. Cradden; Gareth P. Harrison
Fonte: Energy Policy, Elsevier
Arquivo: 2023 Adapting overhead lines to climate change-Are dynamic ratings the answer-ELSEVIER.pdf

2023 Adapting overhead lines to…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como foco central:

- Avaliar o impacto das alterações climáticas (aumento de temperatura e variabilidade meteorológica) na capacidade térmica (ampacity) de linhas aéreas de transmissão e distribuição;

- Investigar se os Dynamic Line Ratings (DLR) constituem uma solução técnica e economicamente eficiente para mitigar eventuais perdas de capacidade;

- Desenvolver um modelo probabilístico horário baseado em dados do UK Climate Projections 2009 (UKCP09), incluindo temperatura, radiação solar e uma reconstrução estatística do vento.

O conceito de resiliência aqui é tratado como:

capacidade operacional de manter o transporte de potência sem ultrapassar limites térmicos, face a mudanças climáticas graduais.

Não existe tratamento de:

- falhas estruturais,

- colapso de torres,

- ruptura de condutores,

- nem danos físicos provocados por eventos extremos rápidos.

➡ O foco é resiliência térmica-operacional da capacidade de transporte, não resiliência estrutural das linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Modelagem física da ampacidade

O artigo utiliza diretamente a equação de balanço térmico do condutor, conforme a IEEE Std 738-2006:

qJ+qS=qC+qR

e a expressão da corrente máxima admissível:

I=qC+qR-qSR(Tc)

onde:

- qJé o aquecimento Joule,

- qSo aquecimento solar,

- qCo arrefecimento convectivo,

- qRo arrefecimento radiativo,

- R(Tc)a resistência elétrica à temperatura do condutor.

Isto dá ao artigo uma base física sólida para análise térmica de linhas aéreas.

2023 Adapting overhead lines to…

### 2.2 Integração de clima probabilístico

Os autores utilizam:

- séries temporais horárias do UKCP09 Weather Generator,

- cenários probabilísticos (2050s, emissões médias),

- reconstrução estatística do vento a partir do PET (Penman–Monteith).

Este ponto é metodologicamente muito forte:

introduz a noção de risco probabilístico de violação térmica de ampacidade.

2023 Adapting overhead lines to…

### 2.3 Resultados quantitativos principais

Alguns números relevantes:

- Redução dos piores casos de rating no verão:

  - até –12,6% (local 1Ed),

  - cerca de –10% (2Gy),

  - cerca de –5,5% (3Wa).

Tabela 3 do artigo.

2023 Adapting overhead lines to…

- Aumento do risco de operar abaixo do rating nominal:

  - por exemplo, no local 1Ed no verão:

    - de 2,50% → 3,29%.

Tabela 4 do artigo.

2023 Adapting overhead lines to…

- Conclusão forte:

mesmo sob mudança climática, o aumento do risco térmico é pequeno e pode ser mitigado eficientemente com DLR.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Este é o ponto decisivo.

O artigo:

- ❌ Não modela falhas físicas das linhas:

  - não há ruptura de cabos,

  - não há colapso de torres,

  - não há esforços de vento extremos,

  - não há gelo, fogo, descargas atmosféricas.

- ❌ Não trabalha com eventos extremos rápidos:

  - apenas mudanças graduais de clima médio;

  - nada de tempestades severas, tornados, downbursts.

- ❌ Não constrói curvas de fragilidade estrutural.

- ❌ Não aborda tempo de reparo, logística de recuperação, nem indisponibilidade física.

Ou seja:

a linha nunca “falha”; apenas transporta menos corrente.

Isto coloca o artigo fora do núcleo físico da resiliência de linhas de transmissão que você está construindo.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ (como elemento térmico) |
| Eventos climáticos extremos | ❌ (apenas clima médio/projetado) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência térmica-operacional | ✅ |
| Probabilidade e risco | ✅ |
| Base para índice físico de resiliência | ⚠️ muito indireta |

➡ Aderência: média-baixa para sua tese.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado com qualidade para:

- justificar a importância do clima no desempenho das linhas;

- mostrar que variáveis meteorológicas afetam diretamente a capacidade operacional;

- apoiar uma seção de “Resiliência Operacional vs Resiliência Física”;

- mostrar que DLR é uma solução de curto prazo, mas não resolve falhas estruturais.

Não deve ser usado:

- como base metodológica principal do seu índice de resiliência;

- como referência de eventos extremos;

- como modelo de falha física.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência secundária / complementar)

Justificativa:

Apesar de não tratar da falha física das linhas, o artigo:

- é tecnicamente sólido,

- usa modelagem física real,

- introduz risco probabilístico aplicado às LT,

- trata diretamente de impacto climático sobre desempenho das linhas.

É valioso para:

delimitar claramente o que é resiliência térmica-operacional e onde ela termina.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impacto das alterações climáticas na ampacidade térmica de linhas aéreas e uso de Dynamic Line Rating

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos (aspecto operacional)

  - Justificativa da escolha (diferenciar resiliência física vs operacional)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é excelente para mostrar que:

“Manter a linha em serviço não é o mesmo que torná-la fisicamente resiliente.”

Ele fortalece o argumento de que:

- DLR melhora a operação,

- mas não substitui a necessidade de modelar falha estrutural, fragilidade e recuperação física.

Exatamente o tipo de contraponto que valoriza a originalidade da sua tese.