2023 Enhancing Power Grid Resilience Against Ice Storms-State-of-the-Art, Challenges, Needs, and Opportunities-IEEE

Arquivo (2023)
Título: Enhancing Power Grid Resilience Against Ice Storms: State-of-the-Art, Challenges, Needs, and Opportunities
Autores: Jason Aquino; Josue Campos do Prado; Hamidreza Nazaripouya; Augusto Zanin Bertoletti
Fonte: IEEE Access, vol. 11, 2023
DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3286532

2023 Enhancing Power Grid Resil…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- analisar, classificar e sistematizar os métodos existentes para aumentar a resiliência de redes elétricas frente a tempestades de gelo;

- com ênfase direta em linhas aéreas de transmissão e distribuição;

- cobrindo planejamento de longo prazo, curto prazo e mecanismos operacionais de mitigação e recuperação.

O próprio resumo afirma que os principais ativos afetados por tempestades de gelo são as linhas de transmissão e distribuição, devido a:

- sobrepeso mecânico;

- galloping;

- flashover;

- colapso estrutural de torres e postes

2023 Enhancing Power Grid Resil…

.

➡ O foco é resiliência física e operacional das linhas aéreas sob um evento climático extremo específico: tempestades de gelo.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Modelagem física do fenômeno de gelo

O artigo descreve:

- o processo termodinâmico de formação de gelo;

- tipos de gelo (glaze, rime, mixed);

- equações para estimativa da espessura de gelo em função de:

  - densidade,

  - taxa de precipitação,

  - tempo,

  - vento,

  - altitude

2023 Enhancing Power Grid Resil…

.

Isso conecta diretamente clima → carga mecânica → falha física da LT.

### 2.2 Fragilidade estrutural explícita

O artigo apresenta modelos probabilísticos de falha de:

- torres de transmissão;

- segmentos de linha;
em função da espessura de gelo, com funções exponenciais de falha como:

λT=f(Ri,Ro)
λL=e11RiRo18⋅Δl

onde:

- Rié a espessura real do gelo,

- Roé o valor de projeto,

- λrepresenta taxa de falha

2023 Enhancing Power Grid Resil…

.

➡ Isto é exatamente curva de fragilidade física aplicada às linhas de transmissão.

### 2.3 Separação formal das estratégias de resiliência

O artigo estrutura a resiliência em três camadas:

- Planejamento de longo prazo

  - Avaliação de resiliência;

  - Anti-icing devices;

  - Reforço estrutural;

  - Planejamento estocástico de expansão.

- Planejamento de curto prazo

  - Outage scheduling;

  - Preventive dispatch;

  - Pré-posicionamento de dispositivos móveis de degelo (MIMD).

- Operação

  - Detecção de gelo;

  - Remoção mecânica;

  - Degelo térmico;

  - Re-despacho de potência.

Classificação mostrada no fluxograma da Figura 4 do artigo

2023 Enhancing Power Grid Resil…

.

### 2.4 Integração clima → falha → operação → recuperação

O artigo mostra claramente:

- como eventos climáticos extremos geram cargas físicas;

- como isso gera falhas estruturais;

- como as falhas impactam a rede;

- e como a recuperação depende de:

  - logística,

  - recursos,

  - interdependência com transporte e energia.

Isso coincide diretamente com o seu conceito de:

Resiliência física + recuperação temporal da linha de transmissão.

## 3) Limitações em relação à sua tese

Apesar de extremamente alinhado, o artigo:

- é focado exclusivamente em ice storms;

- não cobre:

  - ventos extremos,

  - incêndios florestais,

  - ondas de calor,

  - descargas atmosféricas,

  - chuvas intensas.

Ou seja:

- ele é um caso particular de resiliência climática, não um modelo universal.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (tempestade de gelo) |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Curvas clima → dano → falha | ✅ |
| Recuperação e restauro | ✅ |
| Resiliência quantitativa | ✅ |
| Aplicação direta ao seu índice | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Um dos artigos mais importantes do seu corpus.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado para:

- justificar:

  - a necessidade de índices físicos de resiliência;

- embasar:

  - curvas de fragilidade de LT;

  - relação entre clima extremo e falha mecânica;

- estruturar:

  - separação entre planejamento, operação e recuperação;

- servir como modelo de arquitetura conceitual da sua tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:
Este artigo:

- é exatamente sobre resiliência de linhas de transmissão;

- sob evento climático extremo real;

- com base física, estrutural, probabilística e operacional;

- possui profundidade técnica suficiente para doutoramento.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Resiliência física e operacional de LT contra tempestades de gelo |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Revisão da literatura; Resiliência das LT; Metodologia adotada; Justificativa científica |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 9,7 / 10 |

📌 Síntese final
Este artigo é praticamente um “manual técnico” de resiliência física de linhas aéreas sob eventos climáticos extremos.
Ele se encaixa perfeitamente no coração científico da sua tese.