2023 Enhancing resilience of the smart urban electrical and gas grids considering reserve scheduling and pre-event responses ...-Researxh Square

Arquivo (2023)
Título: Enhancing resilience of the smart urban electrical and gas grids considering reserve scheduling and pre-event responses via the onsite supply strategy of the energy storage systems and demand response
Autores: Seyed Morteza Darvish; Seyed Mehdi Hakimi; Ghasem Derakhshan
Fonte: Research Square (preprint)
Ano: 2023

2023 Enhancing resilience of th…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- aumentar a resiliência de redes urbanas de distribuição elétrica e gás;

- através de estratégias de pré-evento (day-ahead);

- usando:

  - geradores de backup (BGs),

  - sistemas de armazenamento (SSs),

  - programas de resposta da demanda (DRP);

- com formação automática de microgrids em áreas danificadas por furacões.

O evento extremo é modelado como:

queda de postes da rede de distribuição causada por ventos de furacão, usando função de fragilidade probabilística (Fig. 3, pág. 12).

➡ O foco é resiliência operacional e de planejamento em redes de distribuição urbanas, não em linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelagem explícita de fragilidade física (mas apenas para postes de distribuição)

O artigo define a função de fragilidade dos postes:

f(v)=P(falha∣v)

onde:

- vé a velocidade do vento,

- a falha cresce rapidamente acima de 40–50 m/s (Fig. 3, pág. 12).

A variável de estado do poste é:

PS(p,v,s)=1poste saudavel0poste danificado

definida via Monte Carlo comparando limiar de tolerância e probabilidade de falha (Eq. 2, pág. 12–13).

➡ Este ponto é metodologicamente forte:
clima → fragilidade → falha física → topologia danificada.

### 2.2 Formação automática de microgrids a partir do dano físico

Com base no estado dos postes, o sistema:

- cria microgrids isoladas (Eq. 4, pág. 13);

- instala:

  - BGs nos polos danificados,

  - SSs nos consumidores residenciais,

  - DRP em todos os consumidores da microgrid.

O diagrama de fluxo completo está na Fig. 5 (pág. 22):

clima → fragilidade → microgrid → otimização → operação resiliente.

### 2.3 Estratégia de pré-evento baseada em otimização tri-objetivo

O problema é formulado como:

- Minimizar custo de reserva (Eq. 10, pág. 15);

- Minimizar insatisfação dos consumidores (Eq. 13, pág. 16);

- Maximizar índice de resiliência (Eq. 16, pág. 16):

Resilience=PBG+PSSDeq

Ou seja:

capacidade de suprimento / demanda total.

Este índice é operacional, não estrutural.

### 2.4 Resultados quantitativos claros

Resultados do melhor trade-off (Case III, pág. 30–31):

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Custo de reserva | $263.863 |
| Insatisfação | 9,6 % |
| Índice de resiliência | 90,4 % |

Comparado ao caso sem DRP:

- resiliência ↑ até 3,8%;

- insatisfação ↓ até 3,7%;

- custo ↓ até 2,1%.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- Sistema analisado:

  - apenas redes de distribuição urbana;

  - postes, não torres de transmissão.

- Elementos ausentes:

  - torres de LT,

  - cabos de guarda,

  - condutores,

  - esforços mecânicos reais de LT.

- O índice de resiliência:

  - é puramente energético;

  - não mede:

    - dano físico real da infraestrutura,

    - tempo de reparo da LT,

    - curva desempenho × tempo.

- O foco é:

  - microgrids,

  - reserva energética,

  - gestão urbana,
não infraestrutura de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural (em geral) | ⚠️ apenas postes |
| Clima extremo → dano físico | ✅ |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Resiliência física da LT | ❌ |
| Recuperação temporal da LT | ❌ |

➡ Aderência direta: muito baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado para:

- mostrar como construir:

  - modelos clima → fragilidade → falha;

- justificar:

  - uso de Monte Carlo em eventos extremos;

- inspirar:

  - arquitetura da sua metodologia.

Não pode ser usado para:

- modelar torres de transmissão;

- criar índice físico de resiliência de LT;

- analisar recuperação estrutural de LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS PRINCIPAL DA TESE
(pode ser citado apenas como referência metodológica auxiliar)

Justificativa:
Apesar de tecnicamente muito bom, o artigo:

- é de distribuição urbana;

- trabalha com postes e microgrids;

- não aborda linhas de transmissão;

- não contribui para a modelagem física da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Descartado |
| Foco | Resiliência operacional de redes de distribuição via pré-evento e microgrids |
| Nível de importância | Médio |
| Ponto da tese | Metodologia adotada (apenas inspiração estrutural) |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 3,8 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo é excelente para quem trabalha com:

- redes de distribuição,

- microgrids,

- smart grids,

- resposta da demanda,

- pré-posicionamento energético.

A sua tese é sobre:

resiliência física e temporal de linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos.

São domínios científicos distintos.