2023 Fragility assessment of power grid infrastructure towards climate resilience and adaptation-ESRDA

Artigo (2023)
Título: Fragility assessment of power grid infrastructure towards climate resilience and adaptation
Autores: George Karagiannakis; Mathaios Panteli; Sotirios Argyroudis
Fonte: 63rd ESReDA Seminar – European Safety and Reliability Data Association (ESReDA)
Ano: 2023

Arquivo:
2023 Fragility assessment of power grid infrastructure towards climate resilience and adaptation-ESRDA.pdf

- Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- estabelecer a fragilidade como elemento central para a avaliação da resiliência de infraestruturas elétricas;

- revisar modelos de fragilidade existentes para:

  - linhas de transmissão,

  - redes de distribuição,

  - subestações;

- relacionar diretamente fragilidade física → perdas → resiliência → investimentos de adaptação climática;

- evidenciar lacunas críticas nos modelos atuais, sobretudo na Europa.

O foco é inequivocamente técnico-estrutural e climático, orientado para:

- falhas físicas reais dos ativos;

- ação de eventos naturais extremos;

- necessidade de modelação quantitativa da fragilidade.

➡ É exatamente o mesmo eixo conceitual da sua tese: resiliência física de ativos de transmissão frente a hazards climáticos.

- Contribuições técnicas

2.1 Consolidação do papel das Curvas de Fragilidade

O artigo define claramente:

- Fragility Curves (FCs) como:

P(D≥d∣IM)

onde:

  - Dé o dano,

  - IMé a intensidade do perigo (vento, cheia, sismo, etc.).

Estabelece que FCs são:

- o elo entre climatologia extrema e avaliação quantitativa de resiliência;

- indispensáveis para:

  - avaliação de perdas,

  - planejamento de recuperação,

  - análise custo-benefício de reforços estruturais.

➡ Este ponto é estrutural para o seu índice de resiliência das linhas.

2.2 Identificação objetiva dos hazards críticos

A partir de bases EM-DAT e ADRC (1999–2022), o artigo demonstra que:

- os principais causadores de falhas no sistema elétrico são:

  - windstorms (≈ 33–37%),

  - cheias,

  - ondas de frio e calor,

  - eventos compostos (≈ 25%).

Mostra ainda que:

- quedas de árvores e detritos sobre torres;

- colapso de torres por vento + gelo;

- falhas de subestações por inundação
são mecanismos dominantes.

➡ Isto valida diretamente o seu foco em falha física real das linhas de transmissão.

2.3 Fragilidade como ferramenta para adaptação climática

O artigo não trata a fragilidade apenas como diagnóstico, mas como:

- ferramenta de decisão para investimentos:

  - reforço estrutural,

  - cabos subterrâneos,

  - condutores “low sag”,

  - proteção de subestações,

  - realocação de ativos.

Define três tipos de investimento:

- Grey: reforços físicos (diretamente modeláveis por FCs);

- Green: soluções baseadas na natureza;

- Soft: políticas, gestão, custo-benefício.

➡ Sua tese pode usar exatamente esta ponte:
fragilidade → resiliência → decisão de engenharia.

2.4 Lacunas científicas explicitadas

O artigo é extremamente forte ao mostrar que:

| Tema | Situação atual |
| --- | --- |
| Curvas de fragilidade para LT | Muito escassas na Europa |
| Modelos multi-hazard | Quase inexistentes |
| Modelos analíticos estruturais | Raros |
| Fragilidade vs clima futuro | Praticamente ausente |
| Fragilidade específica de torres | Pouco desenvolvida |

➡ Este artigo praticamente justifica a existência da sua tese.

- Limitações (não comprometem sua utilidade)

- O artigo é uma revisão, não propõe uma nova curva;

- Não constrói modelos físicos de torres;

- Não define um índice de resiliência final.

Mas:
⚠️ Isso é precisamente o espaço científico que a sua tese ocupa.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Central |
| Falha física de ativos | ✅ Central |
| Fragilidade estrutural | ✅ Central |
| Curvas de fragilidade | ✅ Núcleo do artigo |
| Resiliência quantitativa | ✅ Direta |
| Adaptação climática | ✅ Direta |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência estrutural e metodológica: máxima

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- embasar teoricamente:

  - o uso de curvas de fragilidade;

- justificar:

  - a ausência de modelos robustos para LT;

- sustentar:

  - a necessidade de criar seu próprio índice;

- estruturar:

  - o capítulo de revisão crítica;

- ancorar:

  - a ligação entre clima → dano → resiliência.

Ele é texto-chave de revisão conceitual e metodológica.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO NÚCLEO PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:

- trata diretamente de fragilidade física dos ativos elétricos;

- conecta clima, falha estrutural e resiliência;

- define a lacuna científica que sua tese vai preencher;

- possui alinhamento quase perfeito com seu objeto de estudo.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade física de ativos do sistema elétrico frente a hazards climáticos e adaptação

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

📌 Síntese final

Se alguém perguntasse:

“Qual artigo justifica cientificamente a existência da sua tese?”,

este seria um dos primeiros da lista.

Ele não apenas apoia o seu trabalho.
Ele praticamente descreve o problema que você está resolvendo.