2023 Impact of the Operation of Distribution Systems on the Resilience Assessment of Transmission Systems under Ice Disasters-MDPI

Artigo (2023)
Título: Impact of the Operation of Distribution Systems on the Resilience Assessment of Transmission Systems under Ice Disasters
Autores: Zhiwei Wang; Xiao Ma; Song Gao; Changjiang Wang; Shuguang Li
Fonte: Energies, MDPI, vol. 16, 3845, 2023

2023 Impact of the Operation of…

Arquivo:
2023 Impact of the Operation of Distribution Systems on the Resilience Assessment of Transmission Systems under Ice Disasters-MDPI.pdf

- Foco real do artigo

O objetivo central é construir um framework integrado de avaliação da resiliência conjunta de sistemas de transmissão e distribuição sob desastres de gelo, considerando explicitamente:

- a vulnerabilidade física das linhas a cargas combinadas de gelo + vento;

- a interação operacional entre transmissão e distribuição;

- o papel da geração distribuída na mitigação de perdas de carga;

- a dinâmica de falhas, reparo e priorização de manutenção;

- índices quantitativos de resiliência baseados em desempenho temporal.

O próprio resumo afirma que o artigo:

- constrói modelos de vulnerabilidade,

- gera cenários de falha a partir de taxas dependentes do clima,

- define índices de resiliência baseados na curva desempenho × tempo,

- avalia transmissão e distribuição de forma acoplada

2023 Impact of the Operation of…

.

➡ O foco é técnico-estrutural, físico e operacional, aplicado diretamente a desastres climáticos reais (gelo).

- Contribuições técnicas

2.1 Modelação física da fragilidade por gelo

O artigo constrói explicitamente:

- modelo de crescimento do gelo na linha:

qi,t=0tReqi,u du

onde Reqi,tdepende da intensidade de chuva congelante e do vento

2023 Impact of the Operation of…

;

- cargas de gelo e vento:

LI,i,t=9.8×10-3ρIπ(Di+qi,t)qi,t
LW,i,t=CSivi,t2(Di+2qi,t)

e carga resultante:

LWI,i,t=LI2+LW2

(Eq. 6–8, pág. 4)

2023 Impact of the Operation of…

.

Depois disso, define uma função de falha do tipo fragilidade:

Pf,i,t=0LWI≤aexp⁡0.6931(LWI-a)b-a-1a<LWI<b1LWI≥b

(Eq. 9, pág. 4)

2023 Impact of the Operation of…

.

➡ Isto é uma curva de fragilidade explícita para linhas aéreas sob gelo, diretamente alinhada com o núcleo da sua tese.

2.2 Fragilidade dependente de meteorologia espacial e temporal

O artigo usa modelo de “centro da tempestade de gelo” análogo ao de furacões, onde:

vi(t),ri(t)

dependem da distância ao centro do evento e do tempo (Eq. 1–2, pág. 3)

2023 Impact of the Operation of…

.

Isso permite:

- heterogeneidade espacial de falhas ao longo das linhas;

- evolução temporal do dano;

- coerência física entre clima → carga → falha.

➡ É exatamente o tipo de ponte física que sua tese procura consolidar.

2.3 Integração fragilidade → cenários → resiliência

A cadeia metodológica do artigo é:

- Clima → cargas físicas nas linhas;

- Cargas → probabilidade de falha;

- Probabilidade → geração de cenários por amostragem híbrida;

- Cenários → otimização de shedding mínimo;

- Evolução temporal → curvas de desempenho do sistema;

- Curvas → índices de resiliência.

Isto é ilustrado no framework da Figura 5 (pág. 12), que mostra claramente o pipeline:
meteorologia → vulnerabilidade → cenários → otimização → índices de resiliência

2023 Impact of the Operation of…

.

2.4 Índices formais de resiliência

São propostos dois índices:

- Índice de Resiliência de Infraestrutura (RI):

RI=1TNt(Nzc,t+Nro,t)

onde conta o número de linhas operacionais + reparadas ao longo do tempo (Eq. 45, pág. 11)

2023 Impact of the Operation of…

;

- Índice de Resiliência Operacional (RO):

RO=1-SABCDSAEFD

baseado na razão entre área de carga perdida e carga total (Eq. 46, pág. 11)

2023 Impact of the Operation of…

.

➡ Estes índices seguem diretamente o conceito IEEE de resiliência baseada em desempenho × tempo.

2.5 Avaliação de estratégias de reforço estrutural

Na Secção 6.3, os autores mostram que:

- aumentar o limiar de carga admissível da linha (reforço estrutural) reduz:

  - falhas,

  - shedding,

  - e aumenta RI e RO da transmissão (Figuras 12, 14 e 15)

2023 Impact of the Operation of…

.

➡ Demonstra quantitativamente:

reforço físico → menor fragilidade → maior resiliência.

Este elo é absolutamente central para a sua tese.

- Limitações

- Não modela mecanicamente torres e condutores (usa limiares empíricos);

- Índices RI e RO são globais, não específicos para LT isoladamente;

- Não há calibração com dados reais de falha estrutural de torres.

Mas:
⚠️ Essas lacunas são exatamente onde sua tese pode aprofundar.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Elemento | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física de LT | ✅ Central |
| Carga climática real (gelo + vento) | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ Explícitas |
| Resiliência quantitativa | ✅ |
| Curvas desempenho × tempo | ✅ |
| Ligação reforço → resiliência | ✅ |
| Modelação estrutural detalhada | ⚠️ Parcial |

➡ Aderência: altíssima

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo serve para:

- justificar fisicamente curvas de fragilidade para LT;

- mostrar como construir cenários dependentes do clima;

- estruturar um índice de resiliência quantitativo;

- validar o uso de modelos probabilísticos baseados em cargas físicas;

- fundamentar políticas de reforço estrutural.

É um artigo estruturalmente nuclear.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO NÚCLEO PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:

- trabalha diretamente com fragilidade física de linhas;

- modela eventos climáticos extremos reais;

- constrói métricas quantitativas de resiliência;

- demonstra como engenharia estrutural afeta resiliência.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade física e resiliência conjunta de transmissão e distribuição sob desastres de gelo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,6 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é um dos mais próximos tecnicamente do coração da sua tese:
clima → carga física → falha → cenários → resiliência → decisão de engenharia.

Ele praticamente já executa, em gelo, o que você pretende generalizar e aprofundar para linhas de transmissão em múltiplos hazards climáticos.