2023 Improving Resilience Index Quantification Using Weighted Sum Method-IEEE

Artigo (2023)
Título: Improving Resilience Index Quantification Using Weighted Sum Method
Autores: Hasna Satya Dini; Jasrul Jamani Jamian; Eko Supriyanto
Fonte: IEEE Conference on Energy Conversion (CENCON 2023)
DOI: 10.1109/CENCON58932.2023.10369704

Arquivo:
2023 Improving Resilience Index Quantification Using Weighted Sum Method-IEEE.pdf

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal aperfeiçoar a quantificação de um índice geral de resiliência, combinando dois parâmetros clássicos:

- Área sob a curva de desempenho do sistema durante a perturbação (representa a energia não suprida);

- Velocidade de recuperação em relação à duração do evento extremo.

Esses dois parâmetros são combinados por meio do Weighted Sum Method (WSM), conforme:

R=w1⋅Rarea+w2⋅Rtime,w1+w2=1

O estudo usa:

- Sistema IEEE RBTS 6-bus (Fig. 2, pág. 3)

- Evento climático: Tufão Vicente (2012)

- Fragilidade das linhas como base probabilística

- Simulação via Sequential Monte Carlo

➡ O foco é metodológico e métrico, não estrutural.
O artigo não se dedica à fragilidade física detalhada das linhas, mas sim à forma de combinar métricas de resiliência em um único índice.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Uso explícito da curva de resiliência trapezoidal

O artigo utiliza a curva clássica desempenho × tempo (Fig. 1, pág. 2), com fases:

- T0–T1: aproximação do evento

- T1–T2: colapso do desempenho

- T2–T3: estabilização

- T3–T5: recuperação do sistema

Essa curva é a mesma base conceitual usada em:

- Panteli & Mancarella (2017)

- Yang et al. (2018)

### 2.2 Definição das duas componentes do índice

O artigo define:

- Índice baseado na área:

Rarea=APAN

onde:

- AP = área sob a curva real de desempenho,

- AN = área sob a curva ideal sem falha.

- Índice baseado no tempo:

Rtime=T4-T0T5-T0

onde:

- T4-T0é a duração do evento,

- T5-T0é o tempo total até recuperação completa.

Essas equações aparecem nas Secções IV e V (págs. 2–3) .

### 2.3 Uso do Weighted Sum Method

Eles testam cinco combinações de pesos (Tabela 1, pág. 2):

| Solução | w₁ (área) | w₂ (tempo) |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 0 |
| B | 0 | 1 |
| C | 0.5 | 0.5 |
| D | 0.8 | 0.2 |
| E | 0.2 | 0.8 |

Após múltiplos cenários, concluem que:

w1=0.5,w2=0.5

é o melhor compromisso entre:

- perda de carga,

- velocidade de recuperação.

Conclusão explicitada na Secção VII e VIII (pág. 4–5) .

### 2.4 Dependência explícita de fragilidade

O artigo usa:

- curvas de fragilidade de linhas de transmissão,

- vento de projeto (32, 37 e 42 m/s),

- número de equipes de reparo,

- tempo de reparo por segmento.

Mas:
⚠️ a fragilidade é tratada apenas como entrada probabilística, não é desenvolvida fisicamente.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Elemento da sua tese | Situação neste artigo |
| --- | --- |
| Fragilidade física estrutural de LT | ❌ Não desenvolvida |
| Modelos mecânicos de torres/condutores | ❌ |
| Hazards físicos múltiplos (vento, gelo, downburst, fogo) | ❌ Apenas vento |
| Curvas de fragilidade físicas | ⚠️ Usadas, mas não derivadas |
| Resiliência específica da LT | ❌ Índice é global do sistema |
| Ênfase em métricas de combinação | ✅ Central |

➡ O artigo não contribui diretamente para a modelação física da fragilidade das linhas, que é o coração da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Fragilidade física de LT | ⚠️ Indireta |
| Curvas de fragilidade estruturais | ❌ |
| Índice de resiliência quantitativo | ✅ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Integração matemática de métricas | ✅ |
| Base física do dano | ❌ |

➡ Aderência direta: baixa–média
➡ Aderência metodológica (métrica): média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil se você quiser:

- justificar matematicamente:

  - a combinação de múltiplos indicadores em um índice único;

- defender:

  - que resiliência não pode depender apenas de área ou apenas de tempo;

- apoiar:

  - a construção do seu próprio Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão;

- usar como referência para:

  - ponderação objetiva de métricas.

Mas ele não deve ser usado como base para:

- fragilidade estrutural,

- modelação física de falhas,

- resposta mecânica das LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR COMO APOIO METODOLÓGICO SECUNDÁRIO

Não é núcleo físico da tese, mas é importante para a formulação matemática do índice.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Combinação matemática de métricas de resiliência usando Weighted Sum Method

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha do índice

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo não ensina como as linhas falham.
Ele ensina como medir melhor a resiliência depois que elas falham.

Na sua tese, ele entra depois da fragilidade, não antes.