2023 Prediction Method for Transmission Line Fault Probability under Ice Disasters by Modified BPNN-IEEE

### Artigo (2023) — IEEE (Conference EI2)

Título: Prediction Method for Transmission Line Fault Probability under Ice Disasters by Modified BPNN
Autores: Dexin Li; Jun Leng; Wenqi Han; Song Gao; Geng-Chen Li; Linbo Fu
Fonte: 2023 IEEE 7th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), 2023, doi:10.1109/EI259745.2023.10512938

2023 Prediction Method for Tran…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método preditivo (data-driven) para estimar a probabilidade de falha de linhas de transmissão sob desastres de gelo (ice disasters), usando uma rede neural BPNN otimizada por um algoritmo híbrido HFAPSO (Hybrid Firefly Algorithm + Particle Swarm Optimization). A saída principal é probabilidade de falha da linha como indicador de resiliência (antes/durante o desastre), visando velocidade de cálculo superior a métodos físico-modelados tradicionais.

2023 Prediction Method for Tran…

➡ Foco é previsão probabilística de falha de LT sob gelo/vento, com ênfase em resiliência operacional/planejamento preventivo, não em fragilidade estrutural completa do conjunto torre-fundação-condutor.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes ao seu tema)

### 2.1 Modelo físico simplificado para carga gelo + vento e ligação com falha

O artigo modela:

- crescimento de espessura de gelo a partir de chuva congelante, vento e conteúdo de água líquida (Eq. 1–3);

- carga de gelo e carga de vento em unidade de comprimento (Eq. 4–5);

- carga resultante gelo-vento por síntese vetorial (Eq. 6);

- probabilidade de falha por função com dois limiares (a_WI e b_WI) e extensão para o comprimento total da linha via modelo tipo série (Eq. 7–8).

2023 Prediction Method for Tran…

Valor para a tese: você ganha um caminho explícito “ameaça climática → variável física (carga) → probabilidade de falha”, que é compatível com a lógica de índices de resiliência baseados em vulnerabilidade/fragilidade (aqui, em versão simplificada).

### 2.2 Aceleração computacional via HFAPSO-BPNN

A motivação central é que métodos model-driven podem ser lentos para resposta operacional. Eles treinam uma BPNN com variáveis de desastre (quantidade de gelo/chuva congelante, velocidade do vento, duração do evento etc.) e usam HFAPSO para otimizar pesos/limiares iniciais e escapar de mínimos locais.

2023 Prediction Method for Tran…

Resultados reportados:

- MSE melhora para 0,062 (HFAPSO-BPNN) vs 0,178 (BPNN) e ~0,09–0,098 (FA-BPNN/PSO-BPNN).

- Tempo de computação: ~577,61 s (model-driven) vs 0,0106 s (HFAPSO-BPNN), melhoria declarada de 99,981%.

2023 Prediction Method for Tran…

Valor para a tese: evidência quantitativa de que ML pode viabilizar avaliação rápida de risco/falha para cenários extremos — útil se você pretende rodar muitos cenários climáticos (Monte Carlo / cenários sintéticos).

### 2.3 Ambiente de teste: IEEE RTS-79 + dataset sintético

Eles validam no IEEE RTS-79 (24 nós, 38 linhas, carga máx. 2850 MW) e geram 5000 amostras de taxas/probabilidades de falha sob gelo (split 4:1 treino/teste).

2023 Prediction Method for Tran…

Valor para a tese: serve como exemplo de “pipeline” replicável, mas com limitações fortes de realismo (ver seção 3).

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Dados não são reais: o dataset de falha sob gelo é gerado no RTS-79; não há calibração com falhas reais de linhas/torres/meteorologia de uma região. Isso reduz validade externa para o seu índice em linhas reais.

2023 Prediction Method for Tran…

- Falha mecânica é tratada por limiares (a_WI, b_WI): a passagem de carga para falha não é uma curva de fragilidade estrutural probabilística calibrada por componente (torre, cabo, isolador, fundação).

2023 Prediction Method for Tran…

- Sem modelar recuperação/restauração: o artigo mede/prevê falha, mas não integra tempo de reparo, logística, acessibilidade, ou curva de recuperação — que são essenciais para resiliência “ao longo do tempo”.

2023 Prediction Method for Tran…

- Escopo de ameaça: foca em gelo (freezing rain) + vento; não cobre multiameaças (downburst, incêndio, inundação, ondas de calor, etc.), a não ser de forma contextual.

## 4) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência de LT frente a eventos extremos)

- Linhas de transmissão como ativo: ✅ direto (probabilidade de falha da linha)

2023 Prediction Method for Tran…

- Evento extremo climático: ✅ gelo (LPHI) e vento associados

2023 Prediction Method for Tran…

- Fragilidade estrutural detalhada (torres/condutores/fundações): ⚠️ indireta (limiares de carga, sem fragilidade calibrada)

2023 Prediction Method for Tran…

- Dimensão temporal de resiliência (degradação → recuperação): ❌ não cobre recuperação

2023 Prediction Method for Tran…

- Metodologia para “risco rápido” / predição para operação: ✅ forte

2023 Prediction Method for Tran…

➡ Aderência global ao seu tema: alta para o eixo “ameaça → falha”, média para o eixo “resiliência completa (falha + recuperação)”.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Use este artigo para:

- justificar probabilidade de falha como indicador/entrada do seu índice (com evento extremo específico: gelo);

- apoiar a ideia de modelos híbridos físico-ML para acelerar simulações de risco em transmissão;

- compor sua seção de metodologia (pipeline: variáveis climáticas → carga → falha → predição rápida).

2023 Prediction Method for Tran…

Evite usar como:

- referência principal para fragilidade estrutural (curvas por componente) ou para curvas de resiliência no tempo (recovery).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica: é um artigo diretamente ligado a linhas de transmissão sob evento extremo climático (gelo) e fornece um método explícito de probabilidade de falha com forte ganho de desempenho computacional — útil para sua tese como metodologia de avaliação rápida de risco/vulnerabilidade (mesmo com limitações de calibração real e ausência de recuperação).

2023 Prediction Method for Tran…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Predição rápida da probabilidade de falha de LT sob desastre de gelo via HFAPSO-BPNN + modelo gelo-vento

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: metodologia adotada; resiliência dos sistemas elétricos; revisão da literatura (ML aplicado a risco/falha em LT)

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] D. Li, J. Leng, W. Han, S. Gao, G.-C. Li, and L. Fu, “Prediction Method for Transmission Line Fault Probability under Ice Disasters by Modified BPNN,” in Proc. 2023 IEEE 7th Conf. on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), 2023, doi: 10.1109/EI259745.2023.10512938.

2023 Prediction Method for Tran…