2023 Resilience Enhancement for Transmission Lines with Circuit Breakers under Exogenous Uncertainties-IEEE

## Artigo (2023) — IEEE ICICN

Título: Resilience Enhancement for Transmission Lines with Circuit Breakers under Exogenous Uncertainties
Autores: Xinghua Liu; Xiang Yang; Beibei Li; Yanbin Xu; Hanyuan Huang; Jiaqi Li
Fonte: 2023 IEEE 11th International Conference on Information, Communication and Networks (ICICN), 2023.
DOI: 10.1109/ICICN59530.2023.10392441

2023 Resilience Enhancement for…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe o aumento da resiliência das linhas de transmissão sob eventos extremos do tipo tufão através de:

- utilização explícita de disjuntores (Circuit Breakers – CB) como mecanismo de proteção ativa;

- formulação do problema como uma Two-Stage Robust Optimization (TRO);

- modelação da falha das linhas como incerteza exógena associada à probabilidade de falha causada pelo tufão;

- consideração explícita de:

  - operação do disjuntor,

  - possibilidade de reparo pós-evento das linhas,

  - impacto económico de load shedding e curtailment de geração.

Logo no Abstract os autores afirmam que:

“To improve the resilience of the power system against typhoon events, a two-stage robust optimization (TRO) model considering the line failure stochasticity is proposed”

2023 Resilience Enhancement for…

A Fig. 1 (página 2) ilustra claramente:

- o trajeto do tufão,

- torres,

- linhas,

- disjuntores,

- geradores,

- cargas,
mostrando o papel do CB como barreira de propagação de falhas.

2023 Resilience Enhancement for…

➡ O foco é diretamente:

Resiliência operacional e decisional das linhas de transmissão sob tufões, via proteção por disjuntores e otimização robusta.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Introdução de disjuntores como variável explícita de resiliência

O artigo formaliza que:

- linhas são elementos vulneráveis a tufões;

- o CB atua como elemento de isolamento rápido da falha, evitando colapsos em cascata;

- a resiliência passa a depender não só da linha, mas da coordenação linha + proteção + reparo.

A Fig. 1 (pág. 2) mostra esta arquitetura.

2023 Resilience Enhancement for…

### 2.2 Conjunto de incerteza exógena associado à falha da linha

As falhas são modeladas pelo conjunto poliedral:

ζ:={Cξ≤f}

com variáveis:

- mij,t: reparo da linha,

- nij,t: operação do disjuntor,

- rij,t: estado da linha,

e relações fundamentais (pág. 3):

rij,t=rij,t-1+mij,t-nij,t
nij,t(πij,t-Π)≥0
∑Iijt≥∣E∣-K

onde:

- πij,té a probabilidade de falha devido ao tufão,

- Πé o limiar de decisão,

- Klimita o número máximo de linhas falhadas.

2023 Resilience Enhancement for…

➡ Aqui existe uma ligação explícita:

tufão → probabilidade de falha → atuação do CB → estado da linha.

### 2.3 Formulação completa do problema como TRO

Função objetivo geral:

min⁡xf(x)+max⁡ξ∈ζQ(x)

onde:

- 1ª etapa:

  - minimiza custo de operação dos geradores,

  - define estados e despachos preventivos;

- 2ª etapa:

  - minimiza:

    - custo de load shedding (VOLL),

    - custo de generator curtailment (VOGC),

  - sob o pior cenário de falhas de linhas.

Equações (1), (12)–(17).

2023 Resilience Enhancement for…

A resiliência passa a ser medida por:

menor impacto económico no pior cenário climático.

### 2.4 Integração explícita de reparo pós-evento

O artigo diferencia dois casos:

- Com reparo pós-evento;

- Sem reparo pós-evento.

As Fig. 4 e 5 mostram:

- estado dos disjuntores,

- estado das linhas (on/off),

- para ambos os cenários.

2023 Resilience Enhancement for…

A Fig. 6 mostra a evolução dos limites superior e inferior da função objetivo, evidenciando que:

o cenário com reparo tem menor custo final e maior resiliência.

2023 Resilience Enhancement for…

### 2.5 Validação realista em sistema de transmissão

O sistema teste é o IEEE 24-RTS sob tufão (Fig. 2, pág. 4).
A Fig. 3 mostra a evolução temporal da probabilidade de falha das linhas durante 24 h de tufão.

2023 Resilience Enhancement for…

Parâmetros principais:

- K=2,

- cVOLL=4000$/MWh,

- cVOGC=1000$/MWh,

- Π=0.01.
(pág. 5).

2023 Resilience Enhancement for…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- A falha da linha ainda é probabilística, não baseada em:

  - cargas de vento,

  - cargas estruturais,

  - curvas de fragilidade física.

- Não há:

  - torres modeladas mecanicamente,

  - condutores,

  - fundações.

- A resiliência é medida por:

  - custos,

  - carga cortada,
e não por um índice físico direto da linha.

Mas:

isso posiciona o artigo na camada operacional-decisional, complementando artigos estruturais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ direta |
| Eventos climáticos (tufões) | ✅ explícito |
| Proteção física (CB) | ✅ |
| Relação clima → falha → isolamento | ✅ |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ |
| Recuperação física detalhada | ⚠️ apenas via reparo lógico |
| Resiliência operacional temporal | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- consolidar o papel de proteções rápidas (CB) como mecanismo central de resiliência;

- sustentar a noção de que resiliência não é apenas “estrutura forte”, mas também:

  - detecção,

  - isolamento,

  - coordenação de decisões;

- integrar o seu futuro índice de resiliência com:

  - políticas operacionais,

  - estratégias de proteção,

  - reparo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Este é um dos artigos mais fortes do seu conjunto porque:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- usa tufões como ameaça real;

- modela explicitamente:

  - falha,

  - proteção,

  - reparo,

  - custo de impacto;

- complementa perfeitamente o artigo anterior de DDU, fechando o ciclo:

estrutura → proteção → decisão → resiliência.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de linhas de transmissão sob tufões via proteção por disjuntores e otimização robusta em dois estágios

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: justificativa da escolha; metodologia adotada; resiliência dos sistemas elétricos; lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

## Referência (IEEE)

[1] X. Liu, X. Yang, B. Li, Y. Xu, H. Huang, and J. Li, “Resilience Enhancement for Transmission Lines with Circuit Breakers under Exogenous Uncertainties,” in Proc. 2023 IEEE 11th Int. Conf. on Information, Communication and Networks (ICICN), 2023, doi: 10.1109/ICICN59530.2023.10392441.

2023 Resilience Enhancement for…